BURMISTRZ  GMINY DUKLA

# PROGRAM     OCHRONY     ŚRODOWISKA  WRAZ   Z   PLANEM     GOSPODARKI

# ODPADAMI  DLA GMINY  DUKLA

TOM I

#### PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Część I –DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

Projekt

Dukla, lipiec 2004 r.

WYKONAWCA:

|  | PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE 38-400 KROSNO, ul. .Lewakowskiego 7 tel. (0-prefix-13) 432 09 95, tel/fax (0-prefix-13) 432 42 53 E-mail: pbpp-ok@krosno.info.pl |
| --- | --- |

ZESPÓŁ AUTORSKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA:

- mgr inż. Małgorzata Słupczyńska – kierownik Zespołu

- inż. Anna Potoczny –  projektant

- mgr Elżbieta Janiczek  – projektant

- mgr inż. arch. Ewa Słowiaczek - projektant

- mgr inż. Wiesław Centka – projektant

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI:

- mgr inż. Józef Stefan – kierownik Zespołu

- mgr inż. Lidia Bogucka – projektant

- mgr inż.  Wiesław Bocianowski –  projektant

- mgr Elżbieta Janiczek

WPROWADZENIE	6

CZĘŚĆ I - DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA	8

1.	CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFCZNO-GOSPODARCZA	8

1.1.	Położenie administracyjne, powierzchnia, dane demograficzne	8

1.2.	Geologia i rzeźba terenu 	13

1.2.1	Geologia	13

1.2.2.	Rzeźba terenu	14

1.3.	Klimat	16

1.4.	Formy użytkowania terenu, działalność gospodarcza	17

1.4.1.	Użytkowanie terenów	17

1.4.2.	Działalność gospodarcza	21

1.4.2.1.	Informacje ogólne	21

1.4.1.2.	Rolnictwo	22

1.4.2.3.	leśnictwo	23

1.4.2.4.	Działalność gospodarcza  poza  rolnictwem i leśnictwem	24

1.5.	Kierunki rozwoju gminy Dukla	25

## 1.6.	Uwarunkowania finansowe ochrony środowiska w Gminie Dukla	28

1.6.1.	Analiza ekonomiczno – finansowa budżetu gminy Dukla	28

1.6.2.	Prognoza  budżetu  gminy  Dukla  do  roku  2015	32

2.	ZASOBY  PRZYRODNICZE  I  RÓŻNORODNOŚĆ  BIOLOGICZNA  OBSZARU  	34

2.1.	Zasoby wodne	34

#### 2.1.1.	Zasoby wód powierzchniowych	34

2.1.2.	Zasoby i stan wód podziemnych	34

2.2.	Zasoby surowców mineralnych	35

2.3.	Gleby	38

2.3.1.	Rodzaje gleb	38

2.4.	Różnorodność biologiczna	39

2.4.1.	Ogólna charakterystyka  flory i fauny 	39

2.4.1.1. 	Ważniejsze zbiorowiska leśne według systematyki fitosocjologicznej	40

2.4.1.2.	Siedliskowe typy lasów i skład drzewostanów	41

2.4.1.3.	Ważniejsze zbiorowiska nieleśne.	42

2.4.1.4.	Charakterystyczne gatunki flory i fauny	43

2.4.1.5.	Zwiększanie i racjonalne kształtowanie istniejących  kompleksów leśnych 	45

3.	ZASOBY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	46

3.1.	Informacje ogólne 	46

3.2.	Zasoby kultury materialnej	47

3.2.	Zasoby kultury niematerialnej	48

4.	SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH 	48

4.1.	Obszary przyrody prawnie chronione istniejące i projektowane 	48

4.1.1.	Informacje ogólne 	48

4.1.2.	Parki narodowe	51

4.1.3.	Rezerwaty przyrody	51

4.1.4. 	Parki krajobrazowe	53

4.1.5.	Obszary chronionego krajobrazu	53

4.1.6. 	Natura 2000	53

4.1.7. 	Inne formy ochrony	55

4.1.7.1	Pomniki przyrody	56

4.1.7.2.	Stanowiska dokumentacyjne	57

4.1.7.3.	Użytki ekologiczne	60

4.1.7.4.	Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.	60

4.1.7.5.	Ochrona gatunkowa	60

4.2.	Obszary ochrony wód	60

4.2.1.	Ochrona wód powierzchniowych	60

4.2.2	Ochrona wód podziemnych	62

4.3.	Obszary ochrony uzdrowiskowej	63

5.	ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 	64

5.1.	Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	64

5.1.1.	Emisja zanieczyszczeń	64

5.1.2.	Ocena poziomu zanieczyszczenia 	67

5.2.	Zanieczyszczenia wód	68

5.2.1.	Zanieczyszczenia wód powierzchniowych	68

5.2.2	Zanieczyszczenia wód podziemnych	71

5.3.	Zanieczyszczenia i zagrożenia powierzchni ziemi 	71

5.3.1.	Zanieczyszczenia gleb	72

5.3.2.	Degradacja gleb.	72

5.3.2.1.	Zakwaszenie gleb	72

5.3.2.2.	Erozja gleb	73

5.3.2.3.	Odłogowanie gruntów i zaniechanie upraw rolnych	73

5.2.3.4.	Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych	74

5.3.2.	Odpady	75

5.3.2.1	Odpady komunalne	75

5.3.2.2.	Komunalne osady ściekowe	76

5.3.2.3.	Odpady niebezpieczne 	76

- 5.3.2.3.	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych.	76

5.4.	Zagrożenia, stan sanitarny i zdrowotny zasobów leśnych	76

5.4.1.	Zagrożenia zasobów leśnych	76

5.4.2.	Stan sanitarny i zdrowotny lasów	78

5.5.	Inne zagrożenia środowiska	79

5.5.1.	Hałas i wibracje	79

5.5.2.	Poważne awarie i klęski żywiołowe	80

5.5.2.1.	Informacje ogólne	80

5.5.2.2.	Poważne awarie 	80

5.5.2.3.	Katastrofy naturalne	81

##### 5.5.3.	Elekromagnetyczne promieniowanie niejonizujące	85

5.5.3.1.	Informacje ogólne	85

5.5.3.2.	Linie energetyczne	86

5.5.3.3.	Stacje nadawcze radiowo-telewizyjne i stacje bazowe telefonii komórkowej	87

5.6	Zanieczyszczenia transgraniczne 	89

5.6.1.	Wpływ zanieczyszczeń transgranicznych na stan  lasów	89

5.6.2.	Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza	90

5.6.3.	Transgraniczne zanieczyszczenia wód	91

5.6.4.	Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe.	91

5.6.5.	Zagrożenie biologiczne	92

6.	INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA	92

#### 6.1.	 Wykorzystanie wód dla zaopatrzenia gminy w wodę do picia i na potrzeby

gospodarcze	92

6.1.1.	Stan aktualny, identyfikacja problemów	92

6.1.2.	Identyfikacja problemów	100

6.2.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	101

6.2.1.	Stan aktualny i  identyfikacja problemów	101

    - Zamierzenia inwestycyjne gminy w zakresie rozbudowy systemu

kanalizacyjnego  i oczyszczania ścieków	105

6.2.2.1.	Informacje ogólne	105

6.2.2.2.	Zamierzenia inwestycyjne	105

6.3.	Infrastruktura gospodarki odpadami	108

6.4.	Urządzenia ochrony powietrza	109

6.5.	Odnawialne źródła energii 	110

6.5.1.	Siłownie wiatrowe	110

6.5.2.	Małe elektrownie wodne	111

6.5.4.	Energia geotermalna	111

6.5.5.	Energia promieniowania słonecznego	112

6.5.6.	Surowce bioenergetyczne	112

6.6.	Gazociągi	112

7.	infrastruktura turystyczna	113

7.1	Informacje ogólne	113

7.2	Baza turystyczna	113

7.3.	Szlaki turystyczne	114

8.	EDUKACJA EKOLOGICZNA	115

9.	WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA	116

10.	PODSUMOWANIE	117

11.	ANALIZA SWOT	119

- WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW ZAWARTYCH

W TEKŚCIE	124

  - Wykaz tabel	124

  - Wykaz wykresów	125

  - Wykaz rysunków	125

- ZAŁĄCZNIKI	125

  - Załączniki tabelaryczne	125

  - Załączniki graficzne	126

WPROWADZENIE

# „Programu ochrony środowiska wraz   z   Planem     gospodarki   odpadami  dla gminy  Dukla„   zwany dalej Programem, jest dokumentem, który będzie służył Burmistrzowi  Gminy Dukla  jako narzędzie realizacji polityki ekologicznej państwa na terenie gminy Dukla. Program uwzględnia w szczególności:

1)	cele ekologiczne;

2)	priorytety ekologiczne;

3)	rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe,

oraz cele i szanse rozwojowe gminy, powiatu i województwa, określone 
w dokumentach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Program opracowany został na 4 lata (2004 – 2007 r.), z tym, że przewidziane 
w nim działania obejmują w perspektywie okres do 2015 r.

Program uwzględnia cele ekologiczne określone w takich dokumentach jak m.in.:

- „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu  krośnieńskiego”,

- „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego”,

- „II Polityka ekologiczna państwa”  wraz z programem wykonawczym.

Program jest dokumentem strategicznym, przygotowanym w formule „otwartego planowania” , co znaczy, że:

    - do jego opracowania włączone zostały zainteresowane jednostki,

    - należy aktualizować przyjęte priorytety, kierunki działań  itp., w zależności od zmiany uwarunkowań realizacji Programu.

Celem strategicznym działań Wspólnoty Europejskiej jest „osiągniecie takiej jakości środowiska, w którym poziomu zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka nie prowadzi do znaczącego wpływu na zdrowie człowieka lub jego zagrożenia”. Samorządy są zobowiązane do terminowego wykonania zobowiązań wynikających z podpisanego z Unią Europejską Traktatu Akcesyjnego, wdrażania nowych wymagań i standardów środowiskowych i przedsięwzięć poprawiających standardy związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów, poprawą klimatu akustycznego, pełną dostępnością dla społeczeństwa informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem  społeczeństwa w procesach ocen oddziaływania na środowisko

Nadrzędnym celem Programu jest dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta 
i gminy, przy założeniu, że zasady ochrony środowiska są nierozłącznym elementem procesu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Najważniejsze cele Programu to:

- skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa w obrębie Gminy Dukla m.in. poprzez określenie priorytetów ochrony środowiska Gminy Dukla 
z uwzględnieniem celów i kierunków działań ustalonych w dokumentach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz  szans rozwojowych powiatu i województwa podkarpackiego,

- stworzenie podstawy do występowania o zewnętrzne  środki finansowe potrzebne do realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

W Programie sprecyzowano rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,  
a także środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów (w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe). Zakres rzeczowy Programu uzupełniony jest przez gminny plan gospodarki odpadami.

Niniejsze opracowanie składa się z 2 tomów, tom I „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Dukla” i tomu II „Plan gospodarki odpadami dla gminy Dukla”.

„Program ochrony środowiska dla gminy Dukla” składa się z 2 części diagnostycznej (cz.I : Diagnoza stanu środowiska) i strategicznej (cz.II Ustalenia Programu).

Plan gospodarki odpadami sporządzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Uwzględnione zostały wymagania planów gospodarki odpadami:  wojewódzkiego 
i powiatowego. Struktura planu, szczegółowo cele i kierunki działań, rozwiązania systemowe  oraz harmonogram i koszty realizacji gospodarki odpadami zostały omówione 
w integralnym  opracowaniu „Plan gospodarki odpadami” – tom II.

CZĘŚĆ I - DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

  - CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFCZNO-GOSPODARCZA

  - Położenie administracyjne, powierzchnia, dane demograficzne

Dukla jest gminą miejsko-wiejską położoną przy granicy ze Słowacją, w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego i w południowej części powiatu krośnieńskiego. Od strony zachodniej sąsiaduje z gminami położonymi w powiecie jasielskim: Krempna i Nowy Żmigród, od północy z gminami Chorkówka i Miejsce Piastowe, od wschodu z gminami Iwonicz Zdrój, Rymanów i Komańcza (powiat sanocki). Patrz Rys.1

Wg kodów NUTS (wprowadzonych dla celów statystycznych w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych) gmina leży województwie podkarpackim w podregionie krośnieńsko-przemyskim PL092. (poziom NUTS III).Patrz Rys.2.

Gmina Dukla jest jedną z 9 gmin powiatu krośnieńskiego. Położenie administracyjne gminy w powiecie obrazuje Rys. 3.

Rys. 3 Położenie gminy Dukla w powiecie krośnieńskim

W skład gminy Dukla wchodzi miasto Dukla i 26 sołectw czyli: miasto Dukla, 26 wsi, 7 niezamieszkałych obrębów geodezyjnych. Podział administracyjny gminy obrazuje Rys. 4.

Na koniec 2003 r. gminę Dukla o pow. 33 304,57 ha  zamieszkiwało 17.094 osób, 
z tego:

  - w mieście 2214 osób, tj. 13,0% (na 548,00 ha)

  - na wsi pozostałe 14880 osób, tj. 87,0% ogółu ludności (32 756,57 ha).

Powierzchnię w hektarach, liczbę ludności i  gęstość zaludnienia w poszczególnych sołectwach gminy Dukla przedstawia Tab. nr 1.

Tab.1. Powierzchnia i ludność gminy Dukla

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | # Ludność |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## ogółem | na 1 km2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## Gmina Dukla | 33 304,57 | 17 094 | 51,3 |
| ## -miasto Dukla | 548,00 | 2214 | 404,0 |
| ## - wsie (sołectwo) | 32 756,57 | 14 880 | 45,4 |
| w tym: |  |  |  |
| #### Barwinek | 1163,00 | 246 | 21,2 |
| Cergowa | 853,00 | 1345 | 157,7 |
| Chyrowa | 1086,00 | 99 | 9,1 |
| Czeremcza (obręb geodezyjny sołectwa Jaśliska) | 1070,00 | 0 | - |
| Daliowa | 1889,00 | 306 | 16,2 |
| Głojsce | 783,57 | 829 | 105,9 |
| Iwla | 1166,00 | 754 | 64,7 |
| Jasionka | 812,00 | 1263 | 155,5 |
| Jaśliska | 613,00 | 423 | 69,0 |
| Kamionka (obręb geodezyjny sołectwa Zawadka Rymanowska) | 757,00 | 0 | - |
| Lipowiec (obręb geodezyjny sołectwa Jaśliska) | 1331,00 | 3 | 0,2 |
| Lipowica | 254,00 | 270 | 106,3 |
| Łęki Dukielskie | 1095,00 | 1680 | 153,4 |
| Mszana | 1893,00 | 323 | 17,1 |
| Nadole | 318,00 | 442 | 139,0 |
| Nowa Wieś | 128,00 | 206 | 160,9 |
| Olchowiec | 1447,00 | 66 | 4,6 |
| Posada Jaśliska | 1459,00 | 859 | 58,9 |
| #### Ropianka (obręb geodezyjny sołectwa Olchowiec) | 421,00 | 11 | 2,6 |
| Równe | 1391,00 | 1982 | 142,5 |
| Smereczne (obręb geodezyjny sołectwa Olchowiec) | 295,00 | 0 | - |
| Szklary | 867,00 | 170 | 19,6 |
| Teodorówka | 928,00 | 1075 | 115,8 |
| Trzciana | 1037,00 | 237 | 22,9 |
| Tylawa | 1874,00 | 389 | 20,8 |
| Wietrzno | 433,0 | 795 | 183,6 |
| Wilsznia (obręb geodezyjny sołectwa Olchowiec) | 604,00 | 0 | 0 |
| Wola Niżna | 1405,00 | 288 | 20,5 |
| Wola Wyżna (obręb geodezyjny sołectwa Wola Niżna) | 1171,00 | 24 | 2,0 |
| Zawadka Rymanowska | 2066,00 | 239 | 11,6 |
| Zboiska | 173,00 | 400 | 231,2 |
| Zyndranowa | 1974,00 | 156 | 7,9 |

#### Źródło: Urząd Gminy Dukla, stan na 31.12. 2003 r.

Stopień antropopresji na środowisko jest wynikiem gęstości zaludnienia na danym obszarze. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosiła w 2002 r. 50 osób/1km2 
(w województwie podkarpackim  117, a w kraju 122). W mieście Dukla na jednym kilometrze kwadratowym mieszkało 394 osoby, natomiast na wsi 44.

Powierzchnię w hektarach, liczbę ludności i  gęstość zaludnienia w poszczególnych sołectwach gminy Dukla przedstawia tabela nr 1.

Ocena sytuacji zdrowotnej ludności Polski, województwa podkarpackiego, a więc 
i gminy Dukla wskazuje na narastające w coraz większym stopniu zjawisko zachorowalności, chorobowości i umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych, głównie chorób układu krążenia i nowotworów, cukrzycy, układu oddechowego, układu trawiennego.

W gminie Dukla (podobnie jak na terenie całej Polski) notuje się pozytywny trend, niektórych integralnych wskaźników zdrowia. Obserwuje się spadek umieralności niemowląt i wydłużenie długości życia kobiet i mężczyzn. W województwie podkarpackim w 2002 roku na 1000 urodzeń  żywych wskaźnik umieralności niemowląt wyniósł 6,9, w gminie Dukla  zanotowano 1 zgon niemowlaka, co daje, że w przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych w tej gminie wskaźnik umieralności niemowląt na poziomie 5,3 . W kraju na 1000 urodzeń żywych wskaźnik ten wynosi 7,5.  Na przestrzeni porównywanych lat w mieście Dukla nie zanotowano zgonu niemowląt, a od 1996 roku wskaźnik umieralności niemowląt jest o wiele niższy w porównaniu do województwa podkarpackiego i kraju. Na siedem  ostatnich analizowanych lat, w  roku 1997, 1999 i 2001 nie było przypadku zgonu niemowlaków. Tak więc opierając  się na tym mierniku można by stwierdzić, że społeczeństwo miasta i gminy Dukla cieszy się dobrym zdrowiem.

Przyczyną zgonu niemowląt w około 50% są stany rozpoczynające się w okresie około porodowym, a ponad 30% to wady rozwojowe wrodzone.

1.2.  Geologia i rzeźba terenu

1.2.1  Geologia

W przyjętym podziale geologicznym gmina Dukla leży w obrębie Karpat Wschodnich, będących fragmentem łuku karpackiego (Karpat fliszowych).

Na północy gminy podłoże budują piaskowce i łupki krośnieńskie płaszczowiny śląskiej, mało odporne na wietrzenie i denudację. Środkową część gminy stanowią utwory serii dukielskiej. Są to łupki menilitowe z rogowcami i piaskowcami, łupki i piaskowce hieroglifowe oraz piaskowce i łupki cergowskie. Odporność tych utworów jest zróżnicowana. 	W południowej części gminy grzbiety Beskidu Niskiego budowane są z najbardziej odpornych piaskowców, łupków i margli serii magurskiej. W obrębie stromych stoków 
i zboczy skały fliszowe występują bezpośrednio na powierzchni terenu, w dolinach i na łagodnych stokach. Są one pokryte młodszymi utworami czwartorzędowymi. Na stokach są to głownie pokrywy gliniaste i gliniasto- piaszczyste.

Dna doliny Jasiołki i jej głównych dopływów są wyściełane aluwialnymi osadami piaszczystymi, żwirowymi i gliniastymi (na terasie nadzalewowej).

W rejonie Pogórza Jasielskiego występują płaty utworów lessopodobnych pochodzenia eolicznego.

Płaszczowina magurska oraz fałdy dukielskie maja charakter dużych antyklinoriów, 
w których przeważa tektonika fałdowa o przebiegu osi fałdów SE- NW.

Główne elementy tektoniczne oraz odporność skał na wietrzenie mają wyraźne odbicie w morfologii terenu. Góry Dukielskie (Beskid Dukielski) mieszczą się w obrębie płaszczowiny magurskiej i fałdów dukielskich zbudowanych przeważnie ze skał o dużej odporności na wietrzenie.

W obrębie fałdów dukielskich występują wąskie pasy mało odpornych warstw krośnieńskich, które w morfologii wyraźnie zaznaczają się niższą i łagodniejszą rzeźbą Rys.6. Skomplikowana budowa geologiczna ma swoje odzwierciedlenie w urozmaiconej rzeźbie terenu gminy.

W obrębie fliszu, odznaczającego się znaczną ilością szczelin i dużą przepuszczalnością, często rozwijają się wskutek wietrzenia, oddziaływania wody deszczowej ciekawe formy skalne. Na obszarze gminy są to grzędy, żebra skalne na Cerowej, Piotrusiu 
i pod  Mszaną.

1.2.2. Rzeźba terenu

Położenie gminy Dukla zgodnie z podziałem fizjograficznym wg  J. Kondrackiego 
i A.Richlinga jest następujące:

- Obszar: Europa Zachodnia

- Podobszar: Karpaty, Podkarpacie i Kotliny Wewnętrzne

- Prowincja: Karpaty  Zachodnie z Podkarpaciem

- Podprowincja: Zewnętrze Karpaty Zachodnie

- Makroregion: Pogórze Środkowo – Beskidzkie

Mezoregion: Pogórze Jasielskie

- Makroregion: Beskidy Środkowe

Mezoregion: Beskid Niski

Gmina położona jest w Karpatach Zachodnich na styku dwóch mezoregionów tj. Beskidu Niskiego i Pogórza Jasielskiego rozcinanych dolinami i obniżeniami śródgórskimi. . Przełęcze położone są nisko i są łatwo dostępne.

Ukształtowanie terenu decyduje o zróżnicowanym krajobrazie i atrakcyjności turystycznej gminy. Jej obszar można podzielić pod względem rzeźby terenu na trzy typy krajobrazu:

- krajobraz górski ,

- krajobraz pogórzy

- krajobraz dolin i kotlin śródgórskich.

Krajobraz górski  obejmuje południową część gminy. tzw. Góry Dukielskie, najniższą i centralna część Beskidu Niskiego. Kulminacje grzbietów i wzgórz mieszczą się granicach 520-760 m n.p.m. Na tym obszarze znajduje  się najniższa w łuku karpacki  Przełęcz Dukielska (501 m.n.p.m). Południowymi szczytami biegnie europejski wododział.

Obszar Gór Dukielskich nie jest jednolity pod względem ukształtowania. W jego obrębie można wydzielić dwie wyróżniające się strefy:

- strefa południowo-zachodnia, nadgraniczna, mająca charakter gór rusztowych, obniżających się w kierunku N-E i porozcinanych dolinami potoków, w rejonie Tylawy i Zyndranowej rozszerzającymi się i tworzącymi rodzaj małych śródgórskich kotlinek.(wyższe wzniesienia to Kury Wierch 601, Kiczera 646, Mszana 649),

- strefa północno-wschodnia, w której na pierwszy plan wybija się pasmo górskie Hyrowej – Cerowej (najwyższe wzniesienia to Cerowa (716 m) i Chyrowa 695 m), rozcięte doliną rzeki Jasiołki oraz charakterystyczne dla części wschodniej masywne, kopulaste góry m.in.  Piotrusia (729 m) i Ostrej (687m) podzielone głębokimi dolinami i przełęczami.

Krajobraz podgórski tworzy Pogórze Jasielskie będące  regionem  o urozmaiconej rzeźbie, wzniesienia osiągają tu 370-430 m n.p.m. Są szerokie i zaokrąglone, o stokach  łagodnie nachylonych (około 15º).

Krajobraz dolin i kotlin śródgórskich tworzony jest przez dolinę Jasiołki (najniższa wysokość bezwzględna na jej obszarze wynosi. 296 m n.p.m. - koryto Jasiołki w Równem) oraz doliny potoków przecinające rusztową część Beskidu Niskiego i otaczające kopulaste wniesienia w jego południowo-wschodniej części i rozszerzające się w kotliny śródgórskie.

1.3.  Klimat

Klimat województwa podkarpackiego kształtuje się pod dominującym wpływem oddziaływania  mas powietrza kontynentalnego. Związany jest ściśle ze zróżnicowanym ukształtowaniem terenu gminy. Praktycznie każda większa dolina czy kotlina ma swój charakterystyczny  mikroklimat.

Gmina Dukla leży w obszarze przejściowym, gdzie stykają się wpływy klimatu górskiego i podgórskiego oraz klimatu zaciszy  śródgórskich. Istotnie na jego parametry wpływa Przełęcz Dukielska, przez którą z równin węgierskich wieją bardzo silne wiatry południowe i południowo-zachodnie. Wg. Gumińskiego obszar gminy zaliczany jest do karpackiej dzielnicy klimatycznej.  Region klimatyczny górski charakteryzuje się piętrowością klimatu, ze spadkiem temperatury średnio 0,5oC/100 m wysokości i przyrostem opadów ok. 60 mm/100 m wysokości. Klimat północnej części gminy jest znacznie cieplejszy. Roczne amplitudy temperatury zmniejszają się wraz z wysokością. Średnia roczna temperatura waha się od 6 oC do +7,8o C. Wyższe są temperatury w północnej części gminy  od 7 oC do +7,8o C. Średnia roczna temperatura w styczniu wynosi –4o C.  do 4,5o C, w lipcu +16o C.  do +18o C.   Średnioroczne sumy opadów wahają się od 700 – 1000 mm (w Polsce 500-700 mm). Maksimum opadów przypada na lipiec. Okres wegetacyjny trwa od 180 dni 
(w górach) -210 dni (na pogórzu).  Pokrywa śnieżna zalega od 80-90 dni.

Południowa część gminy znajduje się w tzw. Bramie Dukielskiej, najniżej równoleżnikowej strefie bariery górskiej, która ułatwia napływ mas powietrza z południa, 
z Niziny Węgierskiej. Nagłe napływy mas powietrza z południa powodują odwilże zimą 
i jesienią nadmierne przesuszenie gleby. Roczna ilość opadów uzależniona jest od wysokości n.p.m  oraz ukształtowania terenu i wynosi około 900 mmm (w Barwinku 873 mm, Dukli 838 mm). Położenie to sprawia, że różnorodność, zmienność i częstotliwość stanów pogodowych w tym rejonie jest inna niż pozostałej części Karpat. Cechą wyróżniającą  dla klimatu gminy jest występowanie silnych wiatrów południowych zwanych wiatrami  dukielskimi. Są to wiary fenowe silne, długotrwałe, wiejące najczęściej z kierunku S, SW, SE. Siła i kierunek wiatru wykazują duże zróżnicowanie w zależności od ukształtowania terenu. Silny wpływ na kształtowanie się stosunków wietrznych ma Przełęcz Dukielska. Wiatry dukielskie przewietrzają praktycznie cały powiat krośnieński Występują one najczęściej w okresie późnej jesieni i w zimie (luty), wczesną wiosną, rzadziej w lecie. Są to silne wiatry 
o prędkości powyżej 10 m/s. W czasie ich trwania (od 2 do 7 dni) następuje spadek ciśnienia 
i wilgotności powietrza.

Badania przeprowadzone w miejscowościach Jasionka i Barwinek w latach 1994-1996 stwierdziły prędkości wiatrów dukielskich poniżej 5,5 m/s. Przy prędkości powyżej 20m/s wyrządzają duże szkody, zwłaszcza w drzewostanach. Przy śnieżnych zimach  mogą tworzyć wielometrowe zaspy. Powodują erozję wietrzną gleb. Stwierdzono również  wpływ wiatrów dukielskich na organizm ludzki, zwłaszcza na osoby o małej odporności psychicznej.

Cecha charakterystyczną  klimatu gminy jest również występowanie ulew i burz gradowych.

1.4. Formy użytkowania terenu, działalność gospodarcza

1.4.1. Użytkowanie terenów

Forma użytkowania gruntów i pośrednio forma władania gruntami wpływają na sposób ochrony poszczególnych elementów środowiska, na stopień antropopresji na środowisko (zagrożenia) oraz  możliwości jego ochrony. Brak terenów przemysłowych,  mały stopień terenów zurbanizowanych i zabudowanych oraz duże zalesione powierzchni sprawiają, że stan środowiska w gminie jest dobry.

Według danych z Urzędu Gminy Dukla na dzień 31 grudnia 2003 roku powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi 32 884 ha. Przeważają grunty we władaniu osób fizycznych (35%), w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (49%), Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (4%). Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości zajmują  powierzchnię 924 ha (3% pow. gminy) a grunty kościołów 
i związków wyznaniowych  419 ha (ponad 1%). Strukturę władania gruntami obrazuje Wykres Nr 1.

W strukturze użytkowania gminy dominują lasy oraz grunty zadrzewione 
i zakrzewione o powierzchni 18 387 ha (56% pow. gminy) oraz  użytki rolne 13 366  ha
( 41%). Grunty orne stanowią 53% użytków rolnych a pastwiska i łąki 43%. Lasy zajmują ponad połowę powierzchni gminy (54%) tj. powierzchnię 17843 ha. Stanowią one  54% wszystkich lasów w powiecie krośnieńskim. Wskaźnik lesistości (54%) jest znacznie wyższy od krajowego (28%), wojewódzkiego (37%) i powiatowego (37%) Ogólną strukturę użytkowania gruntów w gminie obrazuje Wykres Nr 2.

Wykres nr 2. Struktura użytkowania gruntów

w gminie Dukla

Na terenie gminy przeważają wody płynące zajmujące pow. 243 ha, grunty pod wodami stojącymi to tylko 9 ha.

W skład terenów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzą tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, które razem zajmują pow. 19 ha.

Tereny komunikacyjne zajmują pow. 679 ha , z tego drogi 676 ha co stanowi 2% pow. gmin Powierzchnia terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych wynosi 13 ha. Strukturę gruntów zabudowanych i zurbanizowanych odzwierciedla Wykres nr 3.

Wysoki wskaźnik lesistości potwierdza na ogół niesprzyjające warunki naturalne dla działalności rolniczej na znacznej części obszaru gminy. Użytki rolne zajmują powierzchnię 13366 ha, z czego 9299 ha jest własnością osób fizycznych. W strukturze użytkowania gruntów rolnych grunty orne zajmują 7092 ha, sady 63 ha oraz łąki i pastwiska 5776  ha . Procentowy udział poszczególnych użytków rolnych obrazuje Wykres nr 4.

Cechą wyróżniającą i charakterystyczną dla gminy Dukla jest stosunkowo wysoki udział łąk i pastwisk – 43% (dla całej Polski 22%).  Przyczyną ustalenia się takiej struktury są warunki górskie panujące w południowej części gminy, z deniwelacją 200m w obszarze użytków rolnych. Tutejsze łąki położone są w zagłębieniach terenu, w dolinie i w starorzeczu Jasiołki, niegdyś   nadmiernie uwilgotnionych, obecnie przeważnie osuszonych poprzez melioracje odwadniające. Użytkowane ekstensywnie łąki zachowują naturalny skład gatunkowy roślinności.  Jednak w strukturze użytków zielonych łąki zajmują tylko około      10 %. Pastwiska zajmują wyżej położone nieurodzajne grunty, również z naturalnym składem roślinności.

Lasy zajmują powierzchnię 17843 ha co stanowi ponad 54 % powierzchni gminy, natomiast grunty zadrzewione i zakrzewione 544 ha (prawie 2%). Wskaźnik zalesienia gminy  jest wyższy od  średniej  europejskiej wynoszącej 31,1%, krajowej 28,6, wojewódzkiej 36,6, powiatowej 36,5. Struktura władania tymi gruntami przedstawia się następująco:

- w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 15581 ha;

- grunty Skarbu Państwa poza zarządem PGL – 281ha,

- grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste – 22 ha

- grunty gminy i związków międzygminnych – 700 ha;

- grunty osób fizycznych – 1634 ha;

- grunty kościołów i związków wyznaniowych – 108 ha;

- grunty spółek prawa handlowego, partii politycznych i stowarzyszeń – 61 ha;

Strukturę władania gruntami leśnymi oraz zadrzewionymi i zakrzaczonymi obrazuje Wykres Nr 5.

Lasy gminne zajmują powierzchnię 706,94 ha  (około 4% wszystkich lasów na terenie gminy Dukla), z tego:

  - pow. pokryta roślinnością 686,90,

  - do odnowienia 15,10 ha,

  - grunty leśne- 4,90 ha.

Powierzchnia gminnych gruntów rolnych, zalesionych wynosi 8,87 ha. Strukturę lasów gminnych obrazuje mapa nr 6.

Powierzchnie użytkowanych   gruntów w gminie przedstawia poniższa tabela.

Tab. Nr.2  Użytkowanie gruntów w gminie Dukla.

| Kierunek wykorzystania | Powierzchnia w ha | % pow. gminy | Powierzchnia gruntów w powiecie ha | % powierzchni gruntów użytkowanych w powiecie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Użytki rolne | 13366 | 40,65 | 53336 | 25,06 |
| w tym: grunty orne | 7092 | 21,58 | 33518 | 21,15 |
| sady | 63 | 0,19 | 1000 | 6,30 |
| łąki trwałe | 1312 | 3,99 | 5391 | 24,34 |
| pastwiska trwałe | 4467 | 13,58 | 10678 | 41,83 |
| grunty rolne zabudowane | 397 | 1,21 | 2477 | 16,02 |
| rowy | 34 | 0,10 | 273 | 12,45 |
| grunty pod stawami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Użytki leśne, zadrzewione i zakrzewione | 18387 | 55,91 | 34300 | 53,60 |
| w tym: lasy | 17843 | 54,26 | 32822 | 54,36 |
| grunty zadrzewione i zakrzewione | 544 | 1,65 | 1478 | 36,80 |
| Wody | 244 | 0,74 | 785 | 31,08 |
| w tym: wody płynące | 235 | 0,71 | 763 | 30,80 |
| wody stojące | 9 | 0,03 | 22 | 40,90 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 750 | 2,29 | 3566 | 21,03 |
| w tym: mieszkaniowe | 6 | 0,02 | 209 | 2,87 |
| przemysłowe | 0 | 0,00 | 159 | 0 |
| inne zabudowane | 8 | 0,02 | 162 | 4,93 |
| zurbanizowane niezabudowane | 5 | 0,02 | 289 | 1,73 |
| rekreacji i wypoczynku | 13 | 0,04 | 134 | 9,70 |
| użytki kopalne | 39 | 0,13 | 46 | 84,78 |
| tereny komunikacyjne razem | 679 | 2,06 | 2569 | 26,43 |
| w tym: drogi | 676 | 2,06 | 2461 | 27,47 |
| kolejowe | 2 | 0,00 | 103 | 1,94 |
| inne | 1 | 0,00 | 5 | 20,0 |
| Tereny różne | 67 | 0,20 | 201 | 33,33 |
| Użytki ekologiczne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Nieużytki | 70 | 0,21 | 191 | 36,64 |
| RAZEM | 32884 | 100,00 | 92 379 | - |

Źrodło: Urząd Miasta i Gminy  Dukla, stan na dzień 31.12.2003 r.

1.4.2. Działalność gospodarcza

1.4.2.1. Informacje ogólne

Główne rodzaje działalności gospodarczej to:

- rolnictwo - 3 054 gospodarstw rolnych (średnia wielkość gospodarstwa - 2,14 ha, 52 gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha),

- handel,

- usługi transportowe,

- budownictwo,

- gastronomia,

- usługi produkcyjne,

- inne usługi materialne,

- produkcja wyrobów,

- usługi przemysłowe,

- lecznictwo,

- usługi informatyczne,

- gospodarka leśna (lasy zajmują 55% powierzchni gminy Dukla) dają miejsca pracy nawet sezonowe, pozyskiwanie runa leśnego, łowiectwo, pozyskiwanie drewna).

1.4.1.2. Rolnictwo

W ostatnich latach (lata 1996 – 2002) w gminie Dukla zaznaczył się znaczny spadek zainteresowania działalnością rolniczą. Powierzchnia zasiewów obniżyła się  o 49%, odłogi 
i ugory zajęły  70 % gruntów ornych, pogłowie bydła spadło o  39  %. Stwarza to potencjalne zagrożenia dla degradacji gleb użytków rolnych.

Występowanie głębokich wąwozów, jarów i rozcięć erozyjnych, będących źródliskami licznych potoków uniemożliwia wielkopowierzchniową uprawę użytków rolnych.. Tradycyjny układ szachownicy pól z poprzecznostokową uprawą orną nie pozwala na proste scalenie rozłogów i efektywne wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Dlatego 
w gminie Dukla nie zauważa się większego zainteresowania scaleniami gruntów.

Zjawiska te niosą ze sobą między innymi poważne zagrożenia upadkiem kultury rolnej oraz utraty urodzajności gleb.

Dotychczas nie uzyskano znaczącego postępu w przeznaczaniu gruntów prywatnych do zalesienia. w terenach wymagających zwiększenia lesistości. Pojawiające się trudności pozostają w związku z pracochłonnością i wysokimi kosztami pielęgnacji nasadzeń. Wysoka urodzajność gleb przeznaczanych do zalesienia powoduje silne zachwaszczenie, zagłuszające uprawy leśne. Oprócz potrzeby systematycznego odchwaszczania, występuje konieczność wprowadzania nasadzeń gatunków przedplonowych, wykonywania zabiegów ochronnych przed zwierzyną, co w sumie istotnie podraża koszt przedsięwzięcia.

Zalesianie gruntów porolnych jest procesem, który przesądza o sposobie wykorzystania terenu przez okres, co najmniej kilkudziesięciu lat. Jest to, zatem zmiana funkcji terenu bardzo trwała i z tego powodu realizacja zalesień powinna być prowadzona bardzo rozważnie i z zachowaniem zasad racjonalnej gospodarki przestrzennej.

Na obszarze gminy w Mszanie znajduje się również 1 gospodarstwo ekologiczne 
z certyfikatem. Gospodarstwo prowadzone jest na bazie byłego gospodarstwa rolnego „Igloopol” na pow.  130 ha. Prowadzi hodowlę bydła i kóz. Od 2002 roku posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego (pierwsze i jedyne jak do tej pory w Gminie Dukla gospodarstwo ekologiczne z certyfikatem) wydanym przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji Biuro do Spraw Badań i Certyfikacji Wyrobów Oddział w Pile. Mleko kozie 
w całości przerabiane jest na sery (produkt lokalny).

1.4.2.3. leśnictwo

Lasy na terenie gminy Dukla znajdują się w zakresie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i w zarządzie oraz pod nadzorem Nadleśnictw: Dukla 
i Rymanów, ponadto w Dukli znajduje się Leśny Ośrodek Nasienny o znaczeniu regionalnym.

Nadzór nad gospodarka leśną w lasach gminnych sprawuje Nadleśnictwo Dukla, RDLP Krosno z mocy powierzenia zadań przez Starostę Krośnieńskiego. Wszystkie lasy gminne objęte są uproszczonymi planami urządzania lasu. Plany te stracą swoją moc przed 2011 r.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych jest prowadzona w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, gdzie jednym z głównych celów jest zachowanie naturalnych cech ekosystemów i  ich wzbogacanie. Na podstawie przepisów ustawy o lasach lasom państwowym w całości nadano kategorie glebo i wodochronne. Lasy gminne nie  mają charakteru ochronnego. W pojedynczych oddziałach spotyka się lasy chroniące środowisko przyrodnicze (ostoje zwierząt) i lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody. Zaangażowanie polskiego leśnictwa w zagospodarowanie gleb marginalnych wynika przede wszystkim z ustawowego obowiązku realizacji środowiskotwórczych i publicznych funkcji lasów.

Lasy prywatne pokrywają zbocza wąskich dolin, skarpy i fragmenty zboczy 
o znacznym nachyleniu, spełniając rolę lasów glebochronnych. Są w znacznym rozdrobnieniu, posiadając kategorie gospodarcze są nadmiernie eksploatowane, a ich właściciele nie są zainteresowani prowadzeniem prawidłowej gospodarki, w tym głównie odnowień.

Gospodarka leśna jest terytorialnie i funkcjonalnie związana z gospodarką wiejską, dla której często stanowi uzupełniającą lub alternatywną w stosunku do rolnictwa formę aktywności ekonomicznej i społecznej. Zalesienia są główną formą zagospodarowania gruntów niskiej jakości, których rolnicze użytkowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione, zwiększając tym samym rentowność całej gospodarki wiejskiej.

1.4.2.4. Działalność gospodarcza  poza  rolnictwem i leśnictwem

Na poziom rozwoju gospodarczego gminy największy wpływ wywiera sfera produkcji materialnej. Szeroko rozumiana działalność gospodarcza angażuje zdecydowaną większość potencjału ludzkiego, środków finansowych i materiałowych oraz infrastrukturę techniczną.

Na obszarze miasta i gminy Dukla   na koniec grudnia 2002 r. działało 803 podmioty (220 w mieście i 583 na wsi) gospodarki narodowej zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej KRUPGN- REGON (dane statystyczne)  
z tego:

- 33 w sektorze publicznym:

- 16 w mieście

- 17 na wsi

- 770 w sektorze prywatnym:

- 204 w mieście

- 566 na wsi

Niezmiennie największy udział wśród zarejestrowanych podmiotów  zarówno 
w mieście (31,4%) jak i na wsi (29,7%) stanowią podmioty z sekcji: Handel i naprawy. Drugą w kolejności jest w mieście obsługa nieruchomości – 13,6%, a na wsi przemysł – 11,7% .

Do  większych podmiotów gospodarki narodowej, które wytwarzają większą ilość odpadów  i wpływają  na stan środowiska należy zaliczyć placówki oświatowe i ochrony zdrowia, Urząd Gminy,  Banki, Nadleśnictwo Dukla oraz zakłady na terenie miasta i gminy Dukla takie jak:

- Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o., instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton/dobę lub cał. poj. ponad 25 000 ton kwalifikuje się do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,

- Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Oddział Lipowica – Trzciana : produkcja materiałów drogowych,

- Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa – ŻWIRGEO w Trzcianie; górnictwo odkrywkowe, produkcja materiałów drogowych,

- Straż Graniczna, Urząd Celny, Usługi Spedycyjne Ubezpieczeniowe w Barwinku,

- KROFAM Sp. z. o.o.  Zakład w Dukli; produkcja mebli dziecięcych,

- TAR-BUD Zakład Handlu i Usług w Dukli; usługi tartaczne,

- Przedsiębiorstwo „Bolton Polska” Sp. z o.o. – produkcja maszyn i urządzeń,

- Stolarstwo Z-U-P-H w Dukli; stolarka budowlana, meble,

- Usługi stolarskie w Tylawie ; stolarka budowlana, remonty starych mebli,

- Firma Handlowo-Usługowa w Równem; usługi tartaczne, wyrób elementów drewnianych,

- Zakład stolarski w Teodorówce; usługi stolarskie, stolarka budowlana i inna,

- ROBI usługi tartaczne i sprzedaż wyrobów tartacznych,

- Pagumet – firma produkcyjno-usługowa w Dukli; powłoki z gumy nakładanie, regeneracja opon, wulkanizacja i bieżnikowanie opon, metalowa produkcja,

- AUTO-PROBLEM warsztat usługowy w Równem; mechanika pojazdowa, blacharstwo, lakiernictwo samochodowe,

- METALNAFT Zakład-Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Sp. z. o. o. w Krośnie warsztat Równe; naprawa samochodów i ciągników, obróbka skrawanie, spawanie, kowalstwo artystyczne, produkcja i serwis zbiorników ciśnieniowych i przenośnych, naprawa kotłów wodnych,

- Stacje Benzynowe Barwinek, Dukla Równe,

- Plastomet – zakład mechaniczny w Dukli - Nadole,

- Usługi Rolnicze w  Cergowej; usuwanie nieczystości stałych i płynnych,

- PPH-U – PROJ – REM w Dukli; zaopatrzenie rolnictwa w środki ochrony roślin, nawozy, pasze, usługi rolnicze różne,

- Reprodukcyjna Ferma Norek w Teodorówce,

- Major & Minor – spółka z udziałem kapitału zagranicznego w Dukli,

- Dukla Styl Spółka z o.o. w Dukli.

Szerzej działalność gospodarcza została scharakteryzowana w załączniku opisowym nr 1 do niniejszego Programu.

1.5. Kierunki rozwoju gminy Dukla

Rozwój gminy jest ściśle związany z uwarunkowaniami wynikającymi z rozwoju krajowego i województwa podkarpackiego.

Zakres tego rozwoju regulują przepisy prawa polskiego i unijnego oraz programy,  strategie opracowywane na różnych szczeblach administracyjnych oraz przede wszystkim możliwości finansowe, w tym pozyskane i planowane do pozyskania m.in. z Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych. Część z tych pieniędzy może być przeznaczona na wspieranie przedsiębiorców (m.in. w związku z podniesieniem konkurencyjności). Przedsiębiorcy z branży rolnej spożywczej będą mieli prawo do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Z chwilą wejścia do UE większość funduszy na realizację projektów (zatwierdzonych przez Komisje UE) będzie wypłacana po zakończeniu projektu.

Przeszkodą w pozyskiwaniu finansów są często przepisy niespójne lub brak ustaw, procedur i rozporządzeń na podstawie, których można ubiegać się o środki.

Obecnie najważniejszymi dokumentami strategicznymi warunkującymi rozwój gospodarczy gminy powiązany z ochroną środowiska  jest „Narodowy plan  rozwoju na lata 2004-2006”, „Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006”, Sektorowe programy operacyjne, „Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2002-2006”-aktualizowana, „Plan zagospodarowania województwa podkarpackiego”, „Zintegrowany program operacyjny rozwoju województwa podkarpackiego”, „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dukla”, „Program rozwoju lokalnego Gminy Dukla” na lata 2004-2006 (zatwierdzony Uchwałą  Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca  2004 r.)

Najważniejszym pod względem finansowym programem dla województwa jest Zintergowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, z którego województwo może otrzymać 192 mln euro.

Gmina Dukla  należy do gmin, które zajmują 108 pozycję w województwie pod względem  intensywności wykorzystania środków pomocowych ze źródeł zagranicznych mierzoną ilością euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca (29,5 euro/1 miesz.), w powiecie krośnieńskim gmina znajduje się na ostatniej pozycji. Planuje się zwiększenie tego wskaźnika do poziomu 122,4 euro/1 mieszk.

Pod  względem wartości bezwzględnych pozyskanych środków z funduszy pomocowych gmina zajmuje w powiecie 5 pozycję.

Należy ona również do czołówki gmin województwa, w których ulokowano najwięcej środków Phare (wg wartości zawartych kontraktów w latach 1995-2002) w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy.

Wielkość wykorzystanych i planowanych do  wykorzystania środków ze źródeł zagranicznych obrazuje Wykres Nr 6.

Lokalny plan rozwoju przedsiębiorczości gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krosno, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka z terenu powiatu krośnieńskiego zakłada jeden podstawowy cel: Wykorzystanie zasobów lokalnych, atrakcji 
i potencjału tkwiącego w ludziach dla pełnego rozwoju małych i średnich firm w różnych branżach: turystyki, agroturystyki, rzemiosła i rękodzieła, pamiątkarstwa, handlu 
i gastronomii, wszelkich branż okołoturystycznych, przemysłu nieuciążliwego

w celu zmniejszenia bezrobocia i poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Podstawowe zagadnienia strategiczne dla rozwoju przedsiębiorczości obejmują:

- Współdziałanie: samorządu, biznesu dla rozwoju MŚP, w tym powołanie lokalnej organizacji turystycznej pn. „Zdrowy Beskid”.

- Edukacja (ludzi),

- Infrastrukturę dla rozwoju przedsiębiorczości:

- Infrastruktura twarda (dostęp do kanalizacji, poprawa stanu dróg, poprawa sieci energetycznej,

- Infrastruktura miękka (sieć doradcza dla firm - pomoc w rozpoczęciu

i prowadzeniu biznesu,  stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej)

- Promocję.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego na obszarze gminy docelowo przewiduje się rozwój takich funkcji jak: mieszkaniowo-usługowej, rolniczej, turystycznej.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dukla” przewiduje dla rozwoju gminy przede wszystkim wykorzystanie jej położenia, powiązań zewnętrznych oraz lokalnych zasobów przyrodniczo- kulturowych, 
w tym:

- działalność gospodarczą w oparciu o walory przyrodnicze i bogate tradycje oraz rozwój działalności pozarolniczej (małe przedsiębiorstwa rodzinne),

- ochronę środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej i walorów krajobrazowych, uaktywnienie działań w zakresie zalesiania, dolesiania, przywrócenie funkcjonowania korytarzy ekologicznych, ochronę przed powodzią,

- zachowanie i wzbogacanie wartości kulturowych w krajobrazie gminy, wykorzystanie walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego dla celów edukacyjnych i rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku,

- rozwój bazy turystycznej,

- wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną dla rozwoju gospodarczego 
i polepszenia warunków życia ludności i modernizacje infrastruktury istniejącej 
w zakresie obiektów zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.

Strategia rozwoju gminy straciła swoja ważność lecz główne kierunku rozwoju w niej zawarte są nadal aktualne.

## Według ogłoszonych wyników rankingu miast polskich za rok 2003, w dniu 17 listopada 2003 Dukla była na 24 miejscu małych miast (niepowiatowych). Przedmiotem rankingu, prowadzonego od kilku lat prowadzonego przez Warszawskie Centrum Badań Regionalnych, jest m.in. określenie potencjału rozwojowego miast.

## 1.6. Uwarunkowania finansowe ochrony środowiska w Gminie Dukla

1.6.1. Analiza ekonomiczno – finansowa budżetu gminy Dukla

Analiza ekonomiczna finansowa gminy Dukla dotyczy przede wszystkim oceny skali osiągniętych i planowanych dochodów i wydatków (Tab. nr 3) oraz pozyskiwania środków finansowych.

Tab. nr 3.Budżet gminy Dukla w latach 2000 – 2004

| Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 planowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Dochody budżetu gminy w tys. PLN | 17 710,3 | 20 348,3 | 21 885,6 | 22 716,5 | 21 082,3 |
| Dynamika w % (ubiegły rok 100%) | - | 114,9 | 107,6 | 103,8 | 92,8 |
| Dochody własne w tys. PLN | 5 121,8 | 5 458,5 | 6571,4 | 5 080,4 | 6 008,6 |
| Dynamika w % (ubiegły rok 100%) | - | 106,6 | 120,4 | 77,3 | 118,3 |
| Udział dochodów własnych w dochodach ogółem | 28,9% | 26,8% | 30,0% | 22,4% | 28,5% |
| Wydatki budżetu gminy w tys. PLN | 19 649,4 | 20 582,7 | 19560,7 | 23 111,7 | 21 124,4 |
| Dynamika w % (ubiegły rok 100%) | - | 104,7 | 95,0 | 118,2 | 91,4% |
| Wydatki inwestycyjne | 4 412,3 | 2 142,0 | 1 388,8 | 3 970,9 | 2 260,0 |
| Dynamika w % (ubiegły rok 100%) | - | 48,5 | 64,8 | 285,9 | 56,9 |
| Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem | 22,5% | 10,4% | 7,1% | 17,2% | 10,7% |
| Wydatki inwestycyjne na mieszkańca gminy w PLN | 260,37 | 126,16 | 83,02 | 233,58 | 132,16 zł. |

### Źródło: Urząd Gminy Dukla

Z analizy budżetu w latach 2000 – 2003 oraz prognozy budżetowej na rok 2004 wynika szereg wniosków. Należy zaznaczyć, iż do  roku 2003 dochody  wzrastały. W tym samym czasie wzrosły  również wydatki budżetowe o  17,6%. Warto przy tym zaznaczyć, że przy wzroście dochodów i wydatków następował spadek wydatków  w obszarze środków finansowych przeznaczonych na cele rozwojowe – nakłady na inwestycje spadły do roku 2002  - o 68,5% w porównaniu do roku 2000. W roku 2003 nastąpił  znaczny wzrost wydatków na inwestycje – o 186%. W efekcie w latach 2000 – 2003 nastąpił jednak spadek wydatków inwestycyjnych   o ok. 10,0%.

W prognozie budżetu gminy Dukla na rok 2004 przewiduje się spadek dochodów 
w stosunku do roku 2003 o ok. 2,2 % oraz spadek wydatków o ok. 8,6% Rok 2004 będzie okresem, w którym nastąpi zmniejszenie nakładów przeznaczonych na inwestycje gminne 
(o ok. 43,0%w stosunku do roku poprzedniego). O ile w 2000 r. udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie ok. 23%, w następnych latach analogiczna relacja wynosiła odpowiednio: 10,4%, 7,1%, 17,2% o tyle w roku 2004 przewiduje się, iż udział wydatków rozwojowych gminy w ogólnej sumie wydatków przewidzianej na ten rok wyniesie ok. 11%.

Udział wydatków na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w ogólnej kwocie wydatków gminy przybierał  różne  wielkości (Tab. nr 4). Najwięcej z budżetu  wydatkowano na ten dział w roku 2000 i 2003, najmniej w 2002 – 2,3% ogółu wydatków. Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na rok 2004  zmniejszą się w porównaniu do roku 2003 o 68,2%, a ich udział w ogólnej kwocie wydatków stanowił będzie 4,8%.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na inwestycje są przekazywane znaczne kwoty . W roku 2000 przeznaczono 81,5%, w roku 2003 90,6%, a w 2004   planuje się przeznaczyć na inwestycje ok. 70 % ogółu wydatków tego działu. W roku 2001 i 2002 wydatki na inwestycje stanowiły poniżej 50% wydatków tego działu. Porównując wydatki na inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska do wydatków inwestycyjnych w gminie ogółem daje się zauważyć taką samą  analogię. Rok 2000 i 2003 charakteryzuje się dużym udziałem inwestycji w dziale Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, bo przekraczają one 50% ogółu wydatków inwestycyjnych, 2001 
i 2002 to już znacznie niższe wydatki, a na rok 2004 planowane są na poziomie ok. 30% ogólnie planowanych wydatków na inwestycje w gminie.

W okresie analizowanych lat wydatki inwestycyjne  w dziale  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska były przeznaczane na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na gospodarkę odpadami.

Tab. nr 4. Wydatki na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2000 – 2004

| Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 planowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Wydatki budżetu gminy w tys. | 19 649,4 | 20 582,7 | 19560,7 | 23 111,7 | 21 124,4 |
| Wydatki na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tys. | 3 004,2 | 910,0 | 457,2 | 3210,4 | 1021,8 |
| Dynamika w % (ubiegły rok 100%) | - | 30,3 | 50,2 | 702,2 | 31,8% |
| Udział wydatków na Gospodarkę komunalną ....... w wydatkach ogółem | 15,3% | 4,4% | 2,3% | 13,9% | 4,8% |
| ## Wydatki inwestycyjne | 4 412,3 | 2 142,0 | 1 388,8 | 3 970,9 | 2 260,0 |
| Wydatki inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tys. | 2 449,3 | 412,8 | 111,6 | 2 908,5 | 710,0 |

| Dynamika w % (ubiegły rok 100%) | - | 16,9 | 27,0 | 2 606,2 | 24,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział wydatków inwestycyjnych w Gospodarce komunalnej ...... do wydatków inwestycyjnych ogółem | 55,5% | 19,3% | 8,0% | 73,2% | 31,4% |

### Źródło: Urząd Gminy Dukla

Ważnym elementem analizy ekonomiczno – finansowej jest ocena zadłużenia gminy. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 98 Nr 155, poz. 1014,

z późn. zm.) wprowadza administracyjne ograniczenia w zakresie zobowiązań. Zgodnie z tą ustawą łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów 
i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym  roku budżetowym wykupów papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na  koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Dane dla oceny struktury dochodów i wydatków, a także skali zobowiązań gminy Dukla przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 5. Wskaźniki finansowe gminy Dukla w latach 2000 – 2004

| Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 planowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| w tys. |  |  |  |  |  |
| DOCHODY OGÓŁEM | 17 710,3 | 20 348,3 | 21885,6 | 22 716,5 | 21082,3 |
| Dochody własne | 5 121,8 | 5 458,5 | 6571,4 | 5 080,4 | 6 008,6 |
| Dotacje i subwencje | 12 441,2 | 13 287,9 | 14 616,7 | 13 945,5 | 14 969,7 |
| Wydatki | 19 649,4 | 20 582,7 | 19 560,7 | 23 111,7 | 21 124,4 |
| Wydatki bieżące | 15 237,1 | 18 440,7 | 18 171,9 | 19 140,8 | 18 864,4 |
| Wydatki inwestycyjne | 4412,3 | 2 142,0 | 1 388,8 | 3 970,9 | 2 260,0 |
| Łączna kwota długu | 7 192,8 | 7 661,5 | 6 228,6 | 6 265,5 | 6 354,2 |
| Zobowiązania do pokrycia w danym roku | 1 087,4 | 1 603,8 | 1 428,7 | 1 608,5 | 1 958,0 |
| Wskaźniki |  |  |  |  |  |
| Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem | 40,6% | 37,7% | 28,5% | 27,6% | 30,1% |
| Stosunek zobowiązań do pokrycia w danym roku do dochodów ogółem | 6,1% | 7,9% | 6,5% | 7,1% | 9,3% |
| Stosunek wszystkich inwestycji do dochodów ogółem | 24,9% | 10,5% | 6,3% | 17,5% | 10,7% |
| Stosunek dochodów własnych do dochodów ogółem | 28,9% | 26,8% | 30,0% | 22,4% | 28,5% |

### Źródło: Urząd Gminy Dukla

Biorąc pod uwagę wielkość zadłużenia należy odnotować, iż w świetle art. 113 i art. 114 Ustawy o finansach publicznych gmina Dukla posiada zdolność do zaciągania zobowiązań.

1.6.2. Prognoza  budżetu  gminy  Dukla  do  roku  2015

Na podstawie danych dotyczących budżetu Gminy Dukla (Tab.nr 6), należy stwierdzić że planowane dochody na przestrzeni lat 2004 – 2015 będą wzrastać  (o 24,3%). Wydatki natomiast wzrosną o 23,0%. Z prognozy wynika, że będą wzrastać również wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.   W roku 2015 wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska osiągną wielkość 1.950.000 zł., tj. o 90,8% 
więcej w porównaniu do roku 2004. Prognozowany udział w ogólnej kwocie wydatków 
w 2004 r. wyniesie 4,8%,  2007 r. – 6,7%, 2011r. – 7,3%, a w 2015 r. – 7,5%. Wśród planowanych wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na gospodarkę ściekową 
i ochronę wód (2004 r. – 70,5%, 2007 r. – 80,0%, 2011r. – 74,3%, 2015 r. – 77,0%). Drugie miejsce w kolejności do roku 2007 stanowić będą wydatki na oczyszczanie miasta i wsi, do roku 2010 wydatki na gospodarkę odpadami ,  w następnych latach znów  wydatki na oczyszczanie miasta i wsi.

Wydatki inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2004 r. stanowić będą 70,5%  ogółu wydatków i  w całości zostaną wykorzystane na gospodarkę ściekową i ochronę wód.  Z udostępnionej przez Urząd Gminy Dukla prognozy budżetu  do roku 2015 wynika, że wydatki inwestycyjne stanowią znaczny udział w ogólnej kwocie  wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i w całości bądź znacznej większości przeznaczane będą na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Tab. nr 6.  Prognoza  budżetu  gminy  Dukla  do  roku  2015

| Budżet | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody | 21 082,3 | 21 504,0 | 21 934,0 | 22 372,7 | 22 820,2 | 23 276,6 | 23 742,1 | 24 217,0 | 24 701,3 | 25 195,3 | 25 699,2 | 26 213,2 |
| Wydatki | 21 124,4 | 21 525,7 | 21934,7 | 22 351,5 | 22 776,1 | 23 208,9 | 23 649,9 | 24 099,2 | 24 557,1 | 25 023,7 | 25499,1 | 25 983,6 |
| Wydatki ogółem w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 021,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 650,0 | 1 700,0 | 1 750,0 | 1 800,0 | 1 850,0 | 1 900,0 | 1 950,0 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 720,0 | 1 250,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1250,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Gospodarka odpadami | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 125,0 | 125,0 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 |
| Utrzymanie zieleni miejskiej | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Pozostała działalność | 29,8 | 15,0 | 60,0 | 52,0 | 47,0 | 90,0 | 135,0 | 125,0 | 170,0 | 65,0 | 85,0 | 130,0 |
| Wydatki inwestycyjne z kwoty wydatków ogółem | 720,0 | 1 350,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 720,0 | 1250,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Gospodarka odpadami | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Źródło: materiał własny PBPP w Rzeszowie Oddz. Krosno

- ZASOBY I RÓŻNORODNOŚĆ PRZYRODNICZA OBSZARU

2.1. Zasoby wodne

#### 2.1.1. Zasoby wód powierzchniowych

Teren gminy Dukla prawie w całości położony jest w zlewni Wisłoki, dopływu Wisły. Jedynie wschodnie krańce wsi Równe i Jasionka położone są w zlewni Wisłoka, dopływu Sanu.

W rejonie miejscowości Chyrowa i Olchowiec biorą swój początek  dwa cieki – Iwełka 
i Wilsznia, będące bezpośrednimi dopływami Wisłoki.

Główną rzeką gminy jest Jasiołka. Źródła Jasiołki znajdują się na południowym stoku Kanasiówki (823 m n.p.m.), położonej w powiecie sanockim. Rzeka o całkowitej długości 75,9km zbiera wody z obszaru 513,2 km2. W górnej części zlewni dominują kompleksy leśne 
i tereny użytkowane rolniczo, podgórski obszar (południowa część gminy) w niewielkim stopniu jest zabudowany, dalej na północ rzeka przepływa przez tereny coraz bardziej zurbanizowane.

Jasiołka należy do rzek posiadających typowy dla rzek Beskidu Niskiego, odcinkowy układ. W odcinku górnym jej dolinę charakteryzują znaczne spadki, a koryto wcięte w skale tworzy charakterystyczne berda z niewielkimi odsypami kamieńca. Szerokości dolin są niewielkie, rzędu kilkudziesięciu metrów. Rzeka podobnie jak i inne cieki na terenie gminy, wykazują typową dla rzek  karpackich nieregularność przepływów, z dwoma okresami wezbrań: wiosennym (wezbrania roztopowe) i letnim w lipcu, kiedy występują największe 
w tym rejonie opady. Konsekwencja tego są dość rozległe tereny zalewowe w dolinie Jasiołki.

Średni roczny przepływ rzeki w profilu Jasło obliczony dla okresu 1960-1989 wynosi 6,25 m3/s. Spływy jednostkowe są zróżnicowane. W południowej części gminy gdzie znajdują się obszary źródliskowe większości cieków spływ jednostkowy wynosi 15-20 m3/km2/rok. 
W miarę obniżania się terenu ku północy spływy jednostkowe maleją  do 10-15 m3/km2/rok.

#### 2.1.2. Zasoby i stan wód podziemnych

Obszar gminy Dukla położony jest w obrębie górsko-wyżynnej prowincji hydrologicznej (wg. A.S. Kleczkowskiego), w obrębie której wydzielono szereg jednostek – Dukla znajduje się w obrębie zewnętrznej części Masywu Karpackiego (ZMK), a dokładnie 
w obrębie pogórza (Zp) i gór (Zg).

Wody wgłębne tu występujące, to głównie wody zbiornika czwartorzędowego (dolinnego) oraz  trzeciorzędowego.  Wody zbiornika czwartorzędowego mają charakter porowy, jest to poziom przypowierzchniowy, pozostający w bezpośrednim kontakcie

z powierzchnią, reagujący wprost na istniejące warunki hydrologiczne. Wody te są słabo lub zupełnie nie izolowane od powierzchni gruntami spoistymi i przez to są najbardziej narażone na zanieczyszczenia.

Wody zbiornika trzeciorzędowego występują w ośrodku szczelinowym i szczelinowo-porowym. Zasadniczy poziom wód wgłębnych występuje w obrębie trzeciorzędowych piaskowców i zlepieńców. Wody występują tu na głębokości 5-10 m, wahania zwierciadła wody są niewielkie a zasobność zmienna. Na stokach w utworach pokrywowych występuje poziom zawieszonych wód śródglinowych o małej zasobności i dużych wahaniach poziomu wody.

Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach. Najlepsze warunki do gromadzenia się i przepływu wód podziemnych występują w dobrze przepuszczalnych utworach aluwialnych rzeki Jasiołki.  Ujmowany za pomocą studni kopanych i studni wierconych poziom tych wód stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów wiejskich nie korzystających z wodociągów.

Dolina głównej rzeki gminy – Jasiołki, a właściwie wody wgłębne w jej obrębie, zaliczone zostały do zbiornika rzeki Wisłoki. Zbiornik ten został zaliczony do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Nr 433 „Dolina rzeki Wisłoki”, wyznaczonego przez A.Kleczkowskiego. Jest to zbiornik czwartorzędowy, porowy, o łącznej powierzchni 181 km2, 
a jego zasoby dyspozycyjne oszacowano na około 2,5 tys. m3 na dobę. Dla zbiornika wyznaczono obszar najwyższej ochrony (ONO) i obszar wysokiej ochrony (OWO). Ponadto północno-wschodnia część gminy znajduje się w  granicach obszaru najwyższej ochrony  (ONO) utworzonego w celu ochrony wód słodkich i mineralnych (obejmuje on ponadto Iwonicz Zdrój 
i Rymanów Zdrój). Według W. Krzywiny i A. Sokołowskiego północna część gminy znajduje się w rejonie o udokumentowanym występowaniu wód mineralnych o zasobach statystycznych w granicach 15050 m3/m2.

2.2.  Zasoby surowców mineralnych

Ze względu na urozmaiconą budowę geologiczną gmina zalicza się do dość zasobnych 
w kopaliny. Surowce mineralne występują tu w trzech podstawowych grupach tj.:

Piaskowce (skały krzemionkowe zwięzłe), są najbardziej pospolitym 
a jednocześnie   najcenniejszym surowcem skalnym. Zasoby, wydobycie, nazwę złoża i jego powierzchnię na terenie gminy przedstawia Tab. nr 7.

Tab. nr  7.  Kamienie drogowe i budowlane.

| L. p. | Nazwa złoża | Kopalina | St. zag. | Zasoby razem (tys. ton) | Wydobycie (tys. ton) | Pow. złoża (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gmina Dukla – 2 złóża |  |  |  | 57805,5 | 242,03 | 70,17 |
| 1 | Iwla | KD | P | 22623,0 | 0,00 | 32,90 |
| 2 | Lipowica II | KD | E | 35182,5 | 242,03 | 37,27 |

E – zagospodarowane, eksploatowane; P – rozpoznane wstępnie (kat. C2);

Źródło:	„Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, (stan na 31.12.2001 r.)

Piaskowce Beskidu Niskiego są zróżnicowane na:

-   piaskowce magurskie – szare, bardzo twarde i występują w zachodniej i środkowej części Beskidu Niskiego,

- piaskowce krośnieńskie – stalowoszare, drobnoziarniste i mało odporne, rozpowszechnione w obrębie płaszczowiny śląskiej,

- piaskowce przybyszowskie – białawoszare, po zwietrzeniu żółte, gruboziarniste (dawniej eksploatowane w okolicach kamienia pod Jaśliskami),

- piaskowce z Mszanki – jasnożółte lub białawe, gruboziarniste, zlepieńcowate, budują grzędy szczytowe na Piotrusiu,

- piaskowce cergowskie – niebieskoszare, po zwietrzeniu żółtawe, twarde, występują 
w okolicach Cerowej i Kilianowskiej koło Dukli.

Kruszywo naturalne (skały krzemionkowe luźne), są to w zdecydowanej większości żwiry i pospółki niższych i wyższych  teras  rzecznych, jak  i osadów żwirowych położonych   poza   dolinami   rzek. Zasoby, wydobycie, nazwę złoża i jego powierzchnię na terenie powiatu krośnieńskiego przedstawia Tab. nr 8

Tab. nr 8   Kruszywo naturalne.

| L. p. | Nazwa złoża | Kopalina | St. zag. | Zasoby razem (tys. ton) | Wydobycie (tys. ton) | Pow. złoża (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Gmina Dukla – złóż 12 |  |  |  | 13050,8 | 0,00 | 236,80 |
| 1 | Drymak – p.A | KN | R | 1552,0 | 0,00 | 13,03 |
| 2 | Drymak – p.B | KN | R | 406,2 | 0,00 | 15,00 |
| 3 | Drymak – p.C | KN | R | 2131,3 | 0,00 | 37,97 |
| 4 | Dukla | KN | P | 4504,4 | 0,00 | 94,50 |
| 5 | Jasiołka – Panna | KN | Z | 0,0 | 0,00 | 2,32 |
| 6 | Równe | KN | R | 20,0 | 0,00 | 0,53 |
| 7 | Trzciana | KN | T | 0,0 | 0,00 | 9,20 |
| 8 | Trzciana II – p.A | KN | R | 1234,7 | 0,00 | 28,02 |
| 9 | Trzciana II – p.B | KN | R | 535,2 | 0,00 | 12,69 |
| 10 | Trzciana II – p.C | KN | R | 519,7 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Trzciana II – p.D | KN | R | 1142,1 | 0,00 | 11,68 |
| 12 | Trzciana II – p.E | KN | R | 1005,2 | 0,00 | 11,86 |

E – zagospodarowane, eksploatowane; Z – zaniechane; P – rozpoznane wstępnie (kat. C2);

R – rozpoznane szczegółowo (kat. A+B+C)

Źródło:	„Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, (stan na 31.12.2001 r.)

Dla zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstw domowych lub rolnych Gmina Dukla wyznaczyła ponadto miejsca wydobywania żwiru, bez stosowania urządzeń specjalnych, w granicach powszechnego korzystania z wód:

- potoku Wilsznia odsypisko zlokalizowane w  km. 5+700 – 5+900 w miejscowości Olchowiec  w ilości 1500 m ³, na okres do 31 grudnia 2003 roku,

- rzeki Jasiołka odsypisko, prawy brzeg,  zlokalizowane w  km. 46+30 – 46+500 
w miejscowości Trzciana  w ilości 100 m ³, na okres do 31 grudnia 2003 roku,

- rzeki Jasiołka odsypisko, prawy brzeg,  zlokalizowane w  km. 46+600 – 46+700 
w miejscowości Trzciana  w ilości 100 m ³, na okres do 31 grudnia 2003 roku.

#### Surowce bitumiczne (ropa naftowa i gaz ziemny)

Karpacka ropa naftowa należy do typu metanowego. Jej gęstość waha się od 0,750 do 0,943 g/cm3 i zalicza się do rop bezsiarkowych. Zawartość parafiny waha się od 3,5-7%. 
W wyniku wieloletniej eksploatacji nastąpiło znaczne wyczerpanie się zasobów tego regionu

Złoża gazu ziemnego występują w utworach kredowych i trzeciorzędowych, zarówno w złożach samodzielnych jak i towarzysząc złożom ropy naftowej, lub kondensatów. Wydobycie gazu ze złóż karpackich przebiega w warunkach gazowo-naporowych. Gaz jest wysokometanowy (powyżej 80%) i niskoazotowy (zawartość kilka procent).

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego (stan na 31.12.2003) na obszarze gminy znajdują się udokumentowane i eksploatowane złoża ropy naftowej i gazu. Koncesję Nr 57/92 na eksploatację i zagospodarowanie złóż na pow. 2,506 km2, 
do 10.12.2017 r., uzyskał PGNiG S.A. Oddział, Zakład Robot Górniczych w Sanoku. Obszar górniczy obejmuje powierzchnię 71 ha. Wydobycie ropy naftowej odbywa się na poziomie 3,31 tys. ton. Użytki kopalne są rekultywowane na cele rolnicze.

2.3. Gleby

2.3.1. Rodzaje gleb

Na obszarze gminy Dukla, położonym na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych, występuje duża różnorodność gleb; różniących się pochodzeniem, składem mechanicznym 
i chemicznym oraz naturalna urodzajnością. W górzystej części występują gleby:

- wietrzeniowe o średniej miąższości i znacznej zawartości szkieletu w typach: gleb brunatnych i pseudobielicowych, słabokwaśnych, kwaśnych i  wyługowanych, mających skład mechaniczny glin, pyłów zwykłych i ilastych, zalegające na stokach wzgórz;

- aluwialne  na  obszarze starych i współczesnych tarasów rzecznych w typie mad górskich i mad brunatnych i wyługowanych - deluwialnych i czarnych ziem deluwialnych, posiadających zróżnicowany skład mechaniczny: pyłów ilastych, piasków i żwirów

- osady deluwialne w dolnych rejonach stoków.

Na północno - zachodnich krańcach gminy spotyka się płaty utworów lessopodobnych, pochodzenia eolicznego o wysokiej przydatności rolniczej. Zarówno na obszarze użytków rolnych jak i lasów gleby są głębokie, na małych pochyłościach zasobne 
w przyswajalne składniki pokarmowe a więc przydatne do uprawy cennych gatunków roślin. Na podstawie rolniczej klasyfikacji gleb użytków rolnych w największym uogólnieniu na poszczególne klasy bonitacyjne przypada: 0,3% klasy II, 3,6% klasy III, 44,4% klasy IV, 36,0% klasy V, 15,7% klasy VI.

W południowej części gminy skład granulometryczny gleb jest charakterystyczny dla glin, w środkowej części zalegają gleby ilaste.

Procesy glebotwórcze zachodzące pod wpływem naturalnej roślinności doprowadziły do wytworzenia na tych terenach gleb brunatnych (obecnie w użytkowaniu rolniczym) przetworzonych i zdegradowanych.

Najlepsze gleby pokrywają dolinę i starorzecze Jasiołki w części wsi Zboiska, Równe, Wietrzno. W kilku fragmentach występują gleby organiczne torfowo-mułowe, zajmując prawie 13 ha, posiadające pewne walory ekologiczne. Również takie znaczenie należy przypisać klasyfikowanym nieużytkom; z naturalna roślinnością, które przeważnie otaczają oczka wodne

Rozpatrując cechy agrochemiczne gleb należy stwierdzić szeroki zakres ich rolniczej przydatności z uwagi na korzystne warunki wodno-powietrzne i naturalną zasobność 
w przyswajalne składniki pokarmowe.

  - Różnorodność biologiczna

2.4.1. Ogólna charakterystyka  flory i fauny

Beskid Niski i teren pogórzy nie ma własnych gatunków roślin endemicznych. Flora Beskidu Niskiego ma charakter przejściowy pomiędzy zachodniokarpacką florą Beskidu Zachodniego i wschodniokarpacką Beskidu Wschodniego - przez to jest najciekawszą 
z krajobrazowego punktu widzenia. Systematyka zbiorowisk leśnych sporządzona dla potrzeb leśnictwa umiejscawia w/w obszary w Krainie Karpackiej zróżnicowanej pod względem orograficznym i fizjograficznych właściwości. Zróżnicowanie to przyczyniło  się do wykształcenia pięter roślinnych:

- pogórza  do 500 m.n.p.m. - w wyniku działalności ludzkiej granica tego piętra wzdłuż dolin znacznie się podniosła.

- regla dolnego - do 1150 m. n.p.m. - górna granica buczyny i zarazem górna granica lasu.

Leśnicy wyróżniają  zbiorowiska leśne: las górski – dominujący, las łęgowy górski i las wyżynny. Natomiast systematyka  fitotosocjologiczna jest znacznie bogatsza.

Teren gminy a zwłaszcza część na obszarze Magurskiego Parku Narodowego 
i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego jest ostoją wielu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, objętych ochroną gatunkową  - zwłaszcza ptaków. Według podziału na krainy zoogeograficzne (Jaczewski 1973 r. w Narodwym Atlasie Polski) teren gminy znajduje się na pograniczu Krainy Bieszczadów i Beskidu Wschodniego. Skład gatunkowy i zasięgi pionowe  występowania fauny odpowiadają w pewnym stopniu piętrom roślinności. Znaczący wpływ na kształtowanie składu fauny ma działalność gospodarcza człowieka. Do najważniejszych osobliwości faunistycznych należy występowanie licznych przedstawicieli rzadkich gatunków puszczańskich.

2.4.1.1. Ważniejsze zbiorowiska leśne według systematyki fitosocjologicznej

Dominującym leśnym zespołem roślinnym Beskidu Niskiego jest buczyna karpacka (Dentario- glandulosae – Fagetum) występująca w 4 formach. Występują tu oprócz  tego:

1) w piętrze regla dolnego płaty kwaśnej buczyny górskiej (Luzulo  nomorosae –Fagetum),

2) niewielkie powierzchnie zespołu olszynki górskiej (Alnetum incanae)  wzdłuż rzek 
i większych potoków (od 400 - 800 m. n.p.m.),

- zbiorowiskiem należącym do rzadkości w Karpatach jest zespół  bagiennej olszyny górskiej (Caltho – Alnetum).

Zbiorowiskiem piętra pogórza jest grąd (Tilio – Carpinetum) wystepujacy w 4 formach. Ponadto na obszarze gminy występują:

- podgórski łęg jesionowy (Carici remotae – Fraxinetum),

- lasy samosiewnych olszyn nazboczowych,

- zbiorowiska przedplonowe na gruntach porolnych na pierwotnym siedlisku grądu lub  buczyny karpackiej.

2.4.1.2. Siedliskowe typy lasów i skład drzewostanów

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej położone są w VIII krainie Karpackiej, 
2 Dzielnicy Pogorza Środkowobeskidzkiego, 7 dzielnicy Beskidu Niskiego, mezoregionie Dukielskim.

Lasy pokrywają najwyższe partie terenu gminy z dużymi spadkami terenu, stanowiąc najlepsze zabezpieczenie powierzchni ziemi przed skutkami erozji wodnej. Gleby leśne cechuje duża różnorodność, z przewagą głębokich i żyznych gleb brunatnych, przydatnych do uprawy cennych gatunków drzew iglastych i liściastych. W lasach najwyżej położonych występują też szkieletowe gleby górskie. Kompleksy leśne, zachowujące charakter lasów naturalnych posiadają typowe cechy lasów Krainy  Karpackiej z powszechnie występującym siedliskiem lasu górskiego LG ( ponad 95%). Kilka kompleksów leśnych na północy gminy wytworzyło siedlisko lasu wyżynnego Lwyż.(około 5%), niewielkie powierzchnie (1%) pojawiające się w zasięgu współczesnych terasów akumulacji wodnej to siedliska lasu łęgowego górskiego LłG (olsy jesionowe, olchowe lasy łęgowe i grądowe) stanowią skuteczne zabezpieczenie przeciwerozyjne.

Typy siedliskowe lasów gminnych przedstawiają się następująco: Las Górski (LG)- 557,92 ha, Las Łęgowy(LłG)-16,23 ha, Las wyżynny (L wyż.) – 127,86 ha.

Stopień zgodności typu siedliska ze składem gatunkowym drzewostanów jest zróżnicowany w zależności od Nadleśnictwa w jakim drzewostany występują. Biorąc pod uwagę typ siedliska i skład gatunkowy drzewostanu w lesie górskim drzewostanów zgodnych 
z siedliskiem przeważają  drzewostany  niezgodne z siedliskiem. Do  kategorii drzewostanów niezgodnych z siedliskiem zaliczone zostały w przeważającej mierze drzewostany sosnowe 
i olszy szarej. Na terenie lasów gminy gatunkami dominującymi są:

buk - wzmaga wodo- i glebochronne działanie lasu, zwiększa stabilność drzewostanów iglastych najbardziej wrażliwych na szkody od wiatru i śniegu,  drzewostany tworzone przez ten gatunek są dobrej jakości hodowlanej i technicznej, w starszym wieku buk atakowany jest przez hubę pospolitą, a niekiedy przez śluzotok buka;

jodła – wzmaga wodo- i glebochronne działanie lasu, posiada dużą zdolność produkcyjną, 
w ostatnich latach obserwuje się polepszenie zdrowotności drzewostanów jodlowych;

sosna – występuje najczęściej na gruntach porolnych, przeciętny wiek 51 lat, występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu, sosny w warunkach górskich nie wykorzystują potencjału siedliska i nie zapewnia pozysku wartościowego surowca,  gatunek uznaje się za przedplonowy;

olsza szara – występuje na gruntach porolnych oraz w zasięgu współczesnych terasów akumulacji wodnej; zakładane w jej drzewostanach uprawy  podokopowe z gatunków docelowych wymagają specjalnej pielęgnacji ze względu na wytwarzane przez te drzewa odrosty, drzewostany olchowe na gruntach porolnych wymagają przebudowy;

modrzew i świerk – świerk jeżeli nie choruje i nie ulega szkodom atmosferycznym produkuje najwięcej wartościowego drewna, w słabszym stopniu chroni glebę i pogarsza warunki fizyczne, biologiczne, i chemiczne właściwości (zakwaszenie gleb), osłabia retencję wód, modrzew  pełni rolę gatunku przedplonowego,

jesion – występuje na wszystkich siedliskach, jego uprawy w znacznym stopniu narażone są na szkody od zwierzyny.

grab, klon, jawor, brzoza, osika, wierzba – gatunki domieszkowe.

W drzewostanach lasu górskiego jodła i buk zajmują powierzchnię ponad 65%.   
W enklawach lasów prywatnych dominują drzewostany bukowe z domieszkami wielu gatunków.

Dla wykorzystania potencjału miejscowych siedlisk leśnych oraz wzbogacenia walorów krajobrazowych w planach urządzenia lasów zaleca się docelową strukturę gatunkową: 50% jodła, 30% buk, 20% pozostałe. Uzyskanie takich proporcji wymaga wieloletnich i kosztownych zabiegów uprawowo-ochronnych. Dla zachowania wartości przyrodniczych niezmiernie ważne jest zachowanie wieku rębności ustalonych w planie ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Pod względem przyrodniczym za najbardziej cenne uważa się:

- drzewostany bukowo-jodłowe o charakterze puszczańskim,

- pochodzące z odnowienia naturalnego obsiewu laski olszy szarej i jesiona (w obrębie lasu łęgowego górskiego),

- niektóre drzewostany w VIII klasie wieku.

2.4.1.3. Ważniejsze zbiorowiska nieleśne.

Zbiorowiska nieleśne na terenie gminy nie zostały dokładnie opisane (z wyjątkiem zbiorowisk wchodzących w  obszary rezerwatów przyrody). Rzadkie zbiorowiska nieleśne są ważnym elementem budującym walory krajobrazowe gminy. Jednym  z trwalszych zbiorowisk nieleśnych są łąki. Zespoły łąkowe znajdują się w różnym stadium  sukcesji. Poprzez swoją malowniczość  urozmaicają monotonię krajobrazu, są miejscem występowania dużej różnorodności gatunków flory i fauny. Utrzymanie cennych zbiorowisk nieleśnych zależy od regularnego stosowania zabiegów koszenia lub wypasania, ochrony przed  nadmiernym zalesieniem oraz innych zabiegów wskazanych w planach ochrony rezerwatów. Dominującymi zbiorowiskami są:

1) zespół świeżej łąki rajgrasowej (Arrhenatheerum medioeuropeun) Zespół łąk kośnych,

2) 	pastwiskowy zespół życiowo - grzebieńcowy  (Lolio - cynosuretum/),

3) zespół ubogich pastwisk (Leontodono – nardetum) - zespół antropogeniczny  rozwinął się na skutek wycięcia lasów, intensywnego wypasu na suchych zboczach 
i większych polanach,

- ubogie łąki z murawą bliźniaczkową (psiary) z rzędu Naredetalia,

- wilgotne łąki ostrożeniowe(Cirsetum rivularis),

- wilgotne, kamienne terasy, okresowo  zalewane porasta zespół łopuszyny,

7)   zbiorowiska kserotermiczne,

8)   zbiorowiska roślin synantropijnych.

2.4.1.4. Charakterystyczne gatunki flory i fauny

Tereny gminy charakteryzują się bogactwem gatunków flory (około 900 gatunków flory naczyniowej, w tym około 600 gatunków leśnych).

Pod względem florystycznym obszar gminy jest obszarem przejściowym między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Charakterystyczne dla tego obszaru jest  zanikanie gatunków wschodniokarpackich (6 gatunków) i wzrost liczby gatunków zachodniokarpackich 
np. tojad dzióbaty (Aconitum variegatum), żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), krzyżownica (Polygala),  przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium) i starzec kędzierzawy (Senecio rivularis). Wiele roślin na obszarze Beskidu Niskiego ma  zachodnią granicę zasięgu występowania np. tojad wiechowaty (Aconitum paniculatum). Występują na analizowanym obszarze również gatunki kserotermiczne (pontyjskie) takie jak: róża francuska (Rosa gallica), nawrot lekarski (Lithospermum officinale), kocimiętka naga (Nepeta nuda), kłokoczka południowa, cebulica dwulistna (Scilla bifolia).

Rośliny górskie reprezentowane są tu przez 82 gatunki reglowe i 7 gatunków subalpejskich np. omieg górski (Doronicum austriacum), ciemiężyca zielona (Veratum lobelianum), i modrzyk górski (Cicerbita alpina). Osobliwością dendrologiczną są krzewiaste formy cisa występujące w rezerwacie „Wadernik” oraz jedyne rodzime stanowisko modrzewia polskiego w Beskidzie Niskim w okolicach Barwinka. Wymienić także trzeba występujące tu storczyki: storczyk kukawka (Orchis militaris), storczyk blady (Orchis pallens) i kruszczyk błotny (Epipactis palustris), rośliny wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Około 47 gatunków roślin objęto ochroną prawną ścisłą a 11 gatunków ochroną prawną częściową. W lasach w wysokim stopniu naturalnych przeważa zróżnicowane zbiorowisko buczyny karpackiej z całym bogactwem licznych gatunków domieszkowych.

W niżej położonych grądach zwraca uwagę obecność lipy szerokolistnej, 
a zawilgocenie terenu zaznacza występujący czosnek niedźwiedzi i parzydło leśne oraz suche podzespoły z kosmatką i turzycą. Nad rzekami i potokami często rośnie łęgowa olszynka karpacka z rzadką paprocią, pióropusznikiem strusim. W okolicy góry Piotruś i w rezerwacie „Przełom Jasiołki” występuje unikalne w skali Karpat zbiorowisko jaworzyny górskiej 
z języcznikiem (Matteucia stuthiopteris)

Typowo górska fauna charakteryzuje się dużą liczbą gatunków puszczańskich. Żyje tu 276 gatunków kręgowców (ssaków - 64 gat., ptaków - 152 gat., ryb - 41 gatunków i gadów - 
7 gat.), z czego 191 gatunków podlega ochronie ścisłej, a 7 ochronie częściowej. Również 
w świecie fauny widoczne są znamiona pogranicza; obok typowo górskich, jak np. ryjówka górska (Sorex alpinu)s, pliszka górska (Motacilla cinerea), traszki – górska (Triturus alpestris)
i karpacka (Triturus montadoni), orzechówka (Nucifraga caryocatactes), żyją zwierzęta nizinne, np. remiz (Remiz pendulinus), kumak nizinny (Bombina bombina). i traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).

W lasach występują wilki (Canis lupus), lisy (Vulpes vulpes), rysie (Lynx lynx) 
i prawdopodobnie żbiki (Felis silvestris) oraz borsuki (Meles meles). Pojawiają się również niedźwiedź (Ursus arctos) i łoś (Alces alces). Na terenie gminy bytuje 120 gatunków ptaków (lęgowych). Z drapieżnych (rzadkich) ptaków występują: orły przednie (Aqulia chrysaetos), orliki krzykliwe (Aquila pomarina), krogulce (Accipiter nisus), jastrzębie (Accipiter gentilis), myszołowy włochate (Buteo lagopus), kobuzy (Falco subbuteo), pustułki (Falco tinnunculus) kobczyki (Falco vespertinus). Żyje tu 7 gat. sów, 10 gat. dzięciołów - z białogrzbietym (Dendrocopos leucotos) i trójpalczastym (Picoides triadactylus) -zanotowanym w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, 11 gat. drozdów (Turdus), nieliczne bociany czarne (Ciconia nigra) i jarząbki (Bonasa bonafi) - jedyny gat. kuraków oraz drobne ptaki śpiewające w licznych populacjach (wszystkie gatunki są powszechne w Karpatach).

Równie bogato reprezentowane są tu owady. Wyjątkowa różnorodność zbiorowisk roślinnych idzie w parze z bogactwem występujących tu gatunków zapylających, głównie błonkówek i motyli. Najciekawsze z nich to mieniak tęczowiec (Apatura iris), niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), rusałki – żałobnik (Nymphalis antiopa) i wierzbowiec (Nymphalis polychloros), paź królowej (Papilion machon),  i paź żeglarz (Papilio podalirius). oraz zalatująca z południa zmierzchnica trupia główka (Acherontia atropos. Wśród biegaczowatych rozpoznano 100 gatunków ryjkowców, w  tym wiele rzadkich wschodniokarpackich.

2.4.1.4. Zwiększanie i racjonalne kształtowanie istniejących kompleksów leśnych

Zwiększanie i racjonalne kształtowanie istniejących kompleksów leśnych jest  szczególnie ważne na terenach parku narodowego i jego otuliny, a także na obszarze parku krajobrazowego. Przy zalesianiu ważne będzie tworzenie powiązań ekologicznych, zalesianie wododziałów i obszarów zagrożonych erozją. Zachowanie i wzmacnianie walorów gminy ma znaczący wpływ na utrzymanie równowagi środowiska w południowej  części województwa.

Istotne znaczenie będzie mieć regulacja granicy rolnej, uwzględniająca rzeźbę terenu, 
a także potrzebę zachowania łąk i pastwisk jako tradycyjnego i ekologicznie uzasadnionego elementu krajobrazu.

Na zagospodarowanych rolniczo terenach górskich zadrzewienia powinny wspomagać las, przede wszystkim w zapobieganiu spływowi powierzchniowemu i erozji wodnej gleb, a na intensywnie użytkowanych rolniczo przedgórzach zastępować go w pełnieniu zarówno tych funkcji jak i ograniczaniu erozji wietrznej. Zgodnie ze zaktualizowanym „Krajowym programem zalesień” z programu zalesień należy bezwzględnie wykluczyć następujące kategorie użytkowania ziemi:

- grunty rolne i śródpolne nieużytki zaliczane do siedlisk priorytetowych w programie rolno-środowiskowym (np. bagna, mszary, torfowiska, oczka wodne, solniska, trzcinowiska i inne siedliska okresowo podmokłe, murawy kserotermiczne, remizy, wrzosowiska, wydmy, gołoborza i wychodnie skalne), nie chronione lub objęte ochroną prawną jako np. użytki ekologiczne,

- miejsca cenne z historycznego bądź archeologicznego punktu widzenia.

Na terenie obszarów chronionych (parki narodowe, parki krajobrazowe, otuliny parków narodowych, obszary chronionego krajobrazu) oraz projektowanej sieci obszarów NATURA 2000 decyzje o zalesieniu muszą być zgodne z planami ochrony tych obszarów lub w przypadku braku takich planów zaopiniowane przez właściwe służby ochrony przyrody zgodnie 
z kompetencjami (dyrektor parku narodowego lub krajobrazowego, wojewódzki konserwator przyrody).

Kontrolowanych decyzji wymagać będą projekty zalesiania:

- siedlisk zlokalizowanych w dolinach rzek i na terenie zabagnionych obniżeń,

- rolniczych polan (enklawy) puszczańskich o walorach przyrodniczych i kulturowych,

- obszarów o wybitnych walorach widokowych (obszary takie należy zaznaczyć 
w planach zagospodarowania przestrzennego gmin).

Tego typu grunty orne i półnaturalne ekosystemy mają priorytetowe znaczenie dla działań rolno-środowiskowych (promowanie zamiany gruntów ornych na użytki zielone), których celem będzie zachowanie półnaturalnych ekosystemów trawiastych, zachowanie bądź odbudowa małej retencji wodnej i ochrona różnorodności biologicznej terenów rolniczych.

Przy określaniu zasad kwalifikowania gruntów porolnych oraz kryteriów ich wyłączania z użytkowania rolniczego na terenach nizinnych problem ten dotyczy głównie uzgodnień pomiędzy właścicielem gruntu a administracją samorządu gminy, zwłaszcza 
w odniesieniu do jakości gleby (V, VI, VIz).

Przy określaniu zasad kwalifikowania gruntów porolnych oraz kryteriów ich wyłączania z użytkowania rolniczego na terenach górskich podgórskich o zróżnicowanej rzeźbie terenu istotna będzie nie  jakość gruntu, lecz jego lokalizacja (usytuowanie stokowe, wysokościowe)

3. ZASOBY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

3.1. Informacje ogólne

Obszar Gminy Dukla tak jak południowo-wschodnia część województwa podkarpackiego jest miejscem splatania się wielu kultur.  Na obszarze gminy Dukla mieszały się dwie grupy etnograficzne (grupa Łemków i grupa Pogórzan) oraz narodowościowe (Polacy, Rusnacy, Żydzi, Cyganie, Niemcy). Przed II wojną światową 75% mieszkańców Dukli było żydowskiego pochodzenia. Dostępność obszaru gminy poprzez Przełęcz Dukielską sprawiała, że jej obszar stosunkowo wcześnie został zasiedlony (na prawie niemieckim). Masowa kolonizacja Beskidu Niskiego nastąpiła w XVI w. powstało wtedy wiele wsi na prawie wołoskim. W XVIII w. na terenie gminy Dukla miejscowości były w posiadaniu rodów szlacheckich, w tym Stadnickich (m.in Olchowiec), Mniszków oraz biskupów przemyskich (klucz jaślicki).  Przełęcz Dukielska była jednym z głównych szlaków komunikacyjnych łączących Polskę z Węgrami i Bałkanami a w jej pobliżu powstało jedno z ważniejszych w handlu transgranicznym miast tj. Dukla. Patrz mapa nr 1.

3.2. Zasoby kultury materialnej

Gminę charakteryzuje się bogactwem historyczno - kulturowym jakie wytworzyło się na styku wielu narodowości. Świadczy o tym bogactwo kultury materialnej. Na obszarze gminy znajduje się prawie 520 zabytkowych obiektów architektonicznych (Załącznik tabelaryczny Nr 2 oraz „Wykaz obiektów zabytkowych w gminie Dukla”),  z tego  około 60 zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. (Załącznik tabelaryczny nr 1). Są to pojedyncze obiekty architektoniczne lub ich zespoły takie jak: zespoły cerkiewne, kościelne, synagoga, założenie parkowo-pałacowe w Dukli, kapliczki, domy mieszkalne, komora celna, obiekty techniki. Jednym z cenniejszych zabytków w skali kraju jest Kościół Parafialny w Dukli pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, uznany za klejnot sztuki rokokowej w Polsce i proponowany do wpisania na listę pomników historii. Dzieło to powstało w latach 60 i 70 XVIII wieku.

Obiektom tym, często towarzyszą pozostałości charakterystycznych dla tych miejsc założeń ogrodowych, parkowych itp. wymagających bieżącej pielęgnacji lub konserwacji. Jednymi z lepiej zachowanych złożeń parkowych (Załącznik tabelaryczny nr 3) w powiecie krośnieńskim są:  park krajobrazowy w Dukli (pierwotne założenie w stylu geometrycznego ogrodu francuskiego ze skupiskami starodrzewu lipowego, dębowego, akacjowego) oraz w Cerowej z zachowanym starodrzewiem (duże skupiska klonu polnego, klonu jaworu, jesionu wyniosłego, topoli czarnej oraz pojedyncze egzemplarze dębu szypułkowego). Nie zachowało się założenie parkowe w Olchowcu (śladem dawnego zespołu dworskiego jest pozostały starodrzew - buk pospolity, dąb czerwony, dąb szypułkowy) w  Wietrznie (zachował się starodrzew w okolicy zespołu kościelnego – lipa szerokolistna, tulipanowiec amerykański, robienia akacjowa).

Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego gminy są cmentarze wyznań jakie współistniały kiedyś na tym terenie: rzymsko-katalickie, greko-katolickie, prawosławne, żydowskie, polsko-katolickie. Bolesnym wspomnieniem II wojny światowej są mogiły rozstrzelanych i cmentarz z okresu II wojny światowej (Załącznik tabelaryczny Nr 4).

Na terenie gminy znajduje się wiele stanowisk archeologicznych świadczących 
o wczesnym zasiedlaniu terenu gminy (Załącznik tabelaryczny Nr 5).

3.2. Zasoby kultury niematerialnej

Przejawy współczesnej kultury wyrażają się w organizowaniu wielu stałych imprez. 
 Do najciekawszych należy coroczny, majowy Kermesz Łemkowski organizowany w maju 
w miejscowości Olchowiec.  Co roku, w czerwcu Towarzystwo na Rzecz rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej organizuje na terenie skansenu święto kultury i tradycji „Od Rusal do Jana”, wspierane finansowo przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Wielu mieszkańców gminy zajmuje się rzemiosłem i rękodziełem artystycznym. Najbardziej aktywni mieszkańcy gminy założyli Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych "ANIMARE" 
i otworzyli "GALERIĘ", funkcjonującą w ratuszu dukielskim od grudnia 1996 roku. Stałe imprezy kulturalne organizowane w 2004 r. obrazuje Załącznik tabelaryczny nr 6 .

4. SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH

4.1. Obszary przyrody prawnie chronione istniejące i projektowane

4.1.1. Informacje ogólne

Walory  przyrodniczo-krajobrazowe powiatu krośnieńskiego sprawiły, że znaczna część gminy jest objęta różnorodnymi formami ochrony. Sposoby ochrony przyrody reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D.U. Nr 92. poz. 880). Na obszarze gminy istnieją i są projektowane wszystkie formy ochrony jakie wymienia ustawa:

1)  istniejące:

- park narodowy – pow.1138,6 ha ( 3,4 % pow. gminy) wraz z otuliną o pow. – 1852,3 ha wyodrębnioną z Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (5,6% pow. gminy),

- 7 rezerwatów przyrody – pow. 547,85 ha  (1,6% pow. gminy) ,

- park  krajobrazowy – pow.  14 229,00 ha ( 42,7% pow. gminy),

- obszary chronionego krajobrazu – pow. 14 365,00 (43,1% pow. gminy),

- 23 użytki ekologiczne – pow. 42.97 ha (0,13% pow. gminy),

- 12 pomników przyrody,

2)   projektowane

- powiększenie parku narodowego – pow. ~ 76,00 (0,23% pow.gminy)

- utworzenie i powiększenie istniejących rezerwatów przyrody – pow. 269,97 ha (0,81% pow. gminy) ,

- 6 pomników  przyrody ożywionej i nieożywionej (obiekty punktowe 
o pow.< 0,01 ha  każdy -  pow. 0,42 ha (0,13% pow.gminy,

- 4 użytki ekologiczne (łąki, pastwiska, halizny, tereny leśne niezalesione) projektowane w oddziałach leśnych: - pow. 1,45 ha,

- zespół przyrodniczo- krajobrazowy ( góra Piotruś ) – pow. 90,27 ha (0,27% pow. gminy)

- 2 użytki ekologiczne – pow. 27,00 ha (0,08% pow. gminy)

- obszary Natura 2000 (około 5% pow. gminy)

System obszarów chronionych na terenie powiatu obrazuje mapa nr 2.

Ponadto zgodnie z ustawą o lasach na pow. 13 318,0 ha utworzone zostały lasy wodochronne 
i glebochronne łącznie ze stanowiskami, skupiskami roślin chronionych i ostojami zwierząt.

4.1.2. Parki narodowe

Park  narodowy  stanowi  najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Chroni obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 
i edukacyjnymi,

Na terenie gminy Dukla (wsie Wilsznia, Olchowiec) znajduje się tylko niewielka część Magurskiego Parku Narodowego (5,7% całego obszaru Parku). Otulina tego Parku również obejmująca 2 wsie gminy: Ropianka, Smereczne.

Park  ustanowiony  z  dniem  1 stycznia 1995 r. obejmuje znaczną część obszaru źródliskowego rzeki Wisłoki, masyw Magury Wątkowej oraz  fragmenty  głównego  grzbietu  karpackiego przy granicy ze Słowacją  porośniętego  zwartymi kompleksami leśnymi. Magurski Park Narodowy ma leśny charakter. Zbiorowiska leśne i zaroślowe zajmują 
93.79 % powierzchni Parku, zbiorowiska zielne – naturalne i synantropijne zajmują jedynie 6.21 % powierzchni. Magurski Park Narodowy leży w zasięgu dwóch pięter roślinnych: pogórza 
i regla dolnego. Piętro pogórza, sięgające do 530 m n. p. m., zajmuje 43 % powierzchni Parku. Zachowały się tu fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych, dominują jednak drzewostany sztuczne z przewagą sosny. Na terenach nieleśnych występują stosunkowo licznie zbiorowiska łąk i pastwisk oraz torfowiska niskie. Piętro regla dolnego, rozciągające się od 530 m po szczyty (57 % powierzchni Parku), występuje w formie wyspowej, obejmując wyższe części wzniesień. Jedynie w masywie Magury Wątkowskiej tworzy ono większy kompleks. W reglu dolnym dominują lasy, głównie bukowe. Mniejszy udział mają jedliny oraz sztuczne drzewostany sosnowe i mieszane. W MPN stwierdzono występowanie 57 zbiorowisk w randze zespołów lub równorzędnych jednostek. Lasy i zarośla reprezentuje 16 naturalnych zbiorowisk i kilka typów drzewostanów przedplonowych o nieustalonej dokładnie randze fitosocjologicznej.

O wartości  florystycznej  Parku świadczy pokaźna liczba roślin rzadkich  
i  interesujących, w tym  gatunki ustawowo chronione.  Na obszarze parku stwierdzono 
767 gatunków roślin naczyniowych. Flora MPN ma charakter przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Występuje 7 gatunków roślin wschodniokarpackich i 8 gatunków  zachodniokarpackich. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego występuje 48 gatunków objętych ochrona całkowitą (m.in. tojady dziobaty, mołdawski, podolski, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, storczyki: bzowy, krwisty, plamisty, szerokolistny, męski, samczy, Brauna, Fucha, kruszczyk błotny i szerokolistny, goździk kosmaty, rosiczka okragłolistna) 
i 11 częściową (m.in. pokrzyk wilcza jagoda, goryczka trojeściowa, centuria pospolita, kalina koralowa wawrzynek wilczełyko), w tym 12 gatunków roślin naczyniowych umieszczonych na „czerwonej liście”.

Obszar  Parku jest jedną z najbogatszych w Beskidzie Niskim ostoi fauny leśnej. Żyje tutaj 21 gatunków dużych ssaków, wśród nich ssaki drapieżne  jak: niedźwiedź brunatny, ryś, żbik, wydra, wilk, lis a nawet ostatnio spotykany jenot.  Największą  liczebność  wykazują ssaki kopytne: jeleń europejski, sarna  i dzik. Z kilku gatunków łasicowatych najliczniejsza jest kuna  leśna.  Introdukowane w latach osiemdziesiątych bobry mają już na terenie Parku kilka stanowisk. Na terenie Parku występują 34 gatunki małych ssaków, z których 9 należy do rzędu owadożernych Insectivora, 15 gatunków do gryzoni Rodentia i 10 do nietoperzy Chiroptera. Badania awifauny potwierdziły występowanie wielu gatunków ptaków, w tym 115 gatunków ptaków lęgowych, a wśród nich wiele gatunków rzadkich i zagrożonych jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, trzmielojad.  W badaniach, które objęły 3 największe cieki - Wisłokę, Ryjak i Wilsznię oraz 5 mniejszych potoków, stwierdzono występowanie 12 gatunków ryb, w tym strzebli potokowej.

Przyjmuje  się,  że w Magurskim Parku Narodowym żyje co najmniej 200 gatunków zwierząt objętych ochroną całkowitą.

Zgodnie z Planem Ochrony MPN projektuje się poszerzenie Parku w kierunku wschodnim o powierzchnię ~ 76,00 ha we wsi Wilsznia, w Obrębie Tylawa o oddziały 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170 i 172.

4.1.3. Rezerwaty przyrody

Rezerwat  przyrody  jest  drugą  co  do rangi formą ochrony przyrody.  Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W  gminie utworzono 7 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 547,85 ha:

- „Cisy w Nowej Wsi”, położony na zachodnim zboczu Góry Cergowej ,utworzony w celu zachowania stanowiska cisa pospolitego, masowo dawniej występującego w Beskidzie Niskim;

- „Igiełki”, położony we wsi Mszana,  Utworzony w celu zachowania stanowiska cisa pospolitego, usytuowanego w naturalnym drzewostanie jodłowo-bukowym;

- „Kamień nad Jaśliskami”, położony w obrębie masywu góry Kamień, we wsiach Posada Jaśliska i Lipowiec. Utworzony w celu ochrony dobrze zachowanego zespołu buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej, torfowiska niskiego i przejściowego ze stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej, oraz „berezdni” porośniętych roślinnością szuwarową i łozowiskami, a także osobliwych form skalnych;

- „Modrzyna”, położony we wsi Barwinek, ochronie podlega jedyne w Beskidzie Niskim naturalne stanowisko modrzewia polskiego w drzewostanach mieszanych 
z jodłą;

- „Przełom Jasiołki”, obejmuje odcinek rzeki Jasiołki na zachód od wsi Daliowa oraz północne stoki wzgórza Ostra z dobrze zachowanym drzewostanem 
w klasycznym układzie piętrowym, występuje tutaj wiele gatunków rzadkich 
i chronionych roślin;

- „Rezerwat 1000 -Lecia na Górze Cergowej”,  utworzony w celu zachowania 
w stanie niezmienionym fragmentu wielogatunkowego naturalnego lasu mieszanego z przewagą buczyny karpackiej, występują tu stanowiska rzadkich roślin

- „Wadernik”, położony na granicy wsi Ropniaka i Mszana, chroni największe 
w Beskidzie Niskim naturalne stanowisko cisa pospolitego, unikatowych roślin: storczyka szerokolistnego, wawrzynka wilczełyko i innych.

Tab.nr 9. Charakterystyka rezerwatów przyrody

| L.p | Nazwa rezerwatu | Utworzenie |  | Pow. [ha] | Nr obrębu leśnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.1 | „Cisy w Nowej Wsi” |  | (MP Nr 22 poz. 163 z 1957r.) | 2.18 | gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, obręb Dukla (oddz. 43b). |
| 4.2 | „ Igiełki” |  | (MP Nr 44 poz. 357 z 31 grudnia 1989r.) | 27,88 | gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, obręb Dukla (oddz. 75c,d,e, 76 d). |
| 4.3 | „Rezerwat 1000 -Lecia na Górze Cergowej” |  | (MP Nr 15 poz. 90 z 1963 r.) | 63,50 | gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, obręb Dukla (oddz. 29, 30, 31, 32, 33, 34) w obrębie masywu góry Cergowej. |
| 4.4 | „Kamień nad Jaśliskami” |  | Rozporządzeniem Nr 84/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 kwietnia 2000 r. ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr. 29, poz. 242) | 302,32 | gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów (oddz. 109, 118-122, 129-131 w Leśnictwach: Wola Niżna i Lipowiec), w obrębie masywu góry Kamień. |
| 4.5 | „ Modrzyna” |  | (MP Nr A-84 poz. 1000 z 20 września 1953 r.) | 17,84 | gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, obręb Tylawa (oddz. 152f, g) |
| 4.6 | „ Przełom Jasiołki” |  | (MP Nr 42 poz. 206 z 8 grudnia 1976 r.) | 123,41 | gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla (oddz. 61a-c,63a-g,65a-h, obręb Tylawa) |
| 4.7 | „ Wadernik” |  | ( MP Nr 44, poz. 357 z 31 grudnia 1989 r.) | 10,72 | Wieś Ropianka, gmina Dukla Nadleśnictwo Dukla oddz. 123 d,h) |

Źródło: Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe: Województwa Krośnieńskiego i Województwa Podkarpackiego

Na terenie gminy projektuje się utworzenie jeszcze 1 nowego rezerwatu przyrody ” Torfowisko 
w Zyndranowej  i powiększenie rezerwatu ”Przełom Jasiołki”

Tab.nr 10. Rezerwaty projektowane

| L.p | Nazwa rezerwatu | Pow.[ha] | Nr Obrębu leśnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Powiększenie istniejącego rezerwatu „Przełom Jasiołki” | 228,81 (proj. pow. rez. 352,22) | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, Obręb Tylawa, oddz. 68, 69 |
| 2 | „ Torfowisko w Zyndranowej | 41,16 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, Obręb Tylawa, oddz. Część 139a i 140c |

Źródło: Plan Ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

4.1.4. Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy chroni wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.

Część gminy wchodzi w obszar Jaśliskiego parku Krajobrazowego. Obszar ten stanowi 68 % całego terenu Parku.

Park krajobrazowy utworzony  został  dla ochrony górnego dorzecza Jasiołki i źródlisk Wisłoka we wschodnim przygranicznym pasie Beskidu Niskiego (Dz. U. Województwa Krośnieńskiego Nr 7/92 z późn. zm.). Jest częścią Nadleśnictwa Dukla i Nadleśnictwa Rymanów.

Teren Parku charakteryzuje się naturalnymi krajobrazami oraz wysokim stopniem naturalności środowiska przyrodniczego. Jest Parkiem  typowo leśnym,  z dominującym zbiorowiskiem buczyny karpackiej.

Dla terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego sporządzony został plan ochrony.

4.1.5.  Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Teren gminy Dukla objęty jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić stan równowagi ekologicznej, nie może wywoływać negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym. Nie powinno powodować nadmiernej urbanizacji, silnej rozbudowy turystycznej bazy noclegowej, urządzeń komunikacyjnych i innych. Dotyczy to szczególnie obszarów o stosunkowo mało przekształconym krajobrazie, o zdecydowanej przewadze elementów przyrodniczych

    - Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

  - obszary specjalnej ochrony ptaków;

  - specjalne obszary ochrony siedlisk.

Obejmuje ona część już istniejących wielkoobszarowych form ochrony. W granicach Gminy Dukla projektowany zasięg obszarów ochronnych sieci przedstawia się następująco:

1)  Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczony na mocy Dyrektywy o ochronie dzikich ptaków nie reprezentowane, odstąpiono bowiem po konsultacjach społecznych od projektu utworzenia Ostoi „Beskid Niski”,

2)  Specjalne Obszary Ochronne (SOO) wyznaczone na mocy Dyrektywy o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory reprezentuje „Ostoja Magurska”.

Specjalne obszary ochrony siedlisk wyznacza minister właściwy do spraw środowiska po uzgodnieniu z Komisją Europejską. Dla obszaru Natura 2000 minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony na okres 20 lat, uwzględniający ekologiczne właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony, wykorzystując, obejmujące obszary Natura 2000, plany ochrony ustanowione dla parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego oraz plany urządzenia lasu. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe znajdującym się na obszarze Natura 2000 zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu ochrony obszaru Natura 2000 uwzględnionym w planie urządzenia lasu.

Na obszarze Natura 2000 (również projektowanym) zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Plan lub projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie tytułu I działu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska pod względem ewentualnych skutków planu lub przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, 
w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na obszarach Natura 2000, nie podlega ograniczeniu (z wyjątkiem parków narodowych 
i rezerwatów) działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka 
i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

4.1.7. Inne  formy ochrony

4.1.7.1. Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody. Patrz Tab.nr 11.

Tab. Nr 11 Istniejące pomniki przyrody

| L.p | Wyszczególnienie | Ustanowienie |  | Położenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Dąb szypułkowy |  | Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL-VIb-13 /p /1 /53 z dnia 2.11.1953 r. | Cergowa przy drodze nad Jasiołką |
| 2 | Dąb szypułkowy |  | Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL-VIb-13 /p /2/53 z dnia 2.11.1953 r. | Cergowa, grunt p. Władysława Brai |
| 3 | Dąb (2 szt.) |  | Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL-VIb-13 /p /7 /53 z dnia 2.11.1953 r. | Cergowa, park podworski |
| 4 | Cisy (3 szt.) |  | Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL-VIb-13 /p /18 /53 z dnia 2.11.1953 r. | Nowa Wieś, oddz. Leśny 46 |
| 5.5 | Lipa |  | Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL op-004-2 /73 z dnia 21.02.1973 r. | Wietrzno, grunt p. J. Guzika |
| 5.6 | Lipa |  | Orzeczenie PWN Rzeszów Nr RL-VIb-13 /p /1 /53 z dnia 2.11.1953 r. | Jasionka, obok kościoła |
| 7 | Dąb |  | Nr RL III 7141 /29 /83 z dnia 2. 09. 1983 r. | Dukla, ogród przy kl. Bernardynów |
| 8 | Lipa |  | Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 7 poz. 49 z dnia 10. 04. 1992 r. | Wietrzno, grunt p.p. T i E Zajchowskich |
| 9 | Lipa szerokolistna |  | Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 2 poz. 18 z dnia 2. 02. 1998 r. | Wola Niżna |
| 1 0 | Wiąz górski |  | Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 2 poz. 18 z dnia 2. 02. 1998 r. | Wola Niżna |
| 11 | Wodospad „Przy Młynie” w Iwli |  | Uchwała Nr XIX / 199 / 98 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 grudnia 2000 r. | Iwla, dz.nr 802 Skarb Państwa |
| 12 | Wiąz górski |  | Uchwała Nr XIX / 199 / 98 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 grudnia 2000 r. | Iwla, dz.nr 822/2 Gminy Dukla |

Źródło: Urząd Gminy w Dukli

Na objęcie ochroną zasługuje 6 obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. Patrz Tab. nr 12

Tab. nr 12 .Projektowane pomniki przyrody

| L.p | Wyszczególnienie | Na terenach gminy Dukla |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jodła (Abies alba) | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów, Leśnictwo Lipowiec, oddz.145b |
| 2. | Jodła (Abies alba) | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów, Leśnictwo Lipowiec, oddz. 138b |
| 3. | Skałki (w oddz.42 leśnictwo Piotruś) | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla |
| 4. | Skałki (w oddz.44 leśnictwo Piotruś) | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla |
| 5. | Skałki (w oddz.50 leśnictwo Piotruś) | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla |
| 6. | Skałki (w oddz.120 leśnictwo Wola Niżna) | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów |

Źródło: Plan Ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

4.1.7.2. Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych..

Na terenie gminy Dukla planuje się utworzenie 2 stanowisk dokumentacyjnych o łącznej pow. 27 ha.

Patrz Tab. nr 13.

Tab.13. Projektowane stanowiska dokumentacyjne

| L.p | Projektowane stanowiska dokumentacyjne | Pow. [ha] | Położenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wykreowane zbocze przy cieku z odsłonięciem fliszu karpackiego serii dukielskiej | 12,00 | Na terenach gminy Dukla, Nadleśnictwo Rymanów, leśnictwo Rudawka (w oddz.90 ) |
| 2. | Koryto i brzegi potoku Ropianka z odsłonięciami wychodni warstw fliszowych | 15,00 | Na terenach gminy Dukla, wieś Ropianka |

Źródło: Plan Ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

4.1.7.3. Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Dukla i Rymanów w obszarze objętym gmina Dukla znajduje się 23 istniejące użytki ekologiczne o łącznej pow. 42,97 ha..

Patrz Tab. Nr 14.

Tab. nr 14. Istniejące użytki ekologiczne

| L.p | Obręb leśny | Uznanie |  | Pow. [ha] | Nadleśnictwo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | 147d - roślinność kserotermiczna |  | Uchwała Nr XXXIV / 222 / 98 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 1998 r. | 7,49 | Nadleśnictwo Rymanów, Obręb Jaśliska, Leśnictwo Lipowiec, |
| 2. | 150a |  |  | 0,66 | j.w. |
| 3. | 156a |  |  | 1,93 | j.w. |
| 4. | 154b |  |  | 1,91 | j.w. |
| 5. | 88g |  | Uchwała Nr XXXIV / 222 / 98 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 1998 r. | 2,81 | Nadleśnictwo Rymanów, Obręb Jaśliska, Leśnictwo Rudawka, |
| 6. | 90h |  |  | 0,32 | j.w. |
| 7. | 67f |  |  | 0,22 | j.w. |
| 8. | 4b |  | Uchwała Nr XXXIV / 222 / 98 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 1998r. | 0,25 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów, Obręb Jaśliska, Leśnictwo Szklary |
| 9. | 15c |  |  | 2,09 | j.w. |
| 10. | 18h |  |  | 1,50 | j.w. |
| 11. | 21c |  |  | 0,58 | j.w. |
| 12. | 24c |  |  | 0,37 | j.w. |
| 13. | 25f |  |  | 1,81 | j.w. |
| 14. | 25Ac |  |  | 0,57 | j.w. |
| 15 | 28Aa |  | Uchwała Nr XXXIV / 222 / 98 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 1998r. | 1,92 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów, Obręb Jaśliska, Leśnictwo Wola Niżna |
| 16 | 93f |  |  | 0,94 | j.w. |
| 17 | 93 h |  |  | 0,50 | j.w. |
| 18 | 123 f „ Moczeliska” |  | Uchwała Nr XVI / 178 / 2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 2000r. | 2,13 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, obręb Tylawa, Leśnictwo Mszana |
| 19 | 143a „ Czarna Młaka” |  | Uchwała Nr XVI / 178 / 2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 2000r. | 2,32 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, obręb Tylawa, Leśnictwo Zyndranowa |
| 20 | 132b „ Czarna Młaka” |  |  | 3,98 | j.w. |
| 21 | 131d „ Czarna Młaka” |  |  | 1,10 | j.w. |
| 22 | 133b „ Czarna Młaka” |  |  | 1,76 | j.w. |
| 23 | 128b „ Deszczanka” |  | Uchwała Nr XVI / 178 / 2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 2000r | 5,81 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, obręb Tylawa, Leśnictwo Zyndranowa |

Źródło: Plan Ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Urząd Gminy Dukla, Nadleśnictwa

Warte objęcia ochroną, w postaci użytków ekologicznych, są jeszcze tereny o łącznej pow. 1,45 ha, w obszarze zarządzanym przez nadleśnictwa.

Patrz Tab. Nr 15.

Tab.15. Projektowane użytki rolne

| L.p | Wyszczególnienie |  | Pow. [ha] | Położenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | 26o Powierzchnia leśna niezalesiona |  | 0,10 | Gmina Dukla Nadleśnictwo Rymanów Obręb, Jaśliska, Leśnictwo Szklary |
| 2 | 86c Powierzchnia leśna niezalesiona |  | 0,51 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów Obręb, Jaśliska, Leśnictwo Rudawka |
| 3 | 147Ah | Łąka | 0,67 | Gmina Dukla, Nadleśnictwo Rymanów Obręb, Jaśliska, Leśnictwo Lipowiec |
| 4 | 147AR | Łąka | 0,17 | j.w. |

Źródło: Plan Ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Urząd Gminy Dukla, Nadleśnictwa

4.1.7.4. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego 
i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie gminy Dukla projektowany jest 1 zespól przyrodniczo-krajobrazowy na  górze Piotruś, na pow.90,27 ha, obejmujący oddziały Nadleśnictwa Dukla i Leśnictwo Piotruś: (wydzielenia z oddz.39 a, b, c, d, f, g; 42 a, b, c, d, f; 45 a,b,c).

4.1.7..5. Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Organy ochrony przyrody podejmują działania w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc, eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia, podejmowaniu ochrony ex situ oraz tworzeniu warunków do ich rozmnażania.

Przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska. Wywóz żywych roślin należących do w/w gatunków, pochodzących z uprawy jest dozwolony na podstawie świadectw fitosanitarnych.

Na obszarze gminy występuje wiele chronionych gatunków flory i fauny (omówionych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego Programu).

4.2. Obszary ochrony wód

    - Ochrona wód powierzchniowych

Celem ochrony wód powierzchniowych jest utrzymanie lub poprawa jakości wód, tak aby wody osiągnęły co najmniej dobry stan ekologiczny i w zależności od potrzeb nadawały się do zaopatrzenia ludności w wodę zdatną do spożycia, bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz rekreacji wodnej.

Ochrona wód polega na: unikaniu, eliminacji  i ograniczaniu zanieczyszczeń wód oraz zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody lub naturalnych poziomów zwierciadła wody. W celu ochrony wód wyznacza się strefy  ochronne źródeł 
i ujęć wód (ochrony bezpośredniej, pośredniej z podziałem na teren wewnętrzny przylegający do terenu ochrony bezpośredniej i teren zewnętrzny). Część miejscowości Równe i Wietrzno wzdłuż rzeki Jasiołki znajduje się w granicach terenu wewnętrznego ochrony pośredniej ujęcia wody w Szczepańcowej.

W granicach terenu wewnętrznego strefy ochrony pośredniej zabrania się wykonywania czynności powodujących zmniejszanie przydatności ujmowanej wody oraz ujęcia a w szczególności: odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wody i ziemi, rolniczego wykorzystywania ścieków, stosowania niektórych środków ochrony roślin, mycia pojazdów, pojenia zwierząt, budowy nowych obiektów inwentarskich, mieszkalnych  i usługowych 
w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegów potoków w terenie nie posiadającym pełnej infrastruktury, lokalizowania ferm, zakładów przemysłowych, magazynów substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, budowy stacji paliw, budowy dróg publicznych bez oceny ich oddziaływania na środowisko, parkingów, składowisk odpadów, nowych cmentarzy, grzebowisk zwierząt, nowych urządzeń melioracyjnych bez odpowiednich uzgodnień, urządzania nowych obiektów rekreacyjnych, intensywnej hodowli ryb oraz wydobywania żwiru i piasku.

Pozostały obszar gminy leżący w zlewni Jasiołki leży w terenie zewnętrznym ochrony pośredniej tego ujęcia w Szczepańcowej. Północno-zachodnia część gminy leży w obszarze  zewnętrznym strefy pośredniej ujęcia wody na rzece Wisłoce w Żółkowie.

Strefy ochronne nie mają aktualnych decyzji o ich utworzeniu. Funkcjonujące na terenie gminy, ujęcie wody dla miasta Dukli nie posiada wyznaczonych stref ochronnych. Nie posiadają ich także mniejsze ujęcia zaopatrujące wodociągi lokalne zarządzane przez Spółki Wodne.

Oprócz wyznaczania stref wprowadza się nakazy i zapewnienia ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem poprzez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie. Z tym, że wybór miejsca i sposobu usuwania i oczyszczania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. Z tego powodu nie będzie realizowany projekt budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Równe (położenie w terenie wewnętrznym ochrony pośredniej ujęcia w Szczepańcowej).

Obecnie ochrona wód na terenie gminy Dukla poprzez funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków realizowana jest w niewielkim zakresie w stosunku do całego zainwestowanego obszaru gminy. Zadaniem samorządu w najbliższych latach będzie objęcie tym systemem, wszystkich możliwych do objęcia gospodarstw i podmiotów działających na terenie gminy.

4.2.2 Ochrona wód podziemnych

Zbiornik wód podziemnych  „Dolina Wisłoki” jest płytki, w obrębie utworów czwartorzędowych słabo lub zupełnie nieizolowany od powierzchni. Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód płytkiego krążenia mogą  być:

- ścieki (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) wprowadzane do gleby i wody,

- „dzikie wysypiska” odpadów, nie posiadające wymaganych zabezpieczeń;

- stacje paliw, magazyny produktów ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych,

- fermy zwierząt,

- cmentarze,

- eksploatacje złóż ropy naftowej

a także:

- intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, rolnicze wykorzystywanie ścieków,

- szlaki komunikacyjne: drogi, parkingi i place postojowe samochodów,

Podstawowym  sposobem zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem jest ich ochrona przez tworzenie obszarów chronionych (lasy, parki krajobrazowe) oraz przez ustanawianie stref ochronnych źródeł i ujęć wody.

Przez strefę ochrony źródła wody i ujęcia wody rozumie się obszar poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie użytkowania gruntów i korzystania z wody obejmujący ujecie wody, źródło wody lub jego część oraz grunty przylegające do ujęcia 
i źródła wody (zasobów wód podziemnych). Strefę ochrony dzieli się na teren ochrony bezpośredniej lub ochrony pośredniej: wewnętrzny i zewnętrzny.

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje grunty, na których jest usytuowane ujęcie wody oraz otaczający je pas gruntu licząc od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru wody. Przy studniach wierconych pas ten powinien wynosić 8-10 m, przy studniach kopanych od 10-15m, przy studniach zbiorczych poziomych systemów drenażowych od 10-15m, a przy ujęciach naturalnego wypływu wód podziemnych od 15 do 20m.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

- odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostać się do urządzeń służących do poboru wody i zasobów wód podziemnych,

- zagospodarowanie terenu zielenią,

- szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej, ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób obsługujących zakłady wodociągowe,

- ograniczenie do niezbędnych potrzeb osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.

Teren strefy ochronnej bezpośredniej winien być ogrodzony i oznakowany. Na terenach ochrony pośredniej mogą być zabronione roboty i czynności powodujące zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia.

Teren strefy ochrony pośredniej wewnętrzny obejmuje obszar wyznaczony 30 dniowym czasem przepływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia, a teren zewnętrzny obejmuje obszar wyznaczony 25 letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej. Stąd na właścicielach gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej może być nałożony obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni i ognisk zanieczyszczeń, oraz stosowania określonych upraw rolnych i leśnych.

Celem ochrony wód podziemnych należy na bieżąco kontrolować szczelność zbiorników bezodpływowych na ścieki, szczelność przewodów kanalizacyjnych i obiektów oczyszczalni ścieków, oraz szczelność zbiorników na gnojowicę i nawóz naturalny, a także szczelne podłoże magazynów ze środkami ochrony roślin i nawozami sztucznymi. Szczególnej kontroli wymagają zbiorniki i przewody stacji paliwowych.

4.3. Obszary ochrony uzdrowiskowej

Na niewielki obszar gminy Dukla wchodzi strefa C ochrony Uzdrowiska Iwonicz Zdrój.  Strefa ta została utworzona zgodnie ze Statutem dla Uzdrowiska Iwonicz Zdrój.  Na obszarach stref uzdrowiskowych, A, B, C obowiązują przepisy porządkowe ustalające nakazy i zakazy służące właściwemu kształtowaniu warunków środowiskowych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. (znak OZU-076/430/03 WS)  ustalone zostały kierunki działań Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk w strefach uzdrowiskowych.

Obszar strefy C ochrony uzdrowiskowej jest obszarem niezbędnym do zapewnienia ochrony miejscowego klimatu i krajobrazu, otacza obszary A i B ochrony uzdrowiskowej i pełni rolę otuliny obszaru Uzdrowiska Iwonicz Zdrój t.j.

- ochrony przed wprowadzaniem w obszar sąsiadujący z uzdrowiskiem funkcji kolizyjnych;

- ochrony uzdrowiska przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

- ochrony terenów źródliskowych;

- ochrony krajobrazu;

- ochrony właściwości leczniczych klimatu;

- ochrony przed hałasem i niepokojem optycznym;

- racjonalnej gospodarki leśnej;

- tworzy ewentualną rezerwę terenów pod budowę zaplecza mieszkaniowego oraz gospodarczego uzdrowiska;

- obszarem zarezerwowanym pod urządzenia sportowe i rekreacyjne.

Przyjęto na obszarze strefy C następujące minimalne wskaźniki terenów biologicznie czynnych działki w terenach:

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 50%;

- zabudowy mieszkaniowo pensjonatowej –50%;

- zabudowy mieszkalno-usługowej 45%;

- parkingów indywidualnych max. 20 stanowisk – 15%.

Zakłada się, że powierzchnie działek w strefie ochrony uzdrowiskowej C powinny mieć minimalne wielkości dla następujących typów działek:

- siedliskowej gospodarstwa wiejskiego – 1500 m2;

- rekreacyjnych – 1000 m2;

- pensjonatowej – 4000 m2.

5. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

5.1. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

5.1.1. Emisja zanieczyszczeń

W świetle prowadzonych badań i klasyfikacji stref według kryterium ochrony zdrowia 
i kryterium ochrony roślin, stan czystości powietrza w gminie Dukla należy uznać za dobry. Stan

jakości powietrza atmosferycznego kształtuje emisja zanieczyszczeń:

- z lokalnych kotłowni osiedlowych i palenisk domowych;

- z procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych (w ostatnich latach znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń);

- ze środków transportu samochodowego lokalnego i tranzytowego (uwidacznia się coraz większy wpływ zagrożeń komunikacyjnych, wyniku tranzytu na przejście graniczne oraz  zwiększonej ilość pojazdów poruszających się po drogach),

- z transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń z zagranicy oraz ościennych powiatów i województw (niewielki).

Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu związane są ze stopniem koncentracji źródeł emisji zanieczyszczeń, z wielkością tej emisji, z warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz wpływem źródeł transgranicznych. Udział gminy Dukla w globalnej emisji zanieczyszczeń powietrza w skali kraju i województwa jest niewielki. Dukla należy do miast, gdzie skupiło się najwięcej punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń w powiecie krośnieńskim.

Są to kotłownie komunalne i niewielkie zakłady przemysłowe. Na terenach wiejskich do powietrza emitowane są gazy i pyły głównie z energetycznego spalanie paliw stałych 
w domowych paleniskach.

Według danych WIOŚ w Rzeszowie  w 2003 roku w powiecie krośnieńskim wyemitowano do powietrza 42 tony (zredukowano prawie 90%) zanieczyszczeń pyłowych 
i 309 ton zanieczyszczeń gazowych (bez CO2), z czego redukcji podlegało 63%. Poziom emisji dwutlenku węgla wynosił 50 235 ton.

W ogólnym rocznym bilansie emisji w powiecie krośnieńskim największy udział ma przemysł zlokalizowany poza obszarem gminy Dukla. W strukturze wyemitowanych do powietrza substancji przeważają zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek siarki  i azotu, tlenek 
i  dwutlenek węgla, węglowodory alifatyczne) oraz pyły lecz nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Stężenia średnioroczne tych substancji obrazują Rys.7-10.

W ostatnich latach obserwuje się spadek emisji zanieczyszczeń, związany z regresem gospodarczym, zastosowaniem węgla lepszej  jakości oraz w szerszym zakresie gazu ziemnego 
i oleju opałowego oraz realizowania przez zakłady przemysłowe przedsięwzięć ekologicznych zmniejszających ich uciążliwość

Intensywny wzrost ilości pojazdów samochodowych na terenie gminy Dukla prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia powietrza związkami dwutlenku azotu, tlenkiem węgla,  węglowodorami i związkami ołowiu. Negatywny wpływ drogi krajowej uwidacznia się poprzez zły stan obiektów zabytkowych na obszarze miasta Dukli (kościół i mury kościoła).

    - Ocena poziomu zanieczyszczenia

Ocenę jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzono na podstawie „Oceny rocznej jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2003 r.” przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dla powiatu krośnieńskiego nie opublikowano bardziej aktualnych danych. Badania wojewódzkiego monitoringu powietrza przeprowadzono w strefach tożsamych z granicą powiatów, następnie dokonano klasyfikacji stref. Uwzględnione zostały również obszary wydzielone, wchodzące w skład poszczególnych stref, dla  których  obowiązują odrębne normy dla każdego zanieczyszczenia tj.:

- obszary parku narodowego,

- obszary ochrony uzdrowiskowej,

- obszary chronionego krajobrazu.

Klasyfikacji stref dokonano oddzielnie dla dwóch kryteriów ustanowionych :

- w celu ochrony zdrowia,

- w celu ochrony roślin.

Badania w powiecie krośnieńskim prowadzone były w punktach pomiarowych 
w: Krośnie (stacja wykorzystywana do oceny zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia), Iwoniczu Zdroju i Rymanowie (stacje pomiarowe na terenie ochrony uzdrowiskowej)  i Jedliczu. Istotne dla terenu gminy Dukla są również badania przeprowadzone w Grabiu (stacja pomiarowa dla terenu parku narodowego). W stacjach tych (z wyjątkiem Jedlicza) mierzono poziom dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, dodatkowo w Rymanowie 
i Jedliczu (Rafineria Nafty „Jedlicze” S.A.) badano poziom benzenu. W wyniku przeprowadzonych klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin powiat krośnieński zaliczono do strefy A, tj. do obszarów, gdzie poziom stężeń zanieczyszczeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, ołowiu, tlenkiem węgla, ozonu,  nie zostały przekroczone. Nie ma  zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza lub jest ono niewielkie, również z terenów sąsiednich województw i powiatów.

Stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza (S02, No2 i pyłu zawieszonego) na większości stacji wykazywały zmienność sezonową związana z zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku spalania paliw w celach grzewczych.

Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na stacjach  spełniających kryteria oceny ustanowione w celu ochrony roślin w 2003 r wynosiły od 1,32 g/m3 w Grabiu do 2,85 g/m3w Komańczy, co w porównaniu z wartością stężenia dopuszczalnego wynoszącą 
40 g/m3 stanowi znikomy procent.

5.2. Zanieczyszczenia wód

5.2.1. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) stanowi, że zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, w tym także ochrona zasobów wodnych, opiera się o wyznaczone obszary dorzeczy i regiony wodne. Kraj podzielony został na dwa obszary dorzeczy: obszar dorzecza Wisły oraz obszar dorzecza Odry. W świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953), gmina Dukla należy do obszaru dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Górnej Wisły.

Badania stanu zanieczyszczenia wód w rzekach powiatu krośnieńskiego wykonuje 
w ramach monitoringu wód powierzchniowych Delegatura WIOŚ w Jaśle.

Głównym celem badań monitoringowych śródlądowych wód powierzchniowych jest identyfikacja ich jakości. W związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów prawa ochrony środowiska do wymagań unijnych sukcesywnie wprowadzane są zmiany 
w organizacji monitoringu wód w Polsce. Jednym z kierunków modernizacji monitoringu rzek jest konieczność stworzenia sieci  pomiarowej dla badania:

- wpływu rolnictwa,

- wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych,

- wód podlegających ochronie ze względu na ich wykorzystanie jako aktualnego lub przyszłego źródła wody pitnej.

Aktualnie trwają prace nad stworzeniem w województwie podkarpackim sieci pomiarowej monitoringu wód spełniającej te wymagania.

Ocenę jakości wód badanych w 2002 roku przeprowadzono dotychczas stosowaną metodą stężeń charakterystycznych, a uzyskane wyniki odniesiono do wartości dopuszczalnych ustalonych dla trzech klas czystości w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116, poz. 503), obowiązującym do końca 2002 roku. Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych jest trzystopniowa :

- klasa I  obejmuje wody  przydatne  do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, zaopatrzenia  zakładów   wymagających   wody  o  jakości   wody  do  picia,  bytowania  w warunkach naturalnych ryb łososiowatych;

- klasa II obejmuje wody nadające się do bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate, chowu  i  hodowli  zwierząt  gospodarskich, celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk;

- klasa III  obejmuje  wody  nadające  się  do  zaopatrzenia  zakładów  innych  niż  zakłady      wymagające wody do picia, nawadniania terenów rolniczych.

Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy jest zróżnicowana. Najczystsze są źródliskowe odcinki potoków płynące w całości przez tereny leśne. Niżej, gdzie występują tereny osadnicze, wody powierzchniowe są mniej lub bardziej zanieczyszczone. Wody rzeki Jasiołki na terenie gminy nie są przedmiotem monitoringu Delegatury WIOŚ w Jaśle.

W ostatnich latach jakość wód rzeki Jasiołki na terenie powiatu krośnieńskiego kontrolowana była tylko w jednym przekroju kontrolnym należącym do sieci regionalnej 
(Tab. nr 16).

Tab. nr 16. Ocena jakości kontrolowanych wód rzeki Jasiołki

| Nazwa przekroju | Km rzeki | Gmina | Rok badań | Ocena ogólna |  | Ocena fizykochemiczna |  | Stan sanitarny | Ocena hydrobiologi-czna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | klasa | grupa wskaźników decydująca o klasie | klasa | wskaźnik decydujący o klasie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| JASIOŁKA (zlewnia Wisłoki) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poniżej Jedlicza | 17,6 | miasto Jedlicze | 2000 | ###### III | stan sanitarny | II | azot azotynowy, fosfor ogólny, fenole | III | II |
|  |  |  | 2001 | III | stan sanitarny | II | azot azotynowy, fosfor ogólny | III | II |
|  |  |  | 2002 | III | stan sanitarny | II | azot azotynowy, fosforany | III | II |

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle –„Stan Środowiska w Powiecie Krośnieńskim”, 2003 r.

Na stan jakości wód rzeki Jasiołki na terenie gminy Dukla mają wpływ głównie zanieczyszczenia powodowane przez odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków 
z miejscowości położonych bezpośrednio nad rzeką lub w jej dolinie, a także spływy powierzchniowe. Stan czystości Jasiołki poniżej Dukli poprawił się po uruchomieniu oczyszczalni w Dukli i podłączaniu do niej kolejnych gospodarstw domowych z terenu gminy.

Uzyskane w 2002 roku wyniki badań wód w rzekach zostały przeanalizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle także pod kątem oceny stopnia ich eutrofizacji, w oparciu o obowiązujące od 1 stycznia 2003 roku rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2039).

Przy ocenie stopnia eutrofizacji wód rzecznych uwzględnia się stężenia średnie roczne następujących parametrów: fosfor ogólny, azot ogólny azotany i chlorofil „a”.

Analiza wartości tych wskaźników w wodach kontrolowanych rzek powiatu krośnieńskiego wskazuje, że nie nastąpiło przekroczenie ustalonych wartości granicznych, powyżej których następuje eutrofizacja.

5.2.2 Zanieczyszczenia wód podziemnych

Na trenie gminy od 2000 r prowadzone są badania jakości wód podziemnych jedynie

w rejonie nowego składowiska odpadów komunalnych w Dukli. Wody podziemne kontrolowane są w dwóch otworach piezometrycznych położonych po stronie północnej wysypiska, na kierunku spływu wód. Pierwszy cykl badań, przeprowadzony w 2000 roku, wskazywał na bardzo dobrą jakość wód podziemnych w rejonie składowiska wg klasyfikacji Inspekcji Ochrony Środowiska, przyjętej dla potrzeb monitoringu jakości wód podziemnych. Badania wykonane 
w 2001 roku wykazały w wodach podziemnych podwyższone stężenia azotu amonowego i azotu azotynowego – na poziomie II i III klasy (wody średniej i niskiej jakości). W wyniku badań przeprowadzonych w 2002 roku stwierdzono II klasę jakości wód podziemnych (wody średniej jakości) ze względu na stężenia azotu amonowego i wartość przewodnictwa elektrolitycznego.  Na pozostałym terenie gminy brak jest punktów monitoringu jakości wód podziemnych, stąd brak danych o ich czystości. Można jedynie stwierdzić, że najbardziej narażone są  na zanieczyszczenia płytko występujące utwory aluwialne w obszarach zainwestowanych.

5.3. Zanieczyszczenia i zagrożenia powierzchni ziemi

5.3.1. Zanieczyszczenia gleb

Poziom zanieczyszczeń gleb sprawdzano wielokrotnie w punktach monitoringu państwowego prowadzonego przez Instytut Nawożenia i Gleboboznastwa w Puławach, jak 
i na  wytypowanych areałach użytków rolnych w trakcie jednorazowych badań Stacji Chemiczno-Rolniczej. W trakcie tych badań stwierdzono, że poziom zanieczyszczeń metalami ciężkimi i związkami organicznymi pozostaje w wielkościach śladowych, znacznie  poniżej dopuszczalnych wielkości.

Punkt badawczy monitoringu gleb ornych zlokalizowany jest w miejscowości Dukla (nr punktu 441). Wyniki badań właściwości gleby wykonane w 1995 roku i 2000 roku nie wykazały zmian badanych cech gleby, takich jak odczyn, kwasowość hydrolityczna, wymienna, zawartość składników przyswajalnych dla roślin (fosfor, potas, magnez itp.), zawartości metali oraz siarki siarczanowej (S-SO4) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 
w związku z czym stan zanieczyszczenia tymi pierwiastkami i substancjami pozostał bez zmian, wykazując tym samym naturalne zawartości w glebie i nie ograniczył przydatności gleby dla produkcji rolnej.

Występujące zanieczyszczenia mają charakter punktowy (emisja dużych zakładów przemysłowych, eksploatacja surowców, wysypiska śmieci) i liniowy (wzdłuż szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu) W punkcie pomiarowym obok trasy komunikacyjnej Miejsce Piastowe - Dukla stwierdzono nieco podwyższoną zawartość cynku, kadmu i niklu. Może to budzić niepokój i obawę o możliwość niekorzystnych zmian wraz 
z rozwojem ruchu samochodowego. Należy zaznaczyć, że skutkiem niekorzystnych relacji ekonomicznych obecny poziom nawożenia i chemicznej ochrony upraw rolniczych jest stosunkowo niski. To też rzutuje na wysoki poziom czystości gleb rolniczych.

Ogólnie można stwierdzić, że stan gleb gminy jest na ogół dobry.

5.3.2. Degradacja gleb.

Podstawowymi czynnikami degradacji gleb na terenie gminy są:

- zjawiska erozyjne;

- zakwaszenie gleb;

- składowiska odpadów;

- eksploatacja surowców .

5.3.2.1. Zakwaszenie gleb

Z uwagi na swą genealogię większość gleb ma naturalny odczyn kwaśny. Dodatkowo w trakcie użytkowania poziom ich kwasowości podnosi się skutkiem wymywania przez wody opadowe składników zasadowych, szczególnie w górzystych terenach gminy. Na podstawie badań kwasowości gleb na obszarze użytków rolnych ustalono, ze w warstwie uprawianej odczyn  najczęściej przybiera wartość pH poniżej 4,5.  Prawidłowa agrotechnika tych gleb wymaga systematycznego wapnowania, niwelującego naturalne zakwaszenie i niekorzystne oddziaływanie nawozów sztucznych.

5.3.2.2. Erozja gleb

Praktycznie cały teren gminy narażony jest na procesy erozyjne i osuwiskowe. Erozja wodna dotyczy miejsc, gdzie nachylenie stoków przekracza 15o.  W południowej części gminy takie tereny znajdują się przeważnie pod lasami i pastwiskami, w naturalny sposób zabezpieczającymi je przed skutkami erozji. Natomiast w uprawie ornej tereny narażone na działanie erozji wodnej występują w północno-zachodniej części gminy. Tam istnieje zagrożenie osuwiskami, co pociąga za sobą szereg ograniczeń dla uprawy ornej pochyłych stoków 
i konieczność zachowania tradycyjnego układu tarasów oraz szczególnej dbałości o spływ powierzchniowy wód.

5.3.2.3. Odłogowanie gruntów i zaniechanie upraw rolnych

Istotnym zagrożeniem utraty urodzajności gleb rolniczych jest powiększające swój zakres i czas trwania odłogowanie. W warunkach gminy grunty odłogowane szybko ulegają sukcesji drzewiastej roślinności lasotwórczej i stają się bezpowrotnie utracone dla rolniczego wykorzystania. Systematycznie areały gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych są przekazywane do zagospodarowania leśnego przez lasy państwowe. Z punktu widzenia optymalnej realizacji programu zwiększania lesistości kraju rozkład przestrzenny gruntów odłogowanych jest niekorzystny. Tereny te nie należą do szczególnie preferowanych w zakresie zwiększania lesistości ze względów środowiskowych.

Tak jak w skali kraju, na obszarze gminy Dukla, od kilkunastu lat zmniejsza się intensywność działalności rolniczej. Zmniejszenie dawek nawozów sztucznych i środków ochrony roślin należy uznać za korzystne dla środowiska glebowego. Z drugiej strony wieloletnie odłogowanie ziemi i zaprzestanie wapnowania skutkuje negatywnymi zmianami 
w kulturze gleb, uzyskanej poprzez intensywną uprawę, powoduje zmniejszenie retencji 
w glebie wód opadowych,  umożliwia sukcesję roślinności drzewiastej i krzewiastej. Ponadto zaniedbania w utrzymaniu sprawności urządzeń melioracyjnych zagrażają ponownym zabagnieniem gruntów. Wiele negatywnych skutków powoduje wypalanie suchych traw, zwłaszcza na pochyłościach terenu i w pobliżu lasów.

5.2.3.4. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

W trakcie prac nad uporządkowaniem stanu zasobów kopalin wskazane powinny być tereny poeksploatacyjne wymagające natychmiastowego podjęcia prac rekultywacyjnych 
z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego lub też ochronę walorów krajobrazowych 
i przyrodniczych. Brak możliwości nałożenia obowiązku rekultywacji na dawnych eksploatatorów sprawia, że niezbędne środki finansowe muszą zostać zapewnione z budżetu państwa lub odpowiednich funduszy celowych.  W ostatnich latach  (2001-2002) na podstawie decyzji dla Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle, uznano rekultywację terenu o powierzchni 1,12 ha 
w gminie Dukla .

Tab. nr   17.   Tereny zdegradowane, wymagające rekultywacji w gminie Dukla

| l.p. | Gmina/ miejscowość |  | Ogółem tereny zdegradowane wymagające rekultywacji (ha) |  | Tereny zdegradowane w wyniku powierzchniowej eksploatacji surowców (ha) | Tereny zdegradowane w wyniku innej działalności -wysypiska odpadów (ha) |  | Inne tereny zdegradowane (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Dukla |  | - |  | - | 0,75 |  | - |  |
| 2. | Lipowica |  | 4,0 |  | 4,0 | - |  | - |  |
| 3. | Trzciana |  | 20,7 |  | 20,7 | - |  | - |  |
| 4. | Zawadka Rymanowska |  | 10,4 |  | 10,4 | - |  | - |  |
| Razem |  |  | 35,1 |  | 35,1 | 0,75 |  |  |  |

Na terenie gminy do chwili obecnej istnieją pozostałości po wydobyciu ropy naftowej 
z lat ubiegłych (koniec XIX i początek XX w., lata powojenne). Są to:

- kopanki – wyrobiska (doły kopane pozostałe po wydobyciu ropy naftowej) o głębokości od 4 do 60 m, często posiadające drewniane ocembrowanie;

- doły urobkowe – pochodzące głównie z eksploatacji na skalę przemysłową, służące do zrzutu i gromadzenia płuczki powstałej przy eksploatacji odwiertów ropy naftowej.

Obiekty powyższe wymagają likwidacji i rekultywacji terenu z uwagi na zagrożenie jakie stwarzają dla środowiska, szczególnie wodnego i glebowego oraz niebezpieczeństwo dla ludzi (kopanki występujące w terenie górzystym, zalesionym). W kopankach często występują wycieki ropy przenikające do warstw wodonośnych i na powierzchnię terenu (kopanki zasypane) powodując skażenie wód i gleb  węglowodorami. Analogiczny, negatywny wpływ na środowisko mają doły urobkowe wypełnione szlamami zawierającymi węglowodory.

Aktualnie na terenie województwa znajduje się 72 zinwentaryzowane kopanki. Wszystkie doły urobkowe znajdują się w obrębie obszarów górniczych, do ich rekultywacji zobowiązane jest Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu S.A. W przypadku kopanek niewielki ich odsetek (ok. 20 %) znajduje się na terenie aktualnie istniejących obszarów górniczych, ze względu na  zagrożenie dla środowiska wskazana jest ich likwidacja przy pomocy środków publicznych. W pierwszej kolejności likwidacji i rekultywacji wymagają kopanki stwarzające szczególne zagrożenie tj. kopanki  z wypływami ropy, zlokalizowane na posesjach, polach uprawnych, w pobliżu cieków oraz posiadające duże głębokości. Jest to blisko 50 % zinwentaryzowanych w województwie kopanek. Zestawienie danych dotyczących kopanek zawiera załącznik tabelaryczny nr 9.

Prawo ochrony środowiska nakłada na starostę obowiązek prowadzenia corocznego rejestru, zawierającego informacje o przekroczeniach standardów jakości gleby lub ziemi 
z wyszczególnieniem obszarów przeznaczonych do rekultywacji, obowiązek rekultywacji obciąża starostę.

5.3.2. Odpady

5.3.2.1 Odpady komunalne

Analiza aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami w gminie Dukla pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

- na obszarze gminy, zamieszkałym przez  17094 osoby, zebrano w 2003 roku 2062,84 Mg /ton/ zmieszanych odpadów komunalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to 0,121 Mg;

- zbiórka odpadów na obszarze gminy prowadzona jest  systemem „u źródła” oraz kontener w sąsiedztwie (centra zbiórki);

- na obszarze gminy podstawowym sposobem postępowania  z zebranymi odpadami jest ich unieszkodliwianie przez składowanie.

5.3.2.2. Komunalne osady ściekowe

Ilość osadów ściekowych na terenie gminy oszacowano na 18,02 Mg s.m./rok. Analiza stanu obecnego pozwala na stwierdzenie, że  obecnie osady są wywożone na składowisko odpadów w Dukli

5.3.2.3. Odpady niebezpieczne

Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstające 
w gospodarstwach domowych kierowane są obecnie ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko Dukla.  Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych  w gospodarstwach domowych w 2003 roku w gminie została oszacowana na około 39,38 Mg .

- 5.3.2.3.Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych.

- Ze względu na niepełne dane przyjęto szacunkowo ilość odpadów azbestowych  
w gminie Dukla na około 2100 Mg.  Dokładniejsze sprecyzowanie ilości odpadów azbestowych w gminie  wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu aktualnego. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania z odpadami azbestowymi.

- Szczegółowo zagadnienia dotyczące stanu i prognozy gospodarki odpadami analizowane są  w tomie II Programu „Plan gospodarki odpadami dla  gminy Dukla”.

5.4. Zagrożenia, stan sanitarny i zdrowotny zasobów leśnych

5.4.1.  Zagrożenia zasobów leśnych

Głównymi zagrożeniami zasobów leśnych   na obszarze gminy można podzielić na czynniki :

- czynniki naturalne -  obniżenie poziomu wód gruntowych i częsty deficyt opadów atmosferycznych, wiatr, obfite opady śniegu, szadź oraz osuwanie się gruntów wywołujące osłabienie drzew, ich podatność na ataki szkodników 
i choroby, szkody powodowane przez zwierzęta oraz susze w zasadniczy sposób zwiększające zagrożenie lasów pożarami; ,

- czynniki pochodzenia antropogenicznego - skażenia atmosfery gazami i pyłami, które stymulują globalne zmiany klimatu, a poprzez zakwaszenie gleb i toksyczne działanie na organizmy, negatywnie wpływają na ekosystemy leśne, sprzyjając występowaniu szkodników i lokalnie powodując zamieranie lasów 
(za najgroźniejsze uznaje się: dwutlenek siarki, tlenki azotu, fluor i pyły), konsekwencje schematycznej gospodarki leśnej opartej na modelu surowcowym, nierównomiernie przestrzenna struktura lasów wyrażająca się występowaniem wielu małych kompleksów leśnych, która różnicując korzystnie krajobraz, powoduje jednak zwiększenie negatywnych dla tych lasów presji oraz utrudnia zarządzanie.

Istotnym czynnikiem zagrażającym lasom jest wiosenne (kwiecień, maj) wypalanie traw 
i ugorów oraz zwiększona penetracja lasów związana z pozyskiwaniem runa leśnego, turystyką 
i ruchem tranzytowym. Na rozprzestrzenianie się pożarów mogą mieć wpływ silne wiatry dukielskie, przelegująca wysuszona roślinność lasu (trawy, jeżyny, paprocie).

Powstałe szkody powstające na skutek silnych wiatrów, osuwisk, obfitych opadów śniegu i innych czynników naturalnych usuwane są na bieżąco. W miejscowości Daliowa 
w lasach stanowiących mienie gminy w wyniku klęsk żywiołowych uszkodzone zostały drzewostany na powierzchni około 15 ha.

Wpływ na stan sanitarny lasów mają zanieczyszczenia powodowane przez drogę  międzynarodową E 371 z Radomia do przejścia granicznego w Barwinku i dalej do Koszyc. Jest to szlak o dużym natężeniu transportu towarowego. W przyszłości znaczące oddziaływanie na środowisko może się zwiększyć w związku z planowanym podniesieniem kategorii drogi do drogi ekspresowej. Istniejące drogi lokalne są przeszkodą w okresowej  migracji zwierząt (gadów, płazów i ssaków).

Lasy i zadrzewienia nadrzeczne spełniające wiele funkcji ochronnych,  często nierozważnie są usuwane na bieżące potrzeby gospodarstw rolnych.

Potencjalnymi zagrożeniami lasów, może być też:

- tendencja do zmiany leśnych form użytkowania terenu na inne formy (osadnictwo, infrastruktura komunikacyjna i inne liniowe inwestycje, zabudowa rekreacyjna, kopalnictwo),

- wzmożona penetracja lasów przez ludność i przejawy szkodnictwa leśnego,

- zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenów leśnych,

- budowa planowanego dużego zbiornika retencyjnego „Trzciana”,

- istniejące szyby  i doły poeksploatacyjne kopalnictwa naftowego oraz tereny dróg lokalnych przecinające tereny leśne.

Lasy na obszarze gminy Dukla znajdują się w III kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy gminne zagrożone są pożarami w wyniku wypalania traw w odległości mniejszej jak 100 m od granicy lasów.

5.4.2.Stan sanitarny i zdrowotny lasów

Głównym źródłem informacji na temat zmian stanu zdrowotnego lasów są badania prowadzone w ramach monitoringu lasów.  Państwowy monitoring zdrowotności lasów kwalifikuje stopień uszkodzeń drzewostanów lasów karpackich jako wysoki (ponad 40%), wyższy niż w innych rejonach kraju. Stan zdrowotny drzewostanów w nadleśnictwach powiatu krośnieńskiego i jednocześnie działających na terenie gminy Dukla jest zadawalający.

Na  terenie opracowania zagrożenie ze strony szkodników wtórnych w minionych 
10 latach nie wystąpiło. Nie było również większych zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych. Działania jakie prowadzono miały charakter profilaktyczny. 
W celach prognostycznych wykładano pułapki na brudnice mniszkę. Również zagrożenie ze strony grzybów pasożytniczych na opisywanym obszarze nie ma większego znaczenia gospodarczego. W szkółkach chemicznie zwalczano grzyby zgorzelowe. Na terenach porolnych w drzewostanach sosnowych zanotowano niewielkie zagrożenie ze strony huby korzeni i opieńki miodowej. W ostatnich latach zdecydowanie poprawiła się kondycja zdrowotna jodły. Jedynie 
w najstarszych drzewostanach jodłowych obserwuje się redukcję i obumieranie koron, co związane jest z zaawansowanym wiekiem drzew oraz występowaniem raka jodły. Drzewostany bukowe w starszym wieku w znacznym stopniu opanowane są przez hubę pospolitą (szczególnie w terenach trudnodostępnych). Prowadzone były działania profilaktyczne polegające na usuwaniu drzew chorych w tym na raka.

Problemem ochrony lasów są szkody w uprawach i młodnikach wyrządzane przez zwierzynę (jeleń, sarna). Dla ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny stosowane są różnorodne sposoby zabezpieczenia: mechaniczne (osłonki, palikowanie, grodzenie),  chemiczne  (smarowanie repelentami) oraz biologiczne (poprawianie bytu zwierzyny w łowisku - dokarmianie).

Stan zdrowotny lasów gminnych jest średni, wystepują ubytki aparatu asymilacyjnego 910-60%) w drzewostanach jodłowych. Nie prowadzono wyznaczania stref zagrożenia przemysłowego. Z innych przyczyn pogarszającego się stanu zdrowotnego należy wymienić występowanie grzybów pasożytniczych i półpasożytów (rak jodły, jemioła).

5.5. Inne zagrożenia środowiska

5.5.1. Hałas i wibracje

Ostatnie badania hałasu w Polsce przeprowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz specjalistyczne instytuty zajmujące się akustyką środowiska wskazują na poszerzanie obszarów o niekorzystnym klimacie akustycznym.  Wśród szeregu typów źródeł hałasu głównymi sprawcami uciążliwości akustycznej dla środowiska zewnętrznego jest działalność prowadzona na terenie obiektów przemysłowych, ruch drogowy, kolejowy.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu określone przez aktualnie obowiązujące przepisy są zróżnicowane 
w zależności od przeznaczenia terenu pory jego oddziaływania (pora dzienna, pora nocna).

Najbardziej rygorystyczne normy dotyczą obszarów A ochrony uzdrowiskowej, terenów zabudowy szpitalnej, sanatoryjnej i domów opieki społecznej, terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, następnie terenów zabudowy mieszkalnej.

Na terenie gminy Dukla w zagrożeniu hałasem i wibracjami największą rolę odgrywa hałas drogowy. Gwałtowny rozwój motoryzacji w ostatnim dziesięcioleciu i związany z tym wzrost natężenia ruchu, spowodowały znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. Ostatnio prowadzone badania na terenie gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski, w odległości 1 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 9 relacji Radom- Rzeszów- Barwinek, przeprowadzone były w 1998 r. Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm w granicach 15dB - 20 dB.

Podstawowymi czynnikami decydującymi o poziomie hałasu drogowego w gminie są:

- natężenie ruchu pojazdów w tym procentowy udział pojazdów ciężkich w potoku ruchu,

- prędkość strumienia pojazdów,

- brak płynności ruchu,

- proces rozciągania się szczytu komunikacyjnego porannego i popołudniowego 
w miastach,

- ukształtowanie terenu przez który przebiega trasa komunikacyjna,

- brak obwodnic,

- stan techniczny nawierzchni.

Największe uciążliwości akustyczne występują przy trasach prowadzących ruch tranzytowy, jak w przypadku drogi krajowej nr 9 (Dukla – brak aktualnych pomiarów). Negatywny wpływ drogi krajowej odzwierciedla zły stan zabytkowych murów kościelnych 
w Dukli, graniczących z terenem drogi i skargach ludności związanych z odczuwaniem wibracji spowodowanych ruchem samochodów ciężarowych.

Na terenie powiatu krośnieńskiego i gminy Dukla hałas przemysłowy stanowi małe zagrożenie dla ludności. Najwięcej przekroczeń norm dopuszczalnego poziomu dźwięku przenikającego do środowiska stwierdza wśród kontrolowanych branż najwięcej przekroczeń odnotowano w zakładach obróbki drewna, produkcji żywności, energetyce, działalności rozrywkowej oraz branży handlowej.

Stan zagrożenia hałasem przemysłowym w ostatnich latach ulega zmianom, co wiąże się z przebiegającym procesem restrukturyzacji gospodarki. Wynikiem przeobrażeń 
w gospodarce jest wzrost zagrożenia hałasem ze strony niewielkich zakładów produkcyjnych, usługowych i gastronomicznych. Emitują one hałas o niewysokim poziomie i niewielkim zasięgu oddziaływania, często o nieznacznych przekroczeniach norm. Są one jednak przyczyną częstych interwencji z uwagi na niewłaściwą lokalizację, powodującą lokalną uciążliwość akustyczną.

5.5.2. Poważne awarie i klęski żywiołowe

5.5.2.1. Informacje ogólne

Największym zagrożeniem dla środowiska mogą być sytuacje awaryjne, wypadki, katastrofy.  Zgodnie z Ustawą  z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 
(Dz. U. Nr 62, poz. 558) klęska żywiołowa to  katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której  skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów 
i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym.

5.5.2.2. Poważne awarie

Przewozy ładunków niebezpiecznych.

Przez teren gminy Dukla  przebiega droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek –Granica państwa. Dane dotyczące średniodobowego ruchu na tej drodze wskazują znaczną dynamikę wzrostu ruchu pojazdów. Wiąże się to z bliskością położenia dwóch generatorów ruchu: miasta Krosna i przejścia granicznego w Barwinku. .Przebieg  drogi przez centra miasta Dukla i wsi stwarza warunki dla zwiększenia  wypadkowości pojazdów, 
w tym połączonych z uwolnieniem się ładunków niebezpiecznych. W ostatnich latach na terenie gminy nie zanotowano takich wypadków, co nie znaczy że nie istnieje takie niebezpieczeństwo.

Awarie elektrowni jądrowych, gwałtowne pożary obiektów przemysłowych, ataki terrorystyczne

Awarie elektrowni jądrowych na Ukrainie, Słowacji i na Węgrzech o technologii zbliżonej do technologii stosowanej w Czernobylu potencjalnie mogą  być przyczyną skażenia znacznych obszarów.

Na obszarze gminy nie występują zakłady zaliczane do grupy zakładów o dużym 
i zwiększonym ryzyku. Potencjalnym źródłem degradacji środowiska może być pożar na terenie, gdzie magazynowane są łatwopalne środki, w tym terenie stacji paliw.

5.5.2.3. Katastrofy naturalne

Gmina Dukla zaliczona została do obszarów narażonych na występowanie klęsk żywiołowych (miejscowości: Cergowa, Dukla, Iwla, Nadole, Nowa Wieś, Teodorówka, Trzciana, Tylawa). Najczęściej występujące na tym obszarze klęski żywiołowe to:

- powodzie,

- osuwiska,

- silne wiatry (huragany - wiatry wiejące z prędkością powyżej 35 m/s (12 w skali Beauforta)),

- pożary.

- Sporadycznie występują  gradobicia połączone z gwałtownymi burzami. Również susze nie są problemem  tak  istotnym jak w innych rejonów Polski. Trzęsienia ziemi praktycznie nie występują, ale mogą dotyczyć  obszarów pansejsmicznych Karpat.

Zagrożenie powodziowe

Powódź jest zjawiskiem przyrodniczym o charakterze gwałtownym, występującym nieregularnie. Przyczyną powodzi są wezbrania wód w rzekach wywołane przez ulewne deszcze, roztopy śniegowe, zatory lodowe lub awarię budowli wodnych. Wezbranie może mieć charakter długotrwały i występować sezonowo (np. wezbrania roztopowe) lub mieć charakter gwałtowny, gdy ich przebieg w czasie zależy od wielkości i czasu trwania opadu oraz wielkości i charakteru zlewni. W gminie Dukla występują zwykle wezbrania gwałtowne, co jest charakterystyczne dla zlewni górskich, charakteryzujących się małą przepuszczalnością i retencyjnością gruntu, co 
z kolei powoduje intensywny i szybki spływ powierzchniowy. W czasie powodzi woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne oraz tereny depresyjne, powodując straty. Stopień zagrożenia powodziami zależy od gęstości zaludnienia, sposobów użytkowania terenów zalewowych, zabudowy technicznej, sieci komunikacyjnej w dolinach rzek itp. Ryzyko zagrożenia powodziowego dotyczy również obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych, na których nawet niezbyt intensywne opady mogą spowodować wystąpienie podtopień, 
a w konsekwencji zalanie piwnic lub parterów domów.

Na terenie gminy, ze względu na ukształtowaną historycznie zabudowę w dolinach rzecznych oraz brak terenów niezalesionych i korzystnych do zabudowy o małej deniwelacji szczególnie w terenach górzystych, obserwuje się postępujące zagospodarowanie 
i urbanizację dolin rzecznych. W efekcie potencjalne straty powodowane powodzią stają się coraz większe.

Wg danych Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu krośnieńskiego stałe zagrożenie powodziowe występuje w 22 miejscowościach. Wykaz ten nie obejmuje miejscowości z terenu  gminy Dukla. Mimo to w 2003 roku w wyniku klęsk żywiołowych jakie nawiedziły gminę tj. burzy gradowej w miesiącu maju i bardzo dużych opadów (ulewy) w  lipcu, zalanych zostało 43 ha gruntów (0,3% powierzchni gminy) na terenie sześciu miejscowości: Olchowiec, Ropianka, Chyrowa, Mszana, Tylawa, Trzciana. Najbardziej ucierpiały: Mszana  
(32 rodziny dotknięte powodzią)  oraz  Olchowiec, (19 rodzin dotkniętych powodzią). Wartość szkód  w 2003 r. oszacowano na sumę 975,11 tys. zł., co stanowiło 14,8 % dochodów własnych gminy.

Ochrona przed powodzią

Rzeki na terenie gminy nie posiadają obwałowań, nie ma też dla nich sporządzonych operatów przeciwpowodziowych. W terenach górzystych płyną przeważnie w głębokich korytach, a zalewanie ich dolin w większym zakresie zdarza się sporadycznie i szybko ustępuje. Natomiast w środkowej i północnej części gminy, gdzie doliny stają się szersze a koryta płytsze, obwałowania na niektórych odcinkach  Jasiołki wydają się konieczne.

Na zmniejszenie strat powodziowych można wpływać też poprzez prawidłowe zagospodarowanie terenów zalewowych. W przypadku terenów już zagospodarowanych uzasadnione jest poddanie szczegółowym analizom planowanych kierunków rozwoju gminy oraz przeprowadzenie waloryzacji terenów stanowiących podstawę do wydzielenia:

- terenów zurbanizowanych, które wymagają bezwzględnej ochrony,

- terenów zurbanizowanych wymagających ochrony,

oraz z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne:

- terenów, gdzie zabudowa jest rzadka można nawet zaplanować tam rozwój przy ograniczeniach i specjalnych wymaganiach budowlanych,

- terenów, które ze względu na zagrożenie powodziowe i brak środków na ich ochronę wymagają bezwzględnego zakazu rozbudowy, a istniejące tam obiekty powinny być przeniesione lub rozebrane.

Inną metodą ograniczania powodzi jest budowa zbiorników retencyjnych. Projektowany w gminie Dukla na rzece Jasiołce na terenie miejscowości Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa 
i Zawadka Rymanowska zbiornik „Dukla” o maksymalnej powierzchni 386 ha, nie będzie miał decydującego wpływu na straty powodziowe powyżej Jasła tj. także 
w gminie. Według „Studium podstawowej gospodarki wodnej w dorzeczu Wisłoki”  opracowanego przez Hydroprojekt Kraków, szkody powodowane przez wody powodziowe rzeki  Jasiołki są nieznaczne w stosunku do strat powodowanych przez inne rzeki: Ropę 
i Wisłokę. Jest to wynikiem mniejszej intensywności zagospodarowania doliny Jasiołki 
w porównaniu z innymi obszarami zlewni Wisłoki. Według tego opracowania całkowita pojemność powodziowa zbiornika będzie wynosić 9,25 mln m3, przy pojemności całkowitej zbiornika Vcał. 47,7 mln m3.

Osuwiska

Charakterystyczne dla gór fliszowych są procesy stokowe tj. osuwiska i  złaziska. Szczególnie częste są w strefach czołowych nasunięć antyklin i łusek jednostki dukielskiej. Charakterystyczne dla opisywanego terenu są stawy osuwiskowe, powstające przez zatamowanie potoku w wyniku osunięcia się zbocza, do bardziej znanych należą tzw. zwiezłyska w pobliżu Pustelni Jana z Dukli oraz pod Cergową.

Procesy osuwiskowe należą (oprócz spełzywania, spłukiwania, ługowania, deflacji, erozji liniowej, sufozji) do współczesnych procesów modelujących stoki. Strefa brzeżna Beskidów 
i Pogórza charakteryzuje się szczególnie dużą liczbą form osuwiskowych, które wiążą się ze zmianą krążenia wody. Woda spływająca w strefie brzeżnej Beskidów z zasobniejszych hydrologicznie kompleksów skalnych zasila obszary położone u podnóża Beskidów czyniąc je podatnymi na osuwanie. W Karpatach Fliszowych bardzo często zachodzi też powolne pełznięcie zwietrzeliny już przy nachyleniach 8 - 10 , gdy gleba jest przepojona wodą.” (za „Karpaty Polskie” – Kraków 1995 r. – praca zbiorowa od red. J. Warszyńskiej). Procesom osuwiskowym sprzyjają uwarunkowania przyrodnicze jak również nieprawidłowa gospodarka człowieka, a w szczególności:

- budowa geologiczna,

- deniwelacja terenu rzędu 50 –150 m,

- gęsta sieć małych dolinek erozyjno-denudacyjnych

- wylesienia, często rzędu 90 %,

- niewłaściwe odwodnienie zboczy przy realizacji inwestycji,

- brak rozeznania przestrzennego co do skali procesów osuwiskowych,

- tradycja ukształtowania przez wieki, budowy na terenach o predyspozycjach osuwiskowych („ na ojcowiźnie”).

Góry Beskidu Niskiego noszą ślady dawnych osuwisk (Cergowa, Kamien, Ostra). Większość starych osuwisk (około 95%) porasta obecnie las.  Najbardziej znane w tej okolicy osuwisko powstało w Lipowicy k. Dukli (powstało na skutek podcięcia  warstwy piaskowców poprzez działalność kamieniołomu).

Obfite opady w latach 1997 i 2000 r.  uaktywniły się nowe obszary osuwiskowe 
w Beskidzie Niskim, szczególnie dotkliwe na terenie gminy Dukla ponieważ dotyczyło miejsca kultu religijnego "Na Puszczy", gdzie obsunięta część stoku naruszyła słynną grotę ze źródłem św. Jana z Dukli. W wielu miejscach tąpnięcia zniszczyły drogi, w dużym stopniu ograniczając możliwości ruchu. Odrębnym zagadnieniem są osuwiska na obszarach leśnych powodujące znaczne szkody gospodarcze (uszkodzenia cennego drzewostanu). Największym osuwiskiem jakie ostatnio powstało jest to, które  obejmuje północne stoki Kamiennej Góry (673 m n.p.m.) nieopodal Puszczy św. Jana z Dukli. Cała powierzchnia osuwiska szacowana jest na 7 ha.

Oprócz szkód gospodarczych osuwiska pełnia ważną rolę w systemie ekologicznym. Genezę osuwiskową ma 2/3 jaskiń Beskidu Niskiego. Wystarczy wspomnieć o niszy osuwiskowej w Lipowicy, największym skupisku "młodych" jaskiń w Beskidach, chętnie ostatnim czasie eksplorowanych oraz o jaskiniach na G. Cergowa. Szczeliny te są unikalnym środowiskiem życia biologicznego zasługującym na ochronę („W tym miejscu szumiał las” tekst. E. Marszałka). Szczególnie bogate wyniki eksploracji i inwentaryzacji zanotowano na położonej w pobliżu Dukli Kilanowskiej (576 mm n.p.m.)

Rys. 10. Rozmieszczenie jaskiń na Kilanowskiej (wg T. Mleczek 2002)

##### 5.5.3. Elekromagnetyczne promieniowanie niejonizujące

5.5.3.1. Informacje ogólne

Źródłem promieniowania niejonizującego są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje nadawcze radiowe, telewizyjne, telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe).

Wszystkie urządzenia elektryczne, w tym napowietrzne linie przesyłowe wytwarzają 
w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne. W zależności od zakresu częstotliwości, pola elektromagnetyczne wytwarzają elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (1-1016 Hz) oraz promieniowanie jonizujące  (1016_ 1022 Hz; ultrafiolet, promieniowanie X oraz gamma).

Ochrona ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym uregulowana jest przepisami: prawa ochrony środowiska, ochrony przed promieniowaniem, zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami sanitarnymi.

Szkodliwe oddziaływanie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego ujawnia się przy długotrwałym przebywaniu człowieka w strefach wpływu pól w postaci zmian 
i dolegliwości m.in. wzroku, układu nerwowego, układu sercowo- naczyniowego. Intensywność oddziaływania zmniejsza się wraz z odległością od źródła promieniowania. Dostatecznym środkiem zapobiegania jest więc wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania, jeżeli oceny oddziaływania na środowisko stwierdzą konieczność wyznaczenia takich stref.

## 5.5.3.2. Linie energetyczne

# Energia elektryczna stanowi jedno z głównych mediów potrzebnych współczesnemu 
człowiekowi w celu zaspokojenia potrzeb bytowych warunkujących odpowiedni standard życia. Dostarczanie energii ze źródeł zasilania do odbiorcy wymaga przesyłu niejednokrotnie na znaczne odległości. Poza obszarami zurbanizowanymi odbywa się to, głównie systemem linii 
i stacji redukcyjnych napowietrznych

Obszar otaczający źródło pola elektromagnetycznego, jakim są linie energetyczne musi być objęty  strefami ochronnymi, ze względu na występowanie podwyższonego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego. Pole to o częstotliwości 50 Hz i przy natężeniu powyżej 
1 kV/m, poprzez swoją składową elektryczną ma niekorzystny wpływ na organizmy żywe. Miarą pośrednią  oddziaływania  pola jest prąd pojemnościowy, płynący przez ciało człowieka  do ziemi. Ustalona, bezpieczna wartość tego prądu przy dotykaniu elementów metalowych, pojazdów ogrodzeń  i innych przedmiotów usytuowanych w pobliżu   urządzenia elektrycznego  nie powinna przekraczać 4 mA.

Dla zachowania wyżej podanych wartości wyznaczone zostały odpowiednimi przepisami  szerokości stref technicznych (ochronnych). Są to :

- Strefa ochronna I ˚ - stopnia -   określa się nią obszar  między skrajnymi przewodami linii i  wyznacza ją rozpiętość ramion słupa, natężenie pola elektromagnetycznego 
w  strefie wynosi powyżej 10 kV /m

- Strefa II ˚ stopnia  liczona jest od skrajnego przewodu  i jest uzależniona od napięcia linii, natężenie pola elektromagnetycznego w tej strefie wynosi od 10  do 1 kV/m.

Linie i stacje napowietrzne  są postrzegane jako elementy nieharmonizujące 
z krajobrazem zarówno naturalnym jak i zurbanizowanym. Sposób  gospodarowania 
w obrębie stref ochronnych jest   określony   przez Polskie Normy, wytyczne projektowania 
i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisy branżowe.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną jest istniejąca sieć średniego napięcia (SN) 30 kV i 15 kV, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN (GPZ – Główne Punkty Zasilania), usytuowanych poza granicami gminy

- GPZ Krosno Białobrzegi,

- GPZ Besko.

Przez teren gminy(Barwinek, Tylawa, Zawadka Rymanowska) przebiega dwutorowa napowietrzna linia 400 kV, relacji Iskrzynia – Lemešany (Słowacja) oraz napowietrzne linie średnich napięć, z których najważniejsze to:

- Krosno Białobrzegi-Równe 30kV i 15kV,

- Niegłowice – Równe 30kV,

- Besko - Równe –15kV,

- Iwonicz – Dukla 15kV.

W związku z niedoinwestowaniem szczególnie południowo-wschodniej części gminy  planowana jest budowa nowej infrastruktury elektroenergetycznej:

- GPZ Iwonicz – GPZ Dukla, w miejscowościach Równe, Jasionka i Cergowa,

- GPZ Dukla – GPZ Jaśliska, w miejscowościach Cergowa, Jasionka, Szklary, Daliowa i Posada Jaśliska,

- GPZ Jaśliska – GPZ Rzepedź, w miejscowościach Posada Jaśliska i Wola Niżna,

## 5.5.3.3. Stacje nadawcze radiowo – telewizyjne i stacje bazowe telefonii komórkowej

Z punktu widzenia ochrony środowiska i ludzi istotne znaczenie mają urządzenia radiolokacji rozsiewczej, stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, telefonii komórkowej, które emitują do środowiska fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, w postaci radiofal 
o częstotliwości od  0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Stacje bazowe telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnym. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych GSM pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych  występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania. Obiekty stacji bazowych telefonii komórkowej, przekaźników i przemienników telewizyjnych na obszarze gminy Dukla położone są poza obszarem zainwestowania.

#### Tab. nr 18. Przemienniki i przekaźniki telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej

| L.p. | Rodzaj obiektu | Lokalizacja | Krótka charakterystyka obiektu | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przemiennik telewizyjny I i II Programu TVP | Posada Jaśliska Dz.nr ewid. 3771 | 1 wieża wys. około 20 m. stacja retransmisyjna, nadajniki firmy „Technosystem” typu SRVU 10 o mocy 0,01 KW | Gmina Dukla świadczy na rzecz TVP usługi retransmisyjne w oparciu o posiadane urządzenia radiokomunikacyjne |
| 2. | Przekaźnik telewizyjny | Tylawa Dz. nr ewid. 900/1 | 1 wieża telefonii komórkowej wys. około 40 m ,na wieży są zamontowane anteny do odbioru I i II programu TVN (właściciel gm.Dukla) , retransmisja, nadajnik firmy „Technosystem” typu SRVU 10 o mocy 0,01 KW | Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” |
| 3. | Stacja bazowa telefonii komorkowej Nr 2992-GSM 900 | Góra dział Tylawa | 1 wieża o wys 40,7 m , z zamontowanym przekaźnikiem telewizyjnym (wł. gm. Dukla) | Polska Telefonia Komórkowa w Warszawie |
| 4. | Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej Nr 5819”Dukla” | Boiska Dz. nr ewid. 574 | 1 wieża wys. źródłem promieniowania: są 6 anten nadawczo-odbiorczych typu Kathrein 730691, działających w paśmie o częstotliwości 900 MHz zawieszonych na wys. 41 m, promieniuje wzdłuż azymutów 30,170, 260; antena paraboliczna linii Gabriel typuHE4-144 , działająca w paśmie o częstotliwości , zawieszona na wys. 46 m, promieniuje wzdłuż azymutu 23 | Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” „Idea” GSM |
| 5. | Radiotelefoniczna Stacja Bazowa w systemie trankingowym | Góra Liwocz Teodorówka Dz. nr ewid. 420,421/1, 421/3 418, 3620/1 | Wieża wys. ok. 20 mz antena nadawczą, kontenerem z urządzeniami elektrycznymi i sterowniczymi, na wieży zamontowane są anteny sieci Plus GSM | Inwestor Rzeszowski zakład Energetyczny |

Źródło:Urząd Gminy 2004 r.

Nadzór i kontrolę nad w/w źródłami promieniowania sprawuje  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty  Podkarpacki Oddział w Rzeszowie oraz Wojewódzki Organ Ochrony Środowiska (zgodnie z ustawą z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska z późn. zm.).

Urządzenia nadawcze wypromieniowują do otoczenia energię elektromagnetyczną. Energia ta nie ma właściwości jonizacji cząstek materii, może jednak wywoływać w otaczającej materii więc również w organizmach żywych przepływ prądów elektrycznych. powodujących zakłócenia działania układu nerwowego i układu krążenia.

W związku z występowaniem potencjalnego zagrożenia, wywołanego przez przebywanie w obszarze oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych, występujących w otoczeniu anten nadawczych, zostały ustalone przepisy ochrony przed promieniowaniem. Mają one na celu zapewnienie odpowiedniej separacji przestrzennej pomiędzy miejscem przebywania ludzi 
a obszarami o wysokim poziomie natężenia pól elektromagnetycznych.

Poziomy promieniowania elektromagnetycznego dla częstotliwości > 300 MHz wyrażane są 
w średniej wartości strumienia energii. Dopuszczalna wartość graniczna wynosi 0,1 W/m2 .

W obszarach o wartościach natężenia pola lub gęstości mocy osiągającej lub przekraczającej powyższe wartości nie dopuszcza się przebywania ludności, poza osobami zatrudnionymi przy użytkowaniu źródeł pól.

Urządzenia nadawcze ze względu na emitowane do otoczenia elektromagnetycznego promieniowania  niejonizującego zaliczane są do inwestycji wymagających sporządzania raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stacje bazowe telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnym. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych GSM pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych  występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania.

5.6 Zanieczyszczenia transgraniczne

Południowa granica gminy na odcinku około 34 km jest granicą państwową ze Słowacją. W związku z tym na terenie powiatu na stan środowiska mogą mieć wpływ zanieczyszczenia transgraniczne.

5.6.1.  Wpływ zanieczyszczeń transgranicznych na stan  lasów

Lasy w powiecie przylegające do granicy ze Słowacją leżą w przyrodniczno-leśnej Krainie Karpackiej. Występują tu liczne drzewostany w różnym stopniu narażone na  negatywne skutki oddziaływania transgranicznych zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia te wpływają ujemnie na aparat asymilacyjny drzew. Najbardziej wrażliwe na skutki oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych są gatunki drzew iglastych: sosna, świerk, jodła. Gatunki liściaste  m.in. buk, brzoza są znacznie mniej wrażliwe na negatywne skutki oddziaływania zanieczyszczeń atmosferycznych.

Głównym źródłem informacji na temat zmian stanu zdrowotnego lasów na wskutek m.in. zanieczyszczeń transgranicznych Polski są badania prowadzone w ramach monitoringu lasów. W wyniku badań (PIOŚ,1998) przy granicy ze Słowacją nie stwierdzono klas skrajnych tj.  klas 0 – bez uszkodzeń oraz klas 3 - dużych uszkodzeń i klas 4 - drzew martwych.

## Zagadnienia transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń atmosferycznych oraz skutków jakie te procesy wywołują między innymi w drzewostanach usytuowanych po obydwu stronach granic Polska – Słowacja, są ważne w ogólnej ocenie stopnia zmian w  środowisku przyrodniczym terenu. Jednak w obecnym etapie rozpoznania dotyczącym zasięgów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń głównie z wysokich emitorów w pasie przygranicznym, nie można wskazać konkretnych źródeł emisji oddziaływujących niekorzystnie na stan drzewostanów leśnych. Zagadnienie to wymaga szczegółowych studiów, wieloletnich obserwacji i badań obydwu państw.

## 5.6.2.  Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza

Analiza kierunków przeważających wiatrów dla obszaru przygranicznego nie wskazuje jednoznacznie na zwiększony napływ zanieczyszczeń. Wskazuje na to stan lasów po stronie polskiej (nie dysponujemy dokładnymi danymi odnośnie źródeł zanieczyszczeń powietrza 
z terenu Słowacji). Nie można jednak wykluczyć, ze emitowane zanieczyszczenia przemysłowe z obszarów uprzemysłowionych po obu stronach granicy transportowane na dużych wysokościach mogą mieć wpływ na imisję. Odpowiedź mogłyby dać wyniki badań przemieszczania się  mas powietrza na dużych wysokościach, połączone z badaniami emisji 
i imisji .

Wykonywany pomiar rozkładu stężeń średniorocznych, mierzonych na stanowiskach monitoringowych zanieczyszczeń powietrza pokazuje, że w rejonach przygranicznych ze Słowacją w zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego w roku 2001 zanotowano najniższe stężenia.

W ostatnich latach sukcesywnie obserwuje się spadek podstawowych zanieczyszczeń, co ma wpływ na zmniejszenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń trangranicznych, ze względu na minimalne wskaźniki zanieczyszczeń powietrza w powiecie oraz na różę wiatrów. Do takiego stanu  przyczyniły się likwidacje niektórych zakładów przemysłowych, kotłowni węglowych, modernizacje dużych kotłowni i instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń.

## 5.6.3.  Transgraniczne zanieczyszczenia wód

Ze względu na ukształtowanie terenu, granica państwowa biegnie wododziałem nie  występuje bezpośrednie transgranicze zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

W pasie przygranicznym znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych oraz zbiorniki  wód mineralnych. Wody te są potencjalnie narażone na zanieczyszczenia 
i zmiany stosunków wodnych. Stan czystości wód podziemnych  na terenie powiatu jest dobry.  Na terenie przygranicznym po obu stronach granicy nie występują większe ośrodki przemysłowe wpływające na zanieczyszczenia zbiorników wód podziemnych.

5.6.4.  Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe.

Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe są wywoływane zjawiskami naturalnymi lub powstają na wskutek awarii czy katastrof. W znacznej mierze ich skutki wiążą się z rejonami ich zaistnienia lecz mogą mieć miejsce sytuacje, że ich skutki mogą zostać przeniesione na terytoria krajów sąsiedniego. Dotyczy to:

- powodzi na rzekach granicznych,

- kolizji przy przewozie ładunków niebezpiecznych;

- awarii w zakładach przemysłu chemicznego, czy nawet elektrowni jądrowych.

# Powodzie

Ze względu na przebieg granicy ze Słowacją (granica biegnie wododziałem) zagrożenie powodziowe na rzekach przygranicznych powiatu krośnieńskiego wystąpić może tylko 
w przypadku bardzo dużych opadów atmosferycznych w rejonie granicy.

# Przewozy ładunków niebezpiecznych

Na głównych trasach drogowych powiatu mają miejsca przewozy ładunków niebezpiecznych.  Obecny układ tranzytowy nie odznacza się odpowiednią zdolnością przewozową, składają się na to nie modernizowane drogi o niskich parametrach oraz nie wystarczająco nowoczesne przejścia graniczne. Mogą  więc zaistnieć kolizje połączone 
z uwolnieniem się niebezpiecznych ładunków, które z kolei mogą spowodować lokalne skażenie środowiska oraz zagrażać zdrowiu ludzi.

Na terenie powiatu potencjalne takie miejsca to odcinki drogi krajowej Nr 9 (S-19) - dla międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego) relacji: Kuźmina Białostocka – Białystok – Lublin – Rzeszów – Barwinek – granica państwa z istniejącym przejściem  granicznym drogowym Barwinek – Wyżny Komarnik.

Awarie w zakładach przemysłowych

W obszarze przygranicznym funkcjonują obiekty, w których awarie mogą spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska, po stronie polskiej są to rafinerie ropy naftowej 
w Jedliczu, rurociągi ropy i gazu ziemnego. Awarie w tych zakładach mogą mieć charakter lokalny lub ponadlokalny. Ze strony słowackiej potencjalne zagrożenie stanowić mogą awarie elektrowni atomowych.

### 5.6.5.  Zagrożenie biologiczne

Zagrożenie bezpieczeństwa biologicznego wiąże się głównie z nieznanymi skutkami stosowania biotechnologii i wykorzystywaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO jest Minister Środowiska. Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy na wniosek Ministra Środowiska sprawują organy administracji celnej w zakresie kontroli legalnego obrotu GMO.

6. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

#### 6.1.  Wykorzystanie wód dla zaopatrzenia gminy w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze

# 6.1.1. Stan aktualny, identyfikacja problemów

Aktualnie mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę korzystając z wodociągów opartych na ujęciach głębinowych lub powierzchniowych oraz studniach.  Charakterystykę zaopatrzenia mieszkańców poszczególnych sołectw w wodę przedstawia Tab. nr19.

Tab. nr  19. Charakterystyka zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę

| Miejscowość |  | Liczba mieszkańców | Podstawowy sposób zaopatrzenia w wodę | % ludności zaopatrywanej w wodę z: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | z wodociągów zbiorowych lokalnych | z ujęć indywidualnych |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Miasto: Dukla |  | 2214 | wodociąg miejski | 91 | 9 |
| Wieś |  | 14 880 |  | 36 | 64 |
| 1 | Wola Niżna- Wola Wyżna | 288+24 | studnie, źródła | - | 100 |
| 2 | Posada Jaśliska | 859 | studnie, źródła, wod. Jaśliska | 5 | 95 |
| 3 | Jaśliska i Lipowiec | 426 | wodociąg lokalny | 89 | 11 |
| 4 | Zyndramowa | 156 | studnie | - | 100 |
| 5 | Barwinek | 246 | wodociąg lokalny | 45 | 55 |
| 6 | Olchowiec i Ropianka | 77 | studnie | - | 100 |
| 7 | Daliowa | 306 | studnie, wod. Jaśliska | 13 | 87 |
| 8 | Szklary | 170 | studnie, wodociąg lokalny | - | 100* |
| 9 | Tylawa | 389 | wodociąg lokalny | 60 | 40 |
| 10 | Mszana | 323 | studnie, wodociąg lokalny | 52 | 48 |
| 11 | Zawadka Rymanowska | 239 | studnie, wodociąg lokalny | 32 | 68 |
| 12 | Trzciana | 237 | studnie | - | 100 |
| 13 | Chyrowa | 99 | studnie | - | 100 |
| 14 | Jasionka | 1263 | wodociąg lokalny, studnie | 42 | 58 |
| 15 | Nowa Wieś | 206 | studnie | - | 100 |
| 16 | Lipownica | 270 | wodociąg lokalny | 98 | 2 |
| 17 | Teodorówka | 1075 | wodociąg lokalny | 91 | 9 |
| 18 | lwla | 754 | dwa wodociągi lokalne | 75 | 25 |
| 19 | Cegrowa | 1345 | wodociąg lokalny | 93 | 7 |
| 20 | Równe | 1982 | studnie, źródła | - | 100 |
| 21 | Zboiska | 400 | studnie, wod. Dukla | 8 | 92 |
| 22 | Nadole | 442 | studnie, wod. Dukla | 10 | 90 |
| 23 | Glojsce | 829 | 2 wodociągi lokalne, studnie | 30 | 70 |
| 24 | Wietrzno | 795 | wodociąg zbiorowy | 92 | 8 |
| 25 | Łęki Dukielskie | 1680 |  |  |  |
| Gmina Dukla |  | 17 094 |  | 38 | 62 |

*Szklary podłączone do ujęcia wody – 8 budynków , 48 mieszkań

Żródło: Urząd Gminy Dukla

Z wodociągów lokalnych lub zbiorowych korzysta około 38% mieszkańców gminy. Znaczna ilość ludności zwłaszcza na terenach podgórskich pobiera wodę ze studni głównie kopanych ujmujących wody z warstw czwartorzędowych lub różnego typu źródeł (62 %). Są to ujęcia indywidualne, rzadko obsługujące więcej niż 3 gospodarstwa.

Studnie czerpią wodę z trzech zasadniczych zbiorników:

- zlokalizowanego w dnach dolin, poziom wód na głębokości 0,5-2,0 m w obrębie aluwiów (związany ściśle z poziomem wody w rzece),

- zlokalizowanego na stokach w obrębie pokryw stokowych na głębokości 2,0-4,0 m (wahania tego poziomu wód są duże, sięgają 2-3 m i dochodzi okresowo do wysychania studni),

- zlokalizowanego na stokach w obrębie skał fliszu, poziom wód szczelinowych, występujących na głębokości 5-10m. Wahania tego poziomu są niewielkie, ale występuje zmienna zasobność w wodę.

Aktualnie pod zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się miejski wodociąg w Dukli oraz przejęte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wodociągi 
w Szklarach, Zawadce Rymanowskiej i Mszanie. Pozostałe wodociągi są zarządzane przez Spółki Wodne, nad którymi nadzór sprawuje Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Wodociąg zbiorowy Łęki Dukielskie -Wietrzno oraz w Jaśliskach po rozwiązaniu WZUW w Brzozowie przejęty początkowo przez gminę zostały przekazane w dzierżawę Spółkom Wodnym. Na terenie gminy funkcjonuje ponadto wodociąg obsługujący przejście graniczne w Barwinku.  Charakterystykę większych wodociągów na terenie gminy przedstawia Tab. nr .20 i Tab. nr 21.

Gmina Dukla dysponuje dużymi zasobami wody dobrej jakości. Większość wodociągów pobiera wodę z ujęć, która z reguły nie wymaga uzdatniania i dezynfekcji (Tab.nr 22).

Pomimo tego w miejscowościach: Barwinku, Tylawie, Jasionce, Teodorówce, w części Iwli obsługiwanej przez wodociąg Iwla  I i Głojscach okresowo lub nawet często (końcówki sieci) występują niedobory wody.

Tab. nr 20  Charakterystyka wodociągów pod  zarządem Spółek Wodnych i pod zarządem GK i M Sp. z o.o. w Dukli.

| Wodociąg obsługujący | Zarządzający wodociągiem | Długość sieci bez przyłączy w mb | Zbiornik wyrównawczy (pojemność w m3) | Stan techniczny |  | Woda |  | Dopuszczalny pobór wody m'/d | Aktualny pobór wody m'/d | Ilość przyłączeń bud/ mieszk. | Zużycie wody l/miesz./d | Jakość wody | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ujęć | sieci wodociągowej | uzdatniana | nie-uzadat -niana |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Jaśliska | Spółka wodna | 4009 | 50 | dobry | dobry |  | * | 127 | 60 | 142 | 150 | dobra |  |
| Posada Jaśliska | Spółka wodna (wod. Jaśliska) | 1407 | 50 |  | dobry |  | * | 52 | 35 | 9 Posada 10 Daliowa | b.d. | dobra |  |
| Barwinek | Spółka wodna „Solidarność" | b.d. | 50 | za mała wydajność | dobry | * |  | 46 | b.d. | 19/28 | b.d. | dobra |  |
| Tylawa I i II | Spółka wodna | b.d. | 2X50 | niezadowalający | niezadowalający | * |  | 60 | b.d. | 53 | b.d. | dobra | Występują niedobory wody, wymaga. modern. |
| Jasionka | Spółka wodna |  | 80 | zadowalający | zadowalający | * |  | b.d. | 40 | 120 | 54 | dobra | Występują niedobory wody w sieci |
| Lipownica | Spółka wodna | 1647 | 76,5 | zadowalający | zadowalający |  | * | b.d. | 39 | 70 | 162 | dobra |  |
| Teodorówka | Spółka wodna | 4330 |  | za mała wydajność | dobra, zbiornik wyrówn., zły | * |  | 86 | b.d. | 218 | bd. | dobra | Występują niedobory wody w sieci |
| lwla I | Spółka wodna | 850 | 50 | za mała wydajność | gł. przewód wymaga wymiany | * |  | 59 | 40 | 44 | 180 | dobra | Występują niedobory wody w sieci |
| lwla II | Spółka wodna | 3300 | 50 | niezadowalający | zadowalający | *** |  | 49 | 70 | 89 | 132 | dobra |  |
| Cergowa | Spółka wodna | b.d. | 2X100 | dobry | dobry | * |  | b.d. | 125 | 269 | 96 | dobra |  |
| Dukla | GK i M Sp. zo.o. w Dukli | 8900 | 2X300 | dobry | dobry | ** |  | 912 | 468 | 202/ 509 | 292 | dobra |  |
| Glojsce 1 | Spółka wodna | 2603 | 50 | za mała wydajność | zadowalający | * |  | 43 | 15 | 32 | 52 | dobra | Występują niedobory wody w sieci |
| Glojsce 2 | Spółka wodna | b.d. | 50 | Dobry, mozliwość ujęcia dalszych źródeł | zadowalający | * |  | 42 | b.d. | 22 | b.d. | dobra |  |
| Łęki Dukielskie-Wietrzno | Spółka wodna |  | 2X150 | zadowalający | niezadowa- lający, straty wody w sieci -60% | *** |  | 650 | 180 | 500 | 75 | dobra |  |
| Mszana | GK i M Sp. z o.o. w Dukli | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 6/42 mieszkania |  | dobra |  |
| Zawadka Rymanowska | GK i M Sp. z o.o. w Dukli | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 9/17 mieszkań |  | dobra |  |
| Szklary | GK i M Sp. z o.o. w Dukli | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 8/48 mieszkań |  | dobra |  |

Źródło: Dokumentacje wodociągów należących do Spółek Wodnych, dane Urzędu Gminy Dukla, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli

Uzdatnianie wody:

*       możliwość okresowej dezynfekcji (podchlorynem sodu) w przypadku bakteriologicznego skażenia wody

**    dezynfekcja ciągła (chlorem gazowym lub podchlorynem sodu)

***  usuwanie zawiesiny (filtry pośpieszne) i dezynfekcja ciągła.

Tabela nr 21 Charakterystyka wodociągu „Dukielskiego” pod zarządem GK i M Sp. z o.o. w Dukli.

| Wodociąg obsługujący | Długość sieci bez przyłączy w mb | Długość przyłączy w mb | Ilość przyłączeń do budynków | Ilość przyłączeń do mieszk. | Stan techniczny |  | Woda | Dopuszczalny pobór wody m'/d | Aktualny pobór wody m'/d | Aktualny obiór wody m'/d | Zużycie wody m'/d miesz. | Jakość wody | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ujęć | sieci wodociągowej | uzdatniana |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Dukla | 7100 | 2600 | 202 | 509 | dobry | dobry | tak | 912 | 418.9 | 155 | 0,08 | dobra | Straty wody w sieci |
| Nadole | 700 | 100 | 14 | 14 |  |  |  |  | 35,2 | 9,6 | 0,17 |  |  |
| Zboiska | 800 | 100 | 7 | 7 |  |  |  |  | 8,7 | 3,3 | 0,12 |  |  |
| Cergowa | 300 | 100 | 2 (usługi) | - |  |  |  |  | 6,0 | 2,2 | 1,1 |  |  |
| Razem | 8900 | 2900 | 225 | 530 |  |  |  | 912 | 468,8 | 170,1 | 0,08 |  |  |

Źródło: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli

Tab. nr 22. Charakterystyka ujęć wody zaopatrujących wodociągi na terenie gminy Dukla

| Wodociąg | Miejscowości obsługiwane | Ujęcie wody/ wydajność ujęcia |  |  | Możliwość lub konieczność rozbudowy ujęcia | Straty wody w sieci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | źródła | potok lub rzeka | wody podziemne (studnie) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jaśliska | Jaśliska cz. Posada Jaśliska cz. Daliowa | źródło św. Elżbiety pod Górą |  |  | nie wymaga | średnie |
| Barwinek | Barwinek | 3 studnie ujmujące wodę ze źródeł zstępujących 46,08 m3/d |  |  | konieczność rozbudowy lub modernizacji | b.d |
| Tylawa 1 | Tylawa | Źródła wysiękowe |  |  | konieczność rozbudowy lub modernizacji | b.d |
| Tylawa 2 |  |  |  | 4 studnie głębinowe 51,84 m3/d | nie wymaga | b.d. |
| Jasionka | Jasionka |  |  | studnie | konieczność rozbudowy lub modernizacji | małe, (konieczność rozbudowy sieci) |
| Lipownica | Lipownica | źródła ujęte studniami |  |  | nie wymaga | nadmiar wody przelewa się ze studni |
| Teodorówka | Teodorówka | źródła ujęte 5 studniami |  |  | konieczność rozbudowy lub modernizacji | b.d. |
| lwla I | Iwla | 3 źródła |  |  | konieczność rozbudowy lub modernizacji | duże |
| Iwla II |  |  | potok bez nazwy |  | nie wymaga | średnie |
| Cergowa | Cergowa | 5 źródeł |  |  | nie wymaga | średnie |
| Dukla | Dukla, cz. Nadole, cz. Zboiska cz. Cergowa | źródliskowe | pot. Chyrowski i potok bez nazwy |  | nie wymaga | średnie |
| Glojsce 1 | Głojsce |  |  | 5 studni kopanych 44 m3/d | konieczność przebudowy ujęcia | małe (konieczność rozbudowy sieci) wodociągowej |
| Glojsce 2 |  | źródła 42 m3/d |  |  | możliwość ujęcia dalszych źródeł | b.d. |
| Wietrzno | Łęki Dukielskie - Wietrzno |  | rz. Jasiołka |  | wykonanie jazu podpiętrzają- cego wodę | małe |

Najczęstszą przyczyną niezadowalającego funkcjonowania wodociągów lokalnych jest zły stan techniczny ujęć (Tab.nr 22) oraz nieszczelności sieci wodociągowej. Część wodociągów oceniono jako niedoinwestowane i wymagające rozbudowy lub przebudowy ujęć, renowacji sieci oraz zbiorników wody pitnej, modernizacji przepompowni. W niektórych miejscowościach występują wyraźne niedobory wody, a rozbudowy, renowacji i modernizacji wymagają zarówno ujęcia jak 
i system rozprowadzania wody.

Dwie duże miejscowości - Równe (1982 mieszkańców) i Posada Jaśliska (859 mieszkańców) nie posiadają wodociągów. Wsie te korzystają głównie ze studni ujmujących płytkie wody aluwialne występujące w dolinie rzeki Jasiołki i jej dopływów. 9 gospodarstw z Posady Jaśliska korzysta z wodociągu Jaśliskiego. Z uwagi na gęstą zabudowę, a także odprowadzanie ścieków fekalno-gospodarczych do dołów chłonnych lub przelewowych szamb jakość płytkich wód gruntowych uległa w ostatnim dziesięcioleciu wyraźnemu pogorszeniu. W związku z tym we wsiach Równe i Posada Jaśliska powinny zostać wybudowane systemy wodociągowe. Wodociągi Spółek Wodnych nie zabezpieczają w pełni zapotrzebowań na wodę, wymagają rozbudowy i modernizacji sieci i źródeł.

Miasto Dukla zaopatruje się w wodę z ujęcia źródliskowego na potoku Chyrowskim (23m3/h) i jego bezimiennego lewego dopływu (15 m3/h) wypływających z północnego stoku – zboczy góry Krzemionki (645m n p m). Ujmowane wody odpowiadają I klasie czystości pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Ujęcie zlokalizowane jest w rejonie osuwiska „Zwęzłyska”. Jego wydajność charakteryzuje się dużą zmiennością, uzależnioną od warunków atmosferycznych. Związane z tym problemy techniczne zmuszają do przełączania zaopatrzenia w wodę miasta ze starego ujęcia (istnieje 30 lat) na rzece Jasiołce. Woda z tego ujęcia na Jasiołce charakteryzuje się niską jakością. Te okoliczności zmuszają władze gminy do szukania nowych źródeł zaopatrzenia w wodę. Najbardziej odpowiednim byłaby możliwość ujmowania wód podziemnych. Przypuszcza się, że z ujęcia tego mogłyby skorzystać sąsiadujące miejscowości cierpiące z powodu deficytu wody pitnej. Ponadto ujęcie na potoku Chyrowskim nie ma wyznaczonej strefy ochronnej. Wprawdzie zabudowania gospodarcze znajdują się poza obrębem zlewni potoku, mimo to konieczne jest ustanowienie strefy ochronnej ujęcia.

Według danych statystycznych na terenie gminy obserwuje się z roku na rok spadek ilości zużycia wody w gospodarstwach domowych. W 2002 roku jeden mieszkaniec miasta  zużywał 19,6 m3 wody na rok (w 1993 roku  29,6 m3), na wsi 14,8 m3/rok (w 1993 r. – 18m3/rok).

System wodociągowy gminy obrazuje mapa poglądowa nr 3.

6.1.2. Identyfikacja problemów

Na terenie gminy ponad połowa mieszkańców korzysta z indywidualnych ujęć wody. Nie stanowi to wyraźnego czynnika ograniczającego zagospodarowanie gminy, gdyż omawiany obszar dysponuje znacznymi zasobami wód:

- powierzchniowych (rzeka Jasiołka i liczne potoki),

- łatwo dostępnymi źródłami, co umożliwia ich ujmowanie indywidualnymi wodociągami grawitacyjnymi,

- podziemnych, czwartorzędowy poziom wodonośny występujący w terasach akumulacyjnych dolin rzek i potoków oraz w utworach zwietrzelinowych u podnóży gór.

Zgodnie z przepisami prawnymi oraz tradycją historyczną samorząd lokalny jest odpowiedzialny za jakość warunków życia w gminie, w tym za zaopatrzenie mieszkańców 
w odpowiadającą normatywom dostateczną ilość wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Dominujące na terenie gminy Dukla wodociągi lokalne i zbiorowe zarządzane przez Spółki Wodne nie mogą realizować w sposób zadowalający tego zadania. Wynika to z wieloletniego niedoinwestowania infrastruktury wodociągowej jak również braku możliwości pomiaru ilości wody zużywanej przez poszczególnych odbiorców. Pobierane opłaty za wodę mają charakter opłaty stałej, za możliwość korzystania z sieci wodociągowej, która nie pokrywa kosztów amortyzacyjnych. Sytuacja ta nie pozwala na wykonywanie bieżących remontów, a tym bardziej na modernizację i rozbudowę systemów wodociągowych. Ponadto część wodociągów nie posiada aktualnych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody ujęcia i nie ma wyznaczonych stref ochrony.

Wodociągi społeczne nie gwarantują dostatecznej jakości usług oraz niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Stanowi to czynnik obniżający standard życia mieszkańców, a także ograniczający rozwój gospodarczy i możliwość rekreacyjno-turystycznego wykorzystania walorów gminy Dukla.

Aktualnie wodociągi zbiorowe obsługują 91 % mieszkańców Dukli i około 36% mieszkańców pozostałych miejscowości gminy. Większość wodociągów nie pełni w sposób zadowalający swoich funkcji z uwagi na wieloletnie niedofinansowanie uniemożliwiające prawidłową eksploatację systemów.

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu zaopatrzenia gminy w wodę wyznacza się następujące kierunki działań:

- wyposażenie najbardziej zurbanizowanych jednostek osadniczych gminy 
w wodociągi zbiorowe,

- rozbudowę istniejących sieci wodociągowych na bazie eksploatowanych ujęć,

- poprawę niezawodności funkcjonowania istniejących systemów ujmowania i rozpro- wadzania wody w tym budowę nowego alternatywnego ujęcia dla miasta Dukli.

Biorąc pod uwagę kryteria obejmujące przewidywane funkcje i zainwestowanie terenu, gęstość zaludnienia i intensywność zabudowy, wyposażenie w obiekty użyteczności publicznej,

określa się następujące grupy jednostek osadniczych, dla których brak zbiorowych systemów wodociągowych lub ich niewystarczająca jakość stanowi ograniczenie dla prawidłowego rozwoju:

I grupa: Równe, Zboiska,  Nadole, Posada Jaśliska (zapotrzebowanie - budowa nowych wodociagów).

II grupa: Jasionka, Głojsce miejscowości wymagające znacznej rozbudowy sieci wodociągowej zasilanej z istniejących ujęć (po ich rozbudowie lub modernizacji).

III grupa: Barwinek, Tylawa, Teodorówka, lwla, Łęki Dukielskie i Wietrzno (potrzeba rozbudowy lub modernizacji ujęć i pompowni oraz renowacji lub wymiany przewodów wodociągowych).

Modernizacji wymaga stara sieć wodociągowa rozprowadzająca wodę na terenie miasta. Wodociąg miejski jest zasilany z obiektu pobierającego wodę z pot. Chyrowskiego. Ujęcie to dysponuje zasobami eksploatacyjnymi znacznie przewyższającymi zapotrzebowanie Dukli ale okresowo dostarcza za mało wody. Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że zastosowane rozwiązania techniczne nie uwzględniły specyficznych warunków lokalnych. Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia Dukli w wodę będzie wymagało przebudowania ujęcia z pot. Chyrowskiego, a szczególnie wykonania niedużych zbiorników retencyjnych oraz rowu (tzw. obejścia) chroniącego teren zasilania studni przed napływem silnie zamulonych spływów deszczowych. Rozważana jest też budowa nowego ujęcia głębinowego zasilającego wodociąg dukielski.

##### 6.2.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

6.2.1. Stan aktualny i  identyfikacja problemów

Aktualnie na terenie gminy dominującym sposobem pozbywania się ścieków socjalno-bytowych jest gromadzenie ich w różnego typu zbiornikach - dołach chłonnych, zbiornikach przelewowych lub szczelnych. Nieczystości ze zbiorników są okresowo wybierane. Szacuje się, ze w ten sposób odprowadzane są ścieki z około 80% zabudowy, z tego około 1300 gospodarstw gromadzi ścieki w zbiornikach bezodpływowych.

Systemem kanalizacyjnym (Tab. nr 23) z oczyszczalnią ścieków (Tab. nr 24) objęte jest miasto Dukla oraz graniczące z nim miejscowości Cergowa, Nadole  i część Teodorówki.  
Z kanalizacji korzysta też ok. 170 mieszkańców (48 mieszkań  w 8 domach) miejscowości Szklary, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Ośrodek Wypoczynkowy Krośnieńskich Hut Szkła. w Tylawie

Według danych Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli na terenie gminy ogółem długość funkcjonującej sieci kanalizacyjnej (bez dł. podłączeń do budynków) wynosi ok. 31 km, z tego:

- w mieście Dukla jest ok. 8,3 km kanalizacji, z czego 3,8 km to kanalizacja  sanitarna a  4,5 km kanalizacja ogólnospławna,

- w miejscowości Cergowa - ok. 15 km kanalizacji sanitarnej,

- w miejscowości Nadole - 6 km kanalizacji sanitarnej,

- w miejscowości Teodorówka – 0,5 km kanalizacji sanitarnej,

- miejscowości Szlakry ok. 0,5 km.

Systemem kanalizacyjnym objętych jest tylko 22 % wszystkich mieszkańców gminy. 
Z miejscowości objętych tym systemem, z kanalizacji i odprowadzania ścieków do oczyszczalni korzysta 70% mieszkańców. Istniejący system kanalizacyjny w Gminie Dukla przedstawia Tab. nr 25 i mapa poglądowa nr 4.

Gmina Dukla leży na obszarze o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,  chcąc je wykorzystać dla rozwoju gminy poprzez turystykę należy te wartości  chronić. Jednym z najważniejszych zadań Samorządu w najbliższych latach, będzie podjęci działań zmierzających do objęcia systemem oczyszczania ścieków wszystkich możliwych pod względem technicznym i ekonomicznym terenów zurbanizowanych.

Tab. nr  23   System kanalizacyjny w gminie Dukla

| Miejscowość /gmina | Ilość mieszkańców ogółem | Ilość mieszkań ców korzyst. z systemu kan. | Długość sieci kanalizacyjnej (w km) |  |  | Długość podłą czeń | Liczba podłączeń do budynków | Liczba podłączeń do mieszkań | % mieszkańców korzystających z systemu | Oczyszczalnia/ lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | ogólnospławnej | sanitarnej |  |  |  |  |  |
| Miasto: Dukla | 2214 | 2214 | 8,3 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 292 | 555 | 100 | mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS-BG-500 (o przepustowości 500 m3/d) w Dukli |
| Wieś: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cergowa | 1345 | 916 | 15 | - | 15 | 2,5 | 177 | 229 | 68 |  |
| Nadole | 442 | 416 | 6,0 | - | 6,0 | 0,7 | 104 | 104 | 94 |  |
| Teodorówka | 1345 | 72 | 0,5 | - | 0,5 | 0,2 | 18 | 18 | 5 |  |
| Szklary | 170 | 170 | 0,5 | - | 0,5 | 0,1 | 8 | 48 | 100 | KOS-50 o przepustowości 50 m3/d w Szklarach |
| Tylawa | - | - | 0,2 | - | 0,2 | b.d. | b.d. | - | Szkoła Podst.awowa+ Gimnazjum, Ośrodek Wypoczynkowy Hut Szkła | KOS-20 w Tylawie |
| Barwinek |  |  | 0,5 | - | 0,5 | b.d. |  | - | Przejście graniczne | w Barwinku |
| wsie objęte kanalizacją | 3302 | 1574 | 22,7 | - | 22,7 | 3,5 |  | 399 | 48 |  |
| gmina objęta kanalizacją | 5516 | 3688 | 31,0 | 4,5 | 26,5 | 3,5 |  | 954 | 70 |  |
| gmina ogółem | 17094 | 3688 | 31,0 | 4,5 | 26,5 | 3,5 |  | 954 | 22 |  |

Żródło: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli, Urząd Gminy Dukli

Tabela nr 24  Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Dukli

| Wyszczególnienie informacji |  | Jednostki miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Miejscowości obsługiwane przez system kanalizacyjny | Du Dukla, Nadole Cergowa, cz.Teodorówki | - |
| Liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych | 3688 | - |
| Udział mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych w ogólnej liczbie mieszkańców miejscowości (w %), bez ścieków dowożonych) | 70 | % |
| Mieszkańcy korzystający z usług kanalizacyjnych do ogólnej liczby mieszkańców gminy | 22 | % |
| Długość sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików), sprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków, w tym: Ogólnospławnej: Sanitarnej: | 31 | km |
| Ilość ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię: - Ścieki ogółem - Ścieki sanitarne | 301,4 224,7 | m3/d |
| Nazwa oczyszczalni ścieków obsługujących system kanalizacyjny | Oczyszczalnia ścieków GK i M Sp. z o. o w Dukli | - |
| Odbiornik ścieków – nazwa | Rzeka Jasiołka | - |
| Rodzaj oczyszczalni | Mech. - biologiczna BOS 500BG | - - |
| Zlewnia rzeki | Rzeka Wisłoka | - |
| Przepustowość | 500 | m3/d |
| Rok przekazania do eksploatacji/ rok modernizacji | 1994/nie modernizowana | - |
| Liczba równoważnych mieszkańców | 5 233 | RLM |
| Ilość osadów powstających na oczyszczalni w t s.m./dobę i % ich uwodnienia | 0,1 t s.m/dobę 78,42 % uwodn. | - |
| Sposób zagospodarowania osadów ściekowych | rolnicze, do rekultywacji |  |

Żródło: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli (dane za 2003r.)

Tabela nr 25 Stężenie zanieczyszczeń w ściekach – oczyszczalnia ścieków w Dukli

| Wskaźnik | Jednostka | Stężenie w ściekach dopływających | Stężenie w ściekach oczyszczonych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BZT5 | mgO2/l(gO2/m3) | 187,01 | 12,6 |
| ChZT | mgO2/l(gO2/m3) | 493,0 | 54,5 |
| Zawiesina ogólna | mg/l | 54,0 | 40,0 |
| Azot ogólny | mg/l | 46,4 | 15,3 |
| Fosfor ogólny | mg/l | 10,7 | 5,7 |

Żródło: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli

6.2.2. Zamierzenia inwestycyjne gminy w zakresie rozbudowy systemu kanalizacyjnego

i oczyszczania ścieków

6.2.2.1. Informacje ogólne

Do podstawowych niezbędnych kierunków działań  dla poprawy stanu wyposażenia gminy w systemy kanalizacji zalicza się:

- pełne wykorzystanie mocy przerobowych oczyszczalni ścieków w Dukli,

- wyposażenie najintensywniej zainwestowanych obszarów gminy w kanalizację sanitarną i oczyszczalnie ścieków,

- preferowanie indywidualnych sposobów oczyszczania ścieków na obszarach 
o urozmaiconej rzeźbie terenu, których włączenie do zbiorczej kanalizacji wymaga budowy długich ciągów kanalizacyjnych i przepompowni,

- wykonanie lokalnych oczyszczalni w rejonie obiektów użyteczności publicznej oraz 
w jednostkach  osadniczych nie przewidzianych w najbliższym horyzoncie czasowym do objęcia  zbiorowymi systemami kanalizacji sanitarnej.

6.2.2.2. Zamierzenia inwestycyjne

W pierwszym etapie rozbudowy systemu kanalizacyjnego przewidziano rozdzielenie funkcjonującej w mieście kanalizacji ogólnospławnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Dukli. Oczyszczalnia w Dukli została oddana do eksploatacji 
w końcu 1994 r. Jest to zblokowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS-BG-500 (o przepustowości 500 m3/d),  funkcjonuje zgodnie z warunkami określonymi 
w pozwoleniu wodnoprawnym (Decyzja UW, IOŚ w Krośnie - OS-11-6210/137/98 
z dnia 4 XI 1998 r.) i uzyskuje wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, choć zdarzają się przekroczenia dopuszczalnych w pozwoleniu stężeń. W 2002 roku Delegatura w Jaśle przeprowadziła badania kontrolne ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Dukli. 
W ściekach emitowanych do rzeki Jasiołki stwierdzono przekroczenie ustalonego pozwoleniem wodnoprawnym stężenia azotu ogólnego, w związku z czym Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dukli wymierzono administracyjną karę pieniężną.

Obecnie podstawowym problemem eksploatacyjnym istniejącej oczyszczalni jest dopływ ścieków deszczowych zawierających znaczne ilości zawiesiny mineralnej (piasek, cząstki muliste itp.). Oczyszczalnia typu BOS-BG nie jest przystosowana do usuwania tego typu zanieczyszczeń (nie posiada osadnika wstępnego tzw. piaskownika), a znaczne wahania stężeń substancji organicznych utrudniają prawidłowe funkcjonowanie zblokowanego systemu oczyszczania. W związku z tym przed rozbudową oczyszczalni o następny  blok, należy rozważyć problem zwiększenia niezawodności i poprawy funkcjonowania istniejącej oczyszczalni, przede wszystkim poprzez wybudowanie osadnika wstępnego o przedłużonym czasie przetrzymania ścieków, służącego do usuwania zawiesiny mineralnej oraz mechanicznego oczyszczania ścieków w trakcie bieżących remontów i sytuacjach awaryjnych. Innym korzystnym rozwiązaniem jest wyposażenie oczyszczalni w Dukli 
w punkt zlewny ścieków, do którego można wywieźć taborem asenizacyjnym nieczystości 
z rejonów gdzie obecnie nie przewiduje się budowy oczyszczalni

W drugim etapie prac wprowadzających system kanalizacyjny w gminie przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w Teodorówce i Jasionce oraz rozbudowę oczyszczalni w Dukli (wykonanie następnego obiektu z typoszeregu BOS o przepustowośći 500m3/d). Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na przyjęcie ~ 75 m3/d ścieków z Jasionki 
i  ~100 m3/d ścieków z Teodorówki. Inwestycje te wpłyną na poprawę standardu życia 37% ludności gminy i ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Etapy następne realizowane w miarę pozyskiwania środków na ich realizację.

Aktualnie realizowany program sanitacji Dukli i sąsiadujących z miastem miejscowości nie uwzględniał doprowadzenia do tego systemu ścieków z Lipowicy, przewidując budowę lokalnej oczyszczalni ścieków nad Jasiołką o docelowej przepustowości rzędu 40-50 m3/d. Najprawdopodobniej jednak odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z tej miejscowości odbywać się będzie do układu kanalizacyjnego Dukli.

Gmina Dukla posiada również koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
w północnej najintensywniej zurbanizowanej części gminy, którą zamieszkuje około 40% ludności.

W ostatnim czasie zaniechano koncepcji  budowy kanalizacji dla miejscowości Wietrzno i Równe w oparciu o oczyszczalnię o przepustowości rzędu 250 m3/d w Równem, z uwagi na jej planowane położenie w terenie wewnętrznym strefy pośredniej ujęcia wody dla miasta Krosna w Szczepańcowej. Ścieki z terenu tych miejscowości planuje się podłączyć do kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrocanka gmina Miejsce Piastowe, odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o w Krośnie. Dla miejscowości Wietrzno Gmina posiada pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej. Przedstawiona w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Dukla" lista możliwych do wykonania w najbliższym 
10-leciu inwestycji z dziedziny „kanalizacje i oczyszczalnie" nie uwzględnia Łęk Dukielskich. Również w sąsiadujących z tą miejscowością wsiach w gminie Chorkówka nie przewiduje się budowy zbiorowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
W związku z tym możliwe byłyby następujące rozwiązania wariantowe:

- podłączenie kanalizacji Łęk Dukielskich do kanalizacji Wietrzna i oczyszczalni w Krośnie lub

- budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni w Łękach Dukielskich nad dopływem potoku lwełka (zlewnia Wisłoki) lub

- inwestycja wspólna z gminą Chorkówka: oczyszczalnia zbiorowa odprowadzająca ścieki do ujściowego odcinka potoku przepływającego przez Łęki Dukielskie zbierająca ścieki z miejscowości: Łęki Dukielskie, Głojsce 
w gminie Dukla oraz Kobylany, Sulistrowa,  Dragonowa w gminie Chorkówka, lub budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 1000 m3/d w miejscowości Głojsce, obsługującej Głojsce i Iwlę (1583 mieszkańców, RLM 3559)

Na północ od Dukli nie jest rozstrzygnięta także sprawa podłączenia kanalizacyjnego  Zboisk.

Zorganizowanym systemem kanalizacyjnym nie jest objęta południowa część gminy. Wprawdzie funkcjonują tu trzy małe oczyszczalnie ścieków lecz nie rozwiązują one tego problemu. Objęcie systemem kanalizacyjnym tej części gminy ważne jest z punktu widzenia ochrony wyróżniających się walorów przyrodniczych terenu objętych różnymi formami ochrony prawnej (Jaśliski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody).

Wolne moce przerobowe posiada istniejąca oczyszczalnia ścieków obsługująca nowy budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tylawie. Obecnie przepustowość oczyszczalni jest wykorzystywana w ok. 30%. W związku z tym istnieje możliwość wykonania sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki z sąsiadującej ze szkołą zabudowy do oczyszczalni KOS-20. Nadmienia się, że będzie to rozwiązanie zgodne z lokalną inicjatywą społeczną oraz pozwalające na prawidłowe oczyszczenie ścieków socjalno-bytowych 
z omawianej części wsi Tylawa. Docelowo planowana jest budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Tylawie (faza koncepcyjna), o przepustowości  ok. 1000 m3/d, obsługującej 6 miejscowości (1590 osób, RLM 1519): Tylawę, Barwinek, Mszanę, Trzcianę, Zyndranowę i Zawadkę Rymanowską. Odbiornikiem ścieków byłaby rzeka Panna. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji ok. 2008-2010 r.

Dla oczyszczania ścieków z Jaślisk, Daliowej, Posady Jaśliskiej, Woli Niznej 
i Szklar (istniejąca oczyszczalnia do likwidacji) planowana jest budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej lub  Jaśliskach (faza koncepcyjna), o przepustowości  ok. 1000 m3/d. Oczyszczalnia będzie obsługiwać 2049 mieszkańców (RLM 4634). Odbiornikiem ścieków byłaby rzeka Jasiołka (zlewnia: rz. Wisłoka). Planowany termin rozpoczęcia realizacji oczyszczalni ok. 2012  -2015r.

W pozostałych miejscowościach gminy przewiduje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowę szczelnych osadników na ścieki zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Projektowany w gminie Dukla system kanalizacyjny z oczyszczaniem ścieków przedstawia  mapka poglądowa nr  5.

6.3. Infrastruktura gospodarki odpadami

Za utrzymanie czystości i eksploatację systemu zbiórki odpadów komunalnych jest odpowiedzialna Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. – Dukla, ul. Parkowa 5. Odpady są wywożone  na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Dukla.

Składowisko odpadów w Dukli przekazane zostało do eksploatacji  w kwietniu 2000 roku. Położone jest w północnej części miasta, poza istniejącą zabudową mieszkaniową. Powierzchnia składowiska wynosi 2,9 ha (z czego eksploatowane jest 0,45 ha), a pojemność 170000 m3 (dla I etapu). Na składowisku gromadzone są odpady komunalne z terenu miasta i gminy Dukla oraz innych gmin. Funkcjonuje tutaj również 
1 sortownia odpadów – maksymalna zdolność przetwarzania  do 500,0 Mg/rok.

Stan nagromadzenia odpadów na koniec 2003 wynosił  29348, 25Mg (39275 m3).  Przewidywane zakończenie eksploatacji – 2025 r.

Składowisko wymaga modernizacji w zakresie:

    - budowy kompostowni,

    - ujęcia biogazu,

    - budowy oczyszczalni odcieków i podłączenia do kanalizacji miejskiej,

    - budowy nowej czaszy,

    - uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto działalność polegającą na usuwaniu, odzysku i transporcie odpadów komunalnych do miejsc ich unieszkodliwienia  prowadzą w gminie Dukla dwa przedsiębiorstwa prywatne.

Obszar miasta i gminy został podzielony na rejony zbiórki odpadów komunalnych.. Na terenie gminy gromadzenie odpadów komunalnych  prowadzone jest w  systemie: 
,,u źródła” oraz kontener w sąsiedztwie (centra zbiórki).

Sprzęt do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:

- na odpady zmieszane: pojemniki SM 110L pojemniki SM 110L, pojemniki KP7,

- na odpady segregowane: kolorowe worki, 1 pojemniki 110L pojemniki typu dzwon.

6.4. Urządzenia ochrony powietrza

Skuteczność działania urządzeń oczyszczających jest określana jako stopień redukcji zanieczyszczeń i jest wielkością wskazującą jaki procent całkowitej ilości danego zanieczyszczenia wprowadzanego do urządzenia jest w nim zatrzymywany.

Prowadzone w ostatnich latach inwestycje mają na celu ograniczenie emisji niskiej polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły opalane paliwem gazowym, ciekłym lub wyposażone 
w urządzenia regulujące procesy spalania, podnoszące wydajność cieplną źródła (szkoła podstawowa w Jasionce, ośrodek zdrowia w Łękach Dukielskich oraz termorenowacji (Urząd Gminy w Dukli).

6.5. Odnawialne źródła energii

Produkcja energii „ekologicznie czystej” w źródłach odnawialnych, to jest wykorzystujących naturalne źródła jakimi są:

- siły wiatru

- energia spiętrzeń wodnych

- biogaz

- wody  geotermalne

przy racjonalnym wykorzystaniu może być jednym z istotnych komponentów  zrównoważonego rozwoju, przynoszącego wymierne efekty ekologiczno- energetyczne.

Dostarczanie energii elektrycznej, dla odbiorców jednostkowych lub warunkach lokalnych  może odbywać się z siłowni wiatrowych, małych elektrowni wodnych (do 0,5 MW ) lub przy wykorzystaniu biogazu. Uregulowanie sytuacji prawnej osób posiadających  
i prowadzących energetyczne obiekty wytwórcze, stworzyły warunki do podejmowania działań, w tym kierunku. Pomimo tego, w stanie istniejącym produkcja energii 
i wykorzystanie   źródeł odnawialnych stanowi znikomy procent bilansu energetycznego województwa podkarpackiego, powiatu i gminy.

6.5.1. Siłownie wiatrowe

Siłownie wiatrowe na terenie powiatu krośnieńskiego zlokalizowane są we Wróbliku Szlacheckim w gminie Rymanów.  Są to dwie siłownie wiatrowe po 0,16 MW o wysokości 30 m każda ,na terenie o pow. 2,0 ha. Siłownie te są własności prywatną i pracują głównie na potrzeby własne inwestorów. Jako jedyne na Podkarpaciu mają podpisaną umowę na sprzedaż wytworzonej energii do sieci państwowej. Najkorzystniejsze warunki dla lokalizacji  elektrowni wiatrowych w powiecie są w okolicach Przełęczy Dukielskiej i Rymanowa

Wysoki potencjał energetyczny tego terenu potwierdziły badania, które zostały wykonane w latach 1994 - 1995 przez doc. dr. hab. Ireneusza Solińskiego z CPPGSMiE PAN i mgr inż. Zdzisława Skrzypczyka z WZM i UW w Krośnie. Badanie te były prowadzone w: Rymanowie, Sanoku, okolicach Żmigrodu i Bliznego oraz w Jasionce koło Dukli. Budową wiatraków na terenie Beskidu Niskiego zainteresowane jest Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z Chorzowa.

Obecnie wydano pozwolenie na budowę turbin   wiatrowych o wysokości ponad 
100 m i mocy nominalnej 2MW w miejscowościach: Sulistrowa i Kobylany – 4 turbiny, Draganowa – 6 turbin, Łęki Dukielskie – 5 turbin. Ze względu na dużą wysokość wież elektrownii może to być znaczna ingerencja w krajobraz Beskidu Niskiego. Ilość siłowni wiatrowych oraz ich wielkość nie tylko powinny odpowiadać zasobom energii wiatru na danym terenie, ale także powinny ładnie komponować się z charakterem wybranej okolicy. Z tego względu szczególnie starannie powinny być sporządzane analizy krajobrazowe.

W miejscowości Draganowa, niektóre turbiny sytuowane są w sąsiedztwie granicy 
z gminą Dukla. Dobre warunki panują do lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze gminy Dukla, w miejscowościach Głojsce, Iwla, Teodorówka, Nadole, Dukla, Cergowa, Jasionka, Łęki Dukielskie, Wietrzno i Równe. Prywatne firmy planuja budowę 15 turbin wiatrowych (Łęki Dukielskie -5 turbin, Teodorówka- 5 turbin, Równe -5 turbin)

Istotną także rzeczą przy lokalizacji nowych wiatraków jest zasięgniecie informacji 
o trasach przelotów ptaków, aby nie umiejscawiać siłowni wiatrowych na tych ważnych szlakach migracji.

6.5.2. Małe elektrownie wodne

Na obszarze gminy nie ma elektrowni wodnych. Znaczne obszary gminy położne 
w terenach objętych prawną ochroną przyrody praktycznie wykluczają budowę tego typu urządzeń.

6.5.3. Instalacje wykorzystujące biogaz

Na terenie gminy nie ma instalacji wykorzystujących biogaz. Instalacje takie znajdują się na terenie obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krośnie (powiat grodzki). Energia cieplna  wykorzystywana jest do ogrzewania obiektów oczyszczalni. Planuje się uruchomienie podobnej instalacji na wysypisku w Dukli.

6.5.4. Energia geotermalna

W stanie istniejącym na terenie powiatu krośnieńskiego brak jest urządzeń wykorzystujących energię geotermalną. Dotychczas zbadane i udokumentowane  zasoby wód geotermalnych znajdują się w obrębie „zapadliska podkarpackiego”, w rejonie  złóż  ropy i gazu w południowym rejonie powiatu krośnieńskiego (Rudawka Rymanowska).

6.5.5. Energia promieniowania słonecznego

Na terenie powiatu nie wykorzystuje się energii promieniowania  do wspomagania ogrzewania budynków użyteczności publicznej, budynków jednorodzinnych,  gospodarczych oraz do podgrzewania wody w basenach. Baterie słoneczne zainstalowane zostały na prywatnym budynku mieszkalnym w Kobylanach, planuje się zamontowanie na plebani w Dukli.

6.5.6. Surowce bioenergetyczne

Produkty tradycyjnych upraw rolniczych prowadzonych na obszarze gminy mogą być wykorzystane alternatywnie jako surowce energetyczne, w postaci:

- etanolu do benzyn silnikowych (z upraw żyta),

- estrów kwasów nienasyconych do oleju napędowego silników wysokoprężnych  (z upraw rzepaku)

Możliwości angażowania rolnictwa w produkcję surowców bioenergetycznych  występuje między innymi na  terenach rolnych położonych w korytarzach rozwoju osadnictwa i koncentracji rozwoju potencjału gospodarczego, gdzie produkcja rolna na cele spożywcze nie jest wskazana ze względu na koncentrację zanieczyszczeń.

6.6. Gazociągi

Źródłem zaopatrzenia w gaz odbiorców w gminie Dukla pozostają istniejące stacje redukukcyjno – pomiarowe I stopnia, zlokalizowane w miejscowościach: Równe (2 stacje), Wietrzno (2 stacje) i Łęki Dukielskie (1 stacja) zasilane gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 150/125/100, PN 1,6 MPa relacji Rogi – Równe – Wietrzno – Sulistrowa.

Przez tereny miejscowości Równe, Wietrzno, Łęki Dukielskie przebiega trasa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150/125/100, PN 1,6 MPa relacji Rogi – Równe – Wietrzno – Sulistrowa.

Wzdłuż wymienionych gazociągów, odcinków istniejących gazociągów zasilających stacje gazowe I stopnia oraz pozostałych gazociągów istniejących, średniego i niskiego ciśnienia, należy utrzymać odległości podstawowe od obiektów terenowych – odległości podstawowe oraz warunki zagospodarowania pasów terenu wyznaczonych odległościami podstawowymi określonych w przepisach szczególnych.

7. infrastruktura turystyczna

7.1 Informacje ogólne

Infrastruktury turystyczna gminy nie jest zbyt bogata, zwłaszcza baza hotelowa. Sukcesywnie jednak, głownie wzdłuż drogi krajowej powstają obiekty gastronomiczne. Powiększa się sieć szlaków turystycznych., zwłaszcza na obszarze Beskidu Niskiego. Podstawowe atrakcje turystyczne gminy to 3 muzea: Muzem Historyczne w Dukli, Muzeum Łemkowskie w Zyndranowej i Olchowcu, Dolinia Śmierci, Miejsce Kultu Św. Jana 
w Trzcianie oraz kościół parafialny pod wezwaniem Marii Magdaleny w Dukli w stylu późnobarokowym oraz kościół OO. Bernardynów wraz z zespołem klasztornym miejsc pobytu papieża Jana Pawła II.

  - Baza turystyczna

Położenie gminy  w terenach objętych ochroną (Jaśliski Park Krajobrazowy, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego), 
o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych predysponuje ją do rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku. Ważnym produktem turystycznym służącym rozwojowi działalności turystyczno -  wypoczynkowej jest baza noclegowa i usługi jej towarzyszące o odpowiednim standardzie. Dotychczasowa baza noclegowa charakteryzuje się sezonowością i niskim standardem wyposażenia. Szerzej to zagadnienie analizowane jest w załączniku opisowym nr 1 do niniejszego Programu. Obiekty bazy turystyczne to:

Dom Wycieczkowy PTTK w Dukli, Schronisko PTSM, Zajazd Rysieńka, Zajazd Galicja, Pokoje Gościnne Beskid, obiekty agroturystyczne: w Zyndranowej (2), Tylawie(1), Olchowcu(1), chórowej(1), Jaśliskach (1), Lipowicy (3), Ośrodek Wczosowy w Tylawie.

- 7.3.  Szlaki turystyczne

- Na obszarze gminy funkcjonuje wiele szlaków turystycznych . Są to:

S 1 - szlak (tzw. Główny Szlak Beskidzki) Krynica - Kamień (714 m) –Kąty – Polana (651 m) - Chyrowa – Pustelnia św. Jana – Cergowa (716 m) – Lubatowa – Iwonicz Zdrój - do Ustrzyk Dolnych - oznaczony kolorem czerwonym;

S 2 - szlak im. Kazimierza Pułaskiego (tzw. graniczny) Grybów – Nowy Łupków, przebiegający m.in. przez Czeremchę, Kamień, Jasiel, Kanasiówkę, Pasikę, Danawę i Siwakową Dolinę (Beskid Niski), do Ustrzyk Dolnych - oznaczony kolorem niebieskim;

S 3 - szlak (od szlaku niebieskiego) Barwinek – Ostra – Tylawa – Kamienna Góra do szlaku czerwonego przy Pustelni Św. Jana, - oznaczony kolorem zielonym;

S 3 - szlak łącznikowy Stasiany (od szlaku zielonego) – Piotruś – Zawadka Rymanowska – Cergowa (do szlaku czerwonego) – oznaczony kolorem żółtym;

S 4 - szlak Tylawa - Olchowiec – Baranie (Magurski p.n.) do szlaku niebieskiego, oznaczony kolorem żółtym

- wykaz szlaków konnych:

SK1	-	szlak konny : polany - Olchowiec - Smereczne – Tylawa -  Zyndranowa - Czerwony Horb (439 m) - Średni Wierch (616 m) - Lipowiec - Jaśliska – Daniowa;

SK2  -  szlak konny: Polany Surowicze - Wola Niżna -  Wola Wyżna - Źródliska Jasiołki -  Dołżyca -  Radoszyce - Smolnik – Bieszczady,

SK3   - transgraniczny szlak  konny Brenna – Wołosate

- wykaz szlaków rowerowych

SR1 - szlak dla rowerów turystycznych 37,0 km : Dukla - Teodorówka - Iwla - Chyrowa - Mszana (skrzyż.) - Tylawa - Lipowica - Dukla, oznaczony kolorem czerwonym,

Sr2 - szlak dla rowerów górskich 14,0 km : Mszana (skrzyż.) - Ropianka - Olchowiec – Wilsznia - Smereczne - Tylawa (skrzyż.), oznaczony kolorem zielonym,

sr3  -  szlak dla rowerów górskich 2,0 km : Mszana (skrzyż.) – Główny Szlak Beskidzki, oznaczony kolorem niebieskim.

- ścieżki  dydaktyczne

W granicach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego :

SD1 - istniejąca ścieżka przyrodnicza „W przełomie Jasiołki” (trasa wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Jasiołki, częściowo przez rezerwat przyrody 
o licznych osobliwościach botanicznych)

W bezpośrednim sąsiedztwie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego:

SD2  -  istniejąca ścieżka historyczno-krajobrazowa „Na węgierskim trakcie” (trasa po tzw. „starej drodze ze Szklar do Jaślisk z pięknymi widokami na Jaśliska i Jaśliski Park Krajobrazowy, oraz 2 kapliczkami: „U Jana” i „Na Sołtysowstwie”, i źródełkiem, a w samych Jaśliskach drewniane, dwutraktowe domy z podcieniami  i XVIII-wieczny kościół z obrazem Jaśliskiej Matki Boskiej z Dzieciątkiem).

Na terenie gminy Dukla:

SD3  -  istniejąca ścieżka przyrodnicza „ Do złotej Studzienki” (trasa od skraju lasu do rezerwatu „Tysiąclecia Na Górze Cergowej” i przez rezerwat do znanego miejsca kultu św. Jana – Złotej studzienki i z powrotem  przez las górski do punktu wejścia podziwiając po drodze okazy przyrody ożywionej (florę 
i faunę) oraz okazy przyrody nieożywionej (n.p. ostańce),

SD4 – istniejąca ścieżka ekologiczno- historyczna „Po Dukli” o 13 przystankach mająca na celu ukazanie walorów miejscowości i dziedzictwa kultury 
w środowisku, oraz kształtowanie proekologicznej motywacji zwiedzających, a także więzi z najbliższym otoczeniem.

Ilość tras turystyki pieszej uważa się za wystarczającą. Natomiast część tras konnych i rowerowych zaproponowano w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i wstępne dozgodnienia z Nadleśnictwami.

Oprócz turystyki krajoznawczej, na terenie opracowania występuje również forma turystyki pątniczej w:  Jaśliskach (Sanktuarium Maryjne)  i Trzcianie (Pustelnia św. Jana).

8. EDUKACJA EKOLOGICZNA

Na obszarze gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna  zwłaszcza w zakresie: ochrony środowiska przyrodniczego, poprawy estetyki otoczenia gospodarstw, gospodarki odpadami, ochrony wód.

Główne instytucje prowadzące edukację ekologiczną na terenie gminy to: szkoły podstawowe, gimnazja, LO w Dukli, Zarząd Karpackich Parków Krajobrazowych 
w Krośnie, Wojewódzki ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rzeszowie, oddział w Krośnie, Urząd Gminy w Dukli, Przedsiębiorstwo Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 
Sp. z o.o., Nadleśnictwo Dukla, organizacje pozarządowe.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest głównie w formie: konkursów, szkoleń, wydawnictw (m.in. ulotki, foldery), imprez, wystaw, wykładów, seminariów, warsztatów.

Najważniejsze imprezy w zakresie edukacji ekologicznej to: :cykliczna impreza Sprzątanie świata udział w konkursach ogólnokrajowych i lokalnych m.in. Moja ziemia, mój świat, Młodzież zapobiega pożarom.

9. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Zakres współpracy transgranicznej regulują:

1.  Umowa pomiędzy organami samorządowymi Gminy Dukla, a organami samorządowymi Starostwa Ladomirová (Słowacja) o wzajemnej współpracy -  z dnia 4 stycznia 2001 r.

Celem współpracy jest rozwój przyjacielskich stosunków oraz wymiana doświadczeń zakresie zadań własnych określonych prawem jednostek samorządowych 
i współdziałania z organami zewnętrznymi w zakresie:

- funkcjonowanie organów samorządowych,

- ochrona środowiska, służby komunalne,

- bezpieczeństwo,

- współpraca w dziedzinie kultury,

- współpraca w dziedzinie sportu,

- współpraca w dziedzinie turystyki,

- współpraca przedsiębiorców,

- współpraca w dziedzinie promocji.

2. Umowa pomiędzy organami samorządowymi Miasta i Gminy Dukla, a organami samorządowymi Gminy  Sol’ (Słowacja) o wzajemnej współpracy z dn. 29 września 2003 r.

Cel współpracy został określony taki jak w pkt 1.

Ponadto prowadzona jest:

- nieformalna współpraca pomiędzy Muzeum Historycznym w Świdniku (Słowacja) a Muzeum w Dukli,

- nieformalna współpraca pomiędzy Ośrodkiem Kultury w Stropkowie (Słowacja) 
a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dukli i Stowarzyszeniem Animare,

- nieformalna współpraca pomiędzy Ośrodkiem Kultury w Bardejowie (Słowacja) 
a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dukli i Stowarzyszeniem Animare.

10. PODSUMOWANIE

Stan poszczególnych komponentów środowiska gminy jest zróżnicowany, jednak na ogół charakteryzuje się mniejszym, w odniesieniu do powiatu, województwa i kraju stopniem degradacji i zanieczyszczenia. Odnosi się to w szczególności do:

- wysokiej różnorodności przyrodniczej (krajobrazowej, siedliskowej 
i gatunkowej);

- występowania wielu ekosystemów naturalnych i półnaturalnych – m.in. dużych

kompleksów leśnych, dolin rzecznych, użytków rolnych;

- niskiego stopnia zanieczyszczenia gleb i dobrej jakości powietrza.

Zachowaniu tych walorów służy m.in.:

- niewielka liczba zakładów przemysłowych o dużej uciążliwości dla środowiska,

- stała poprawa infrastruktury służącej ochronie środowiska,

- objęcie znacznej części gminy różnymi formami ochrony przyrody
 i krajobrazu,

- niski poziom chemizacji środowiska,

- niski stopień urbanizacji i mała gęstość zaludnienia południowej części gminy.

Najważniejszymi problemami ochrony środowiska w powiecie wpływającymi na jego stan są:

- niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę ochrony środowiska;

- brak obwodnicy, zły stan dróg co przy zwiększonej liczbie pojazdów poruszających się po drogach powoduje;

- duża ilość wyrobów zawierających azbest zainstalowanych na obiektach budowlanych;

- mała retencja wód w zlewniach i deficyt wód;

- zbyt wolno postępujący wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla przyrody i środowiska.

Dokładniejsze omówienie walorów i zagrożeń środowiska zawiera analiza SWOT

11.  ANALIZA SWOT

Tab.1 Mocne i słabe strony wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy

| ## Mocne strony | ## Słabe strony |  |
| --- | --- | --- |
| ## Stan środowiska -przyrody i krajobrazu kulturowego |  |  |
| - praktycznie brak na terenie gminy zagrożeń środowiska (z wyjątkiem zagrożenia hałasem oraz potencjalnych: powodzie i osuwiska), - wysokie walory krajobrazowe i różnorodność biologiczna obszaru gminy (krajobrazowa, morfologiczna, ekosystemowa, siedliskowa), objęte prawną ochrona przyrody, - występowanie naturalnie ukształtowanych dolin rzecznych; - brak znaczących dla środowiska emitorów zanieczyszczeń powietrza (przemysłowych), - bardzo niska zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych; - ogólnie niski poziom chemizacji środowiska i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego; - zasoby surowców budowlanych, piaskowców i surowców bitumicznych - zachowane historyczne zespoły i obiekty krajobrazu kulturowego, - zainteresowanie gospodarstwami rolnymi produkującymi „zdrową żywność”, - niewielkie obszary gruntów poeksploatacyjnych wymagających rekultywacji, - istnienie lokalnych partnerów w ochronie przyrody i krajobrazu kulturowego – organizacji i stowarzyszenia ekologiczne i na rzecz rozwoju kultury lokalnej, - znaczne obszary gminy przewidziane do włączenia do systemu Natura 2000 |  | - zły stan wód powierzchniowych, utrzymująca się zła jakość wód powierzchniowych, - zagrożenie powodzią, - wysoka podatność gleb na czynniki erozyjne i aktywne procesy osuwiskowe na znacznych obszarach gminy, - zanikanie drobnych zbiorników wodnych oraz bogatych przyrodniczo enklaw śródpolnych; - niska odporność drzewostanów w lasach silnie przekształconych gospodarczo na działanie czynników biotycznych, w szczególności na gradacje owadów; - znaczne obszary nara zone na sukcesje naturalną, - brak właściwej pielęgnacji i odnowy drzewostanu w lasach prywatnych, - hałas, wibracje i zanieczyszczenie gleb wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, - niedostateczna retencja wód w zlewniach; - postępująca urbanizacja terenów cennych pod względem krajobrazowym; - brak dostatecznej sieci korytarzy ekologicznych na obszarach pozbawionych kompleksów leśnych, - zabudowywanie stref ekspozycji obiektów i zespołów zabytkowych, - wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych, hałasu i wibracji, - znaczne obszary narażone na klęski żywiołowe (m.in. silne wiatry fenowe), - zagrożenie rodzimych gatunków flory i fauny przez obce gatunki inwazyjne (np. barszcz Sosnowskiego); - brak inwentaryzacji przyrodniczej dla obszaru całej gminy, |
| #### Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska |  |  |
| + wzrost liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków i składowisko odpadów w Dukli, - wyposażenie znacznego obszaru gminy gminie w sieć wodociągową, - funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w Dukli, - sprawny system segregacji, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, - zainteresowanie inwestycjami w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, - istniejący system oceny zagrożenia pożarowego w lasach, zagrożeń biologicznych i sanitarnych; | - niezadawalający stan techniczny dróg gminnych i nieodpowiednie ich parametry, - niedostateczne wyposażenie gminy w sieć gazociągową, - duże obszar gminy wymagające skanalizowania, - niedostateczna ilość i jakość obiektów ochrony przeciwpowodziowej, - przebieg drogi krajowej, a przyszłości ekspresowej S19, przez centrum miasta Dukli i obszary intensywnie zabudowane, - niedostateczne środki finansowe na realizację infrastruktury zabezpieczającej cenne obiekty kulturowe przed osuwiskami, - ogólnie niski standard i zbyt mała liczba urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza na obszarach o cennych walorach przyrodniczo-krajobrazowych - dysproporcje w rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; - brak infrastruktury przy drogach tranzytowych (miejsca awaryjnego przeładunku materiałów niebezpiecznych) zmniejszającej zagrożenie dla środowiska naturalnego podczas awarii i wypadków w transporcie materiałów niebezpiecznych |  |
| #### Sfera gospodarcza |  |  |
| - tworzenie warunków do lokalizacji inwestycji ochrony środowiska, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy Dukla, - tworzenie korzystnych warunków przestrzennych do absorpcji funduszy strukturalnych; - mała ilość wytwarzanych przemysłowych i odpadów niebezpiecznych; - brak przemysłu degradującego środowisko, - dobre warunki do produkcji leśnej i wysoki udział użytków leśnych w powierzchni ogólnej gminy, - wdrażanie zasad gospodarki leśnej sprzyjających zachowaniu różnorodności biologicznej, stopniowa „ekologizacja” gospodarki leśnej; - korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki - korzystne warunki dla rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł, zwłaszcza wykorzystujących siłę wiatru i energii słonecznej, upowszechnianiem się stosowania palenisk (pieców co) na drewno, gaz, - stopniowy wzrost zainteresowania tworzeniem gospodarstw agrotrystycznych; - nieagresywna w stosunku do środowiska tradycyjna gospodarka rolna, rozwój przyjaznych środowisku przyrodniczemu form gospodarowania; | - mała intensywność wykorzystania środków pomocowych z funduszy zagranicznych; - ograniczone środki finansowe gminy na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej ochronie środowiska, - duża ilość szlaków turystycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb turystów, - duża ilość wyrobów zawierających azbest zainstalowanych w obiektach budowlanych; |  |
| # Sfera społeczna |  |  |
| - rosnące kwalifikacje oraz doświadczenie kadr ochrony środowiska; - związki gmin podejmujące wspólne działania dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy, - wprowadzanie do programów edukacji formalnej zagadnień ochrony przyrody i środowiska, działalność szkolnych kół zainteresowań i akademickich kół naukowych; - rosnąca liczba proekologicznych imprez masowych, - działalność edukacyjna prowadzona m.in .przez pracowników obszarów chronionych oraz członków proekologicznych organizacji pozarządowych (konkursy, wydawnictwa, zajęcia aktywnej edukacji terenowej, akcje prośrodowiskowe – sprzątanie świata, dzień ziemi, etc.), a także zarządców składowiska śmieci w Dukli, - zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego „Plan Ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego” oraz Ministra Środowiska „Plan Ochrony Magurskiego Parku Narodowego”. | - małe zainteresowanie zewnętrznych podmiotów gospodarczych inwestowaniem na obszarze gminy; - zbyt wolno postępujący wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla przyrody i środowiska, brak indywidualnych nawyków i postaw prośrodowiskowych (segregacji odpadów, oszczędności wody, nie zaśmiecania lasów, spalanie szkodliwych odpadów powodujące zanieczyszczenie powietrza, etc.); - ucieczka wykwalifikowanych ludzi poza teren gminy i krośnieńskiego, - pauperyzacja społeczeństwa, prowadząca do tego, że rozwiązania proekologiczne (droższe w krótkiej perspektywie czasu) są dostępne tylko dla zamożnej części społeczeństwa, - utrzymujące się kłusownictwo na zwierzynie oraz kłusownictwo wędkarskie; - tolerancyjny stosunek wymiaru sprawiedliwości do sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie i środowisku. |  |

Tab.2. Mocne i słabe strony wynikające z uwarunkowań zewnętrznych gminy

| ##### Szanse | ###### Zagrożenia |
| --- | --- |
| Sfera prawna i polityczna |  |
| - wprowadzenie większości przepisów ochrony przyrody i środowiska dostosowanych do prawa unijnego i wdrożenie instrumentów prawno-ekonomicznych mobilizujących do realizacji inwestycji prośrodowiskowych, - zwiększenie gamy instrumentów finansowania inwestycji i działań proekologicznych (preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa); - możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska, - obligatoryjność opracowywania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, - uspołecznienie procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan środowiska i zwiększanie zakresu informacji o środowisku; - doskonalenie krajowego i wojewódzkiego systemu formalnej edukacji środowiskowej; - położenie w krośnieńsko-przemyskim podregionie wg kategorii NUTS III. | - zahamowanie procesów decentralizacji finansów publicznych, co może obniżyć efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój regionalny; - niespójność przepisów prawnych i opóźnienia w przygotowywaniu nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony przyrody, programów rolnośrodowiskowych, - słaba pozycja w kraju województwa podkarpackiego w dostępie do środków finansowych, pomimo okazałych kwot przeznaczanych na rozwój regionalny ze źródeł zagranicznych poziom uzyskanej pomocy w stosunku do innych województw jest niezadowalający, - brak przejrzystych zasad dofinansowania ochrony przyrody w oparciu o celowe fundusze ekologiczne, budżet państwa oraz samorządowych województw, powiatów, gmin, a także fundusze strukturalne UE, - brak instrumentów finansowych zachęcających gminy do realizacji projektów ekoenergetycznych, które powinny pojawić się w ślad za rządową strategią rozwoju energetyki odnawialnej (nie pojawiły się preferencje). |
| #### Sfera przyrodnicza i społeczno – gospodarcza |  |
| - położenie gminy na szlaku komunikacji krajowej i międzynarodowej, - objecie dużych obszarów zróżnicowanymi prawnymi formami ochrony przyrody , - możliwość wdrożenia programów rolno-środowiskowych UE; - wspieranie inicjatyw samorządów, organizacji i instytucji zmierzających do uzyskania pomocy finansowej programów UE na rozwój infrastruktury ochrony środowiska; - wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania dofinansowania inwestycji eliminujących zagrożenia dla środowiska i wspierających rozwój zrównoważony ze środków krajowych i zagranicznych; - podejmowane próby koordynowania działań prośrodowiskowych na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej; - wzrost krajowego i zagranicznego popytu na „zdrową żywność”, bezpieczne dla środowiska formy sportu i rekreacji, turystyki i kontaktu z przyrodą; | - małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych województwem podkarpackim, - nasilenie transportu materiałów niebezpiecznych; - tolerancyjny stosunek wymiaru sprawiedliwości do sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie i środowisku; |

12. WYKAZY TABEL, WYKRESÓW  I  RYSUNKÓW  ZAWARTYCH

W  TEKŚCIE

12.1 Wykaz tabel

Tab.1.  Powierzchnia i ludność gminy

Tab.2 	Użytkowanie gruntów w gminie Dukla

Tab.3. Budżet gminy Dukla w latach 2000-2004

Tab.4 	Wydatki na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska w latach 2000-2004

Tab.5. Wskaźniki finansowe gminy Dukla w latach 2000-2004

Tab.6. Prognoza budżetu gminy Dukla do roku 2015

Tab. 7. Kamienie drogowe i budowlane

Tab.8. Kruszywa naturalne

Tab.9. Charakterystyka rezerwatów przyrody

Tab.10. Rezerwaty projektowane

Tab.11. Istniejące pomniki przyrody

Tab.12  Projektowane pomniki przyrody

Tab.13. Projektowane stanowiska dokumentacyjne

Tab.14	 Istniejące użytki ekologiczne

Tab.15	 Projektowane użytki rolne

Tab.16	 Ocena jakości kontrolowanych wód rzeki Jasiołki

Tab.17. Tereny zdegradowane, wymagające rekultywacji w gminie Dukla,

Tab.18	 Przemienniki i przekaźniki telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej

Tab.19	 Charakterystyka zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę

Tab.20	 Charakterystyka wodociągów pod zarządem Spółek Wodnych i pod zarządem

GKiM   Sp z o.o. Dukla

Tab.21. Charakterystyka wodociągu „Dukielskiego” pod zarządem GKiM   Sp z o.o. Dukla

Tab.22	 Charakterystyka ujęć wody zaopatrujących wodociągi na terenie gminy Dukla

Tab.23  System kanalizacji w gminie Dukla

Tab. 24 Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Dukli

Tab. 25 Stężenie zanieczyszczeń ścieków – oczyszczalnia ścieków w Dukli

12.2 Wykaz wykresów

Wykres nr 1 – Struktura władania gruntami w gminie Dukla

Wykres nr 2 – Struktura użytkowania gruntów w gminie Dukla

Wykres nr 3 – Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w gminie Dukla

Wykres nr 4 – Struktura użytkowania gruntów rolnych

Wykres nr 5 – Struktura władania gruntami leśnymi, zadrzewionymi i zakrzaczonymi

Wykres nr 6 – Wielkość wykorzystanych środków finansowych w latach 1990-2003, ze źródeł finansowych

Wykres nr 7 – Klasy bonitacyjne gleb

Wykres nr 8 – Zawartość procentowa wybranych związków mineralnych w glebie

Wykres nr 9 – Zakwaszenie gleb

12.3. Wykaz rysunków

Rys. nr 1 – Położenie administracyjne gminy Dukla

Rys. nr 2 – Położenie gminy Dukla wg  kodu NUTS

Rys. nr 3 – Położenie gminy Dukla w powiecie krośnieńskim

Rys. nr 4 – Podział administracyjny gminy Dukla

Rys. nr 6 – Rozkład stężeń średniorocznych SO2 w 2003 r.

Rys. nr 7 – Rozkład stężeń średniorocznych NO 2 w 2003 r.

Rys. nr 8 – Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego w 2003 r.

Rys. nr 9 – Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w 2003 r.

Rys. nr 10 – Rozmieszczenie jaskiń na Kilianowskiej (wg T. Mleczek 2002)

13. ZAŁĄCZNIKI

13.1 Załączniki tabelaryczne

Załącznik tabelaryczny nr 1 – Wykaz obiektów zabytkowych gminy Dukla wpisanych do rejestru wojewódzkiego

Załącznik tabelaryczny nr 2 – Zestawienie zabytków w gminie Dukla

Załącznik tabelaryczny nr 3 – Wykaz zachowanych założeń parkowych gminy Dukla

Załącznik tabelaryczny nr 4 – Wykaz cmentarzy zabytkowych w gminie Dukla

Załącznik tabelaryczny nr 5 – Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

Załącznik tabelaryczny nr 6 – Kalendarz imprez stałych w gminie Dukla, Rok 2004

Załącznik tabelaryczny nr 7 – Zestawienie, niektórych danych dotyczących kopanek znajdujących się na terenie gminy Dukla

13.2. Załączniki graficzne

Mapa nr 1 – Historia osadnictwa – Środowisko – Diagnoza prospektywna- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

Mapa nr 2 – Obszary prawnie chronione – Diagnoza stanu istniejącego

Mapa nr 3 – System zaopatrzenia w wodę

Mapa nr 4 – System kanalizacyjny i oczyszczania ścieków

Mapa nr 5 – Lasy gminne